Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Mobilní laboratoř pro analýzu syntézních plynu

Minimální technické parametry (uvedené specifikace jsou minimální. Dodavatel může dodat zařízení s lepšími než těmito minimálními parametry):

Mobilní laboratoř bude využívána k analýze syntézních plynů, které vznikají termochemickou přeměnou pevných nebo kapalných paliv. Měření v rámci projektu pak nebude závislé na jedno místo a je možné jej realizovat dle potřeb jednotlivých účastníků a míst realizace. V mobilní laboratoři bude v zavazadlovém prostoru možnost umístit analyzátor a jeho offsite v podobě odběrové tratě, nářadí, skladování vzorků apod. Pro bezproblémové a přehledné umístění měřící techniky v zavazadlovém prostoru, bude jeho objem minimálně 760 l, po sklopení druhé řady sedaček se zavazadlový objem zvětší na 1920 l. V zavazadlovém prostoru bude instalována vestavba z Al profilů, která umožní uložení a aretaci jednotlivých zařízení proti pádu při přesunu mobilní laboratoře, zároveň zde bude možné umístit analyzátory rozměrech: 500(š) x 200(v) x 300(h)  mm  a 440(š) x 175(v) x 500 (h)  mm . Mobilní laboratoř pro analýzu syntézních plynů bude schopna transportovat 5 osob.

Mobilní laboratoř bude schopna analyzovat potřebné složení syntézních plynů v těžce přístupném terénu, proto požadujeme adaptivní podvozek s volbou jízdního režimu a pohon 4x4. Měření bude probíhat v kontinuálním procesu a ve vysokých koncentracích jednotlivých plynných složek termochemické konverze (H2, CO, CO2, CH4, CxHy) a to včetně stanovení obsahu tuhých znečišťujících látek a dehtů. Při měření v zimním období bude mobilní laboratoř vybavena nezávislým topením s dálkovým ovládáním.

Uvedené specifikace jsou minimální. Dodavatel může dodat zařízení s lepšími než těmito minimálními parametry.

Součástí vestavby laboratoře je také odběrová trasa vzorků syntézního plynu, která se skládá z těchto hlavních částí, jenž jsou propojeny (např. teflonovými hadicemi o potřebné dimenzi):

- 1 ks - Zařízení pro zachycování tuhých látek:

- Nastavitelná teplota vyhřívání max. 220 °C, napájení 220 V.

- Vnitřní objem 1L.

- Prostor pro uchycení filtru o průměru 150 mm.

- Vnější průměr vstupní a výstupní pro připojení hadice o průměru 20 mm.

- 1 ks - Vyhřívaná odběrová hadice pro odběr vzorku syntézních plynů.

- Délka 10 m.

- S regulátorem teploty

- 1ks - Zařízení pro zachycování dehtů:

- Nádoba s víkem (objem cca 30 L), materiál odolný roztokům solí a chladu

- Uchycení 3x promývacích nádobek dle Drechslera NZ 29/32 1000 ml za sebou

- 3x promývací nádobka dle Drechslera NZ 29/32 1000 ml

- 1ks - Zařízení pro dočistění plynu před vstupem do analyzátoru:

- Stojan pro uchycení 3ks nádob.

- 2x objem 400ml promývací nádoba.

- 1x objem 300ml s aktivním uhlím.

- 1x regulátor tlaku a průtokoměr.

- 1x filtr a odkalovací nádoba.

- Průtokoměr:

- Průtok:	Minimální rozsah 0,1 až 0,6 l/min N2

- Maximální provozní tlak:	minimálně 50 bar

- Výstup:	4-20 mA

- Přesnost:	minimálně 0,5 % pro plyny

- Opakovatelnost:	± 0,05 % z průtoku

- Požití pro H2:	Ano

- Princip měření:	Coriolis

- Materiál:	NEREZ

- Zobrazovací jednotka:	Ano

- Měřená média:	Tekutiny (kapaliny a plyny)

- Zařízení pro sběr dat:

- Více než 10 kanálů

- Min 10 analog. terminálů

- Multi-input type terminal

- Port pro digitální sensor

- Vzorkovací interval min. 10ms – 1h

- Funkce RPM

- Připojení tlak. Senzoru 0-400bar

- Připojení teplotního čidla

- Připojení senzoru vlhkoměru

- Dotykový displej

- Možnost připojení a ovládání/vyhodnocování v PC

- Integrovaná + externí paměť min 16GB

- Signál napěťový 0,02-1V rozlišení 0,05mV

- Signál napěťový 0,02-10V rozlišení 0,5mV

- Aktuální signál 0-20mA, rozlišení 0,001mA

- Měření teploty -200°C až +850°C

- Záznam pulsů frekvence 0-1kHz

- Zařízení pro vyhodnocení dat

- Velikost obrazovky:	min. 15.6"

- Rozlišení obrazovky:	min. 1920x1080

- Úprava povrchu obrazovky:	Antireflexní, min. 120 Hz

- Výkon procesoru: 	passmark CPU Mark min: 20 000 (dle www.cpubenchmark.net, ke dni zahájení Veřejné zakázky (dle přílohy č. 6 Výzvy), nebo později (pokud procesor není v příloze č. 6 Výzvy uveden)

- Grafická karta:	Dedikovaná min. grafická paměť 6000 MB

- Paměť RAM	:	min. 32 GB

- Pevný disk:	min. 1000 GB SSD NVMe

- Síťová karta:	Ano

- Wifi	:	ano, 802.11ax

- Bluetooth:	ano (5.1)

- Vstupní a výstupní porty:	USB-C, USB 3.2 *2

- Klávesnice:	CZ podsvícená.

- Interní reproduktory:	ano

- Interní mikrofon:	ano

- Webová kamera:	ano, min. HD 720p

- Výdrž baterií:	min. 5 hod.

- Operační systém:	Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM Win 7/8/10/11)

Laboratoř bude instalována ve vozidle s celkovou hmotností do 3,5t s možností tažení bržděného přívěsu o hmotnosti 2500 kg, s el. sklopným tažným zařízením. Vozidlo bude schváleno pro bezpečnou přepravu nákladu (měřícího zařízení) a osob po dopravních komunikacích, s výkonem min. 160kW, palivo benzin. Pro bezpečnou komunikaci při řízení bude vozidlo vybaveno audio systémem s Handsfree.

Nabíjení mobilního telefonu bude provedeno jako bezdrátové. Dále bude mobilní vozidlo vybaveno min. 7mi stupňovou automatickou převodovkou a kompletní sadou letních a zimních kol min. Alu 20“ / 18“. Pro možnosti napájení laboratorního měření bude v kufru vozidla vestavěná zásuvka na 230 V. Při manipulaci se vzorky a měřící technikou bude mobilní laboratoř disponovat bezklíčovým odemykáním, startováním a otevírání pátých dveří pohybem nohy pod zadním nárazníkem. Pro bezpečnou přepravu na měření a pro celkovou přehlednost bude vozidlo vybaveno minimálně zadní parkovací kamerou, infotainmentem, LED osvětlením a multifunkčním volantem s tlačítky. Servis a prodloužená záruka vozidla je požadováno 5 let nebo 100 000 km podle toho co nastane dříve. Z důvodu přepravy zaměstnanců v pracovním oděvu požadujeme tmavý interiér vozu včetně černé stropnice. Magnetické nálepky s označením mobilní laboratoř s možností umístění na pravé a levé dveře s velikostí písma 70 mm.

Specifikace vozidla (uvedené specifikace jsou minimální. Dodavatel může dodat zařízení s lepšími než těmito minimálními parametry):

- Palivo: 	benzin

- Výkon  kW :	160

- Výška  mm :	1670

- Šířka  mm :	1850

- Délka  mm :	4720

- Rozvor  mm :	2780

- Objem kufru po sklopení druhé řady sedadel  l :	1920

- Max. hm. bržděného přívěs  kg :	2500

- Převodovka: 	automat 7. stupňový

- Prodloužená záruka a servis:	5 let/100.000 km

- Asistenční systém řidiče:

  - Parkovací systém asistent.

  - Držení v jízdních pruzích a odstupových vzdáleností.

  - Adaptivní tempovat.

  - Asistent pro jízdu v koloně.

  - Asistent pro případ náhlého zdravotního selhání.

  - Hlídání mrtvého úhlu na vnějším zpětném zrcátku.

  - Sledování provozu za vozem.

  - Rozpoznávání dopravních značek.

  - Proaktivní bezpečnostní systém.

- Automatická klimatizace

- Spotřeba  l /100km:	Max. 8,8

- Emise CO2  g/km:	Max. 199