Příloha č. 1a - Technická specifikace pro část 1 veřejné zakázky

Technická specifikace

Sestava průmyslových robotů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy průmyslových robotů sestávající ze 3 šestiosých robotů a jednoho lineárního pojezdu, který bude součástí jednoho z robotů. Roboty musí být vzájemně plně kompatibilní a musí vzájemně komunikovat. Předmětem plnění je rovněž dodávka programovacího prostředí.

Součástí plnění je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu 16 hodin (2 pracovní dny).

Průmyslový robot A:

Výrobce robotu					doplní účastník

Přesné typové označení robotu			doplní účastník

Průmyslový robot B:

Výrobce robotu					doplní účastník

Přesné typové označení robotu			doplní účastník

Výrobce lineárního pojezdu				doplní účastník

Přesné typové označení lineárního pojezdu	doplní účastník

Průmyslový robot C:

Výrobce robotu					doplní účastník

Přesné typové označení robotu			doplní účastník

Průmyslový robot A určený pro pevnou instalaci do betonové podlahy musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Minimální nominální nosnost robotu | min. 9 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální nosnost ve vzdálenosti 250 mm v ose Z od příruby | min. 6 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Počet os | min. 6 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Dosah robota (od osy A1 po osu A5) | min. 1400 mm – 1450 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Min. přesnost opakování polohy (dle ISO 9283): | min. ± 0,04 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Max. instalační plocha | 340 x 310 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Min. stupeň krytí robotického ramene musí splňovat hodnotu | min. IP65 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Ochranná hadice s min. průměrem 40 mm pro přívod energií na robotu od osy A1 – A6. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 6D myš/joystick na smartpadu pro ovládání robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální hmotnost robotického ramene bez příslušenství | max. 160 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Řídicí systém (kontrolér) musí podporovat standardní komunikaci přes Ethernet, EtherCAT, PROFINET a 16 digitálních vstupů/výstupů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jmenovité připojovací napětí kontroléru AC 1x 200V - 240V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální rozměry kontroléru | max. 300 x 150 x 400 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Součástí robota je montážní podstavec o výšce min. 350 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Digitální vstupy/výstupy v počtu minimálně 12 digitálních vstupů a 12 digitálních výstupů | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Průmyslový robot B s pojezdem určený pro pevnou instalaci pojezdu do betonové podlahy s instalací robotu na pojezd musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Průmyslový robot |  |  |
| Minimální nominální nosnost robotu | min. 9 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální nosnost ve vzdálenosti 250 mm v ose Z od příruby | min. 6 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Počet os | min. 6 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Dosah robota (od osy A1 po osu A5) | min. 1400 mm – 1450 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Min. přesnost opakování polohy (dle ISO 9283): | min. ± 0,04 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Max. instalační plocha | 340 x 310 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Min. stupeň krytí robotického ramene musí splňovat hodnotu | min. IP65 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Ochranná hadice s min. průměr 40 mm pro přívod energií na robotu od osy A1 – A6. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 6D myš/joystick na smartpadu pro ovládání robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální hmotnost robotického ramene bez příslušenství | max. 160 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Řídicí systém (kontrolér) musí podporovat standardní komunikaci přes Ethernet, EtherCAT, PROFINET a 16 digitálních vstupů/výstupů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jmenovité připojovací napětí kontroléru AC 3x380V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální rozměry kontroléru | max. 750 x 750 x 650 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Digitální vstupy/výstupy v počtu minimálně 12 digitálních vstupů a 12 digitálních výstupů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pojezd |  |  |
| Pojezd a průmyslový robot musí být vzájemně kompatibilní | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Činná délka pojezdu | min. 2600 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální rychlost pohybu robotu po pojezdu | min. 1,2 m/s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální přesnost opakování pozice (dle ISO 9283) | min. ± 0,03 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Pojezd je řízen z kontroléru robota jako externí 7. osa | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální hmotnost nosníků pojezdu na 1 m pojezdu | min. 250 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Pojezd umožňuje instalaci podstavce pro průmyslový robot | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pojezd umožňuje ovládání přes smartpad robota | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Max. hmotnost vozíku pro robota | max. 120 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |

Průmyslový robot C určený pro pevnou instalaci do betonové podlahy musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Minimální nominální nosnost robotu | min. 60 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální nosnost ve vzdálenosti 800 mm v ose Z od příruby | min. 30 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Počet os | min. 6 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Dosah robota (od osy A1 po osu A5) | min. 2000 mm – 2200 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Min. přesnost opakování polohy (dle ISO 9283): | min. ± 0,05 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Max. instalační plocha | 610 mm x 500 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Min. stupeň krytí robotického ramene musí splňovat hodnotu | min. IP65 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Ochranná hadice s min. průměr 50 mm pro přívod energií na robotu od osy A1 – A6. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 6D myš/joystick na smartpadu pro ovládání robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řídicí systém (kontrolér) musí podporovat standardní komunikaci přes Ethernet, EtherCAT, PROFINET a 16 digitálních vstupů/výstupů | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální hmotnost robotického ramene bez příslušenství | max. 550 kg | účastník uvede ANO/NE |
| Jmenovité připojovací napětí kontroléru AC 3x380V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální rozměry kontroléru | max. 750 x 750 x 650 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Odnímatelná 6D myš/joystick na přírubě robota umožňující ovládání robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Digitální vstupy/výstupy v počtu minimálně 12 digitálních vstupů a 12 digitálních výstupů | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.