Příloha č. 1b - Technická specifikace – část II.

Technická specifikace

Stolní hyperspektrální skenovací stanice

Stolní hyperspektrální skenovací stanice

Výrobce hyperspektrální kamery:			uvede účastník

Přesné typové označení hyperspektrální kamery:	uvede účastník

Stolní hyperspektrální skenovací stanice musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Hyperspektrální kamera pro skenovací stanici |  |  |
| Hyperspektrální kamera pro skenovací stanici | Ano | uvede účastník |
| Spektrální rozsah - minimum | ≤ 930 nm | uvede účastník |
| spektrální rozsah - maximum | ≥ 1700 nm | uvede účastník |
| Spektrální rozlišení FWHM (Full Width Half Maximum) | ≤ 8 nm | uvede účastník |
| počet snímaných pásem | ≥ 224 | uvede účastník |
| Horizontální rozlišení | ≥ 384 px | uvede účastník |
| Počet hladin AD převodníku obrazových dat | ≥ 4096 | uvede účastník |
| Objektiv, zorné pole (FOV): | ≥ 32° | uvede účastník |
| Snímková frekvence | ≥ 400 fps | uvede účastník |
| Komunikační rozhraní | GigE, USB3, CameraLink | uvede účastník |
| Pokud je nabídnuta kamera s rozhraním CameraLink, je součástí dodávky CameraLink FrameGrabber a CameraLink kabely | Ano | uvede účastník, pokud je nabídnuta kamera s rozhraním CameraLink |
| Možnost uložit či exportovat data do formátu kompatibilního s ENVI formátem | Ano | uvede účastník |
| Trvalá licence software pro zpracování hyperspektrálních dat na PC Windows | Ano | uvede účastník |
| Trvalá licence řídicího software pro skenovací stanici, pro PC Windows | Ano | uvede účastník |
| Skenovací stanice s motorizovaným lineárním posuvem a osvětlovačem |  |  |
| XY oblast skenování lineárního posuvu | ≥ 400×200 mm | uvede účastník |
| Nastavitelná rychlost lineárního posuvu | Ano | uvede účastník |
| Synchronizace lineárního posuvu a triggrování kamery | Ano | uvede účastník |
| Osvětlovač oblasti skenování vhodný pro hyperspektrální snímání v rozsahu vlnových délek kamery, která je součástí | Ano | uvede účastník |
| Napájecí zdroje a kabeláž potřebné pro funkci celé sestavy hyperspektrální kamera + motorizovaný lineární posuv | Ano | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.