Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Sestava potenciostatů pro měření baterií a superkondenzátorů

Sestava potenciostatů:

Sestava potenciostatů musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Multikanálový potenciostat / galvanostat |  |  |
| Výrobce multikanálového potenciostatu | uvede účastník |  |
| Přesné typové označení multikanálového potenciostatu | uvede účastník |  |
| Počet kusů | 1 ks |  |
| Maximální „compliance“ napětí | 20 V | účastník uvede hodnotu |
| Rozsah vloženého napětí |  10 V | účastník uvede hodnotu |
| Rozsah vloženého proudu |  0,4 A | účastník uvede hodnotu |
| Booster |  10 A | účastník uvede hodnotu |
| Počet kanálů | 4 | účastník uvede hodnotu |
| Integrátor proudu pro coulometrická měření | ano | uvede účastník |
| Měření v 2, 3 a 4 elektrodovém uspořádání | ano | uvede účastník |
| Přenosný výkonný potenciostat / galvanostat |  |  |
| Výrobce přenosného výkonného potenciostatu | uvede účastník |  |
| Přesné typové označení přenosného výkonného potenciostatu | uvede účastník |  |
| Počet kusů | 1 ks |  |
| Maximální „compliance“ napětí |  10 – 50 V | účastník uvede hodnotu |
| Rozsah vloženého napětí |  10 V | účastník uvede hodnotu |
| Rozsah vloženého proudu |  1 – 6 A | účastník uvede hodnotu |
| Rozlišení vloženého napětí | 100 µV | účastník uvede hodnotu |
| Maximální vstupní výkon | 50 W | účastník uvede hodnotu |
| Maximální výstupní výkon | 150 W | účastník uvede hodnotu |
| Rychlost vzorkování | 1 µs | účastník uvede hodnotu |
| Rozsah frekvencí pro EIS | 10 µHz – (7 – 10) MHz | účastník uvede hodnotu |
| Interní paměť pro záznam dat bez připojeného počítače | ano | uvede účastník |
| Integrovaný displej pro odečet aktuálních hodnot | ano | uvede účastník |
| Režim plovoucího uzemnění (floating mode) | ano | uvede účastník |
| Cyklická voltametrie s analogovým skenem | ano | uvede účastník |
| Zaznamenávání teploty během měření | ano | uvede účastník |
| Měření potenciálu na další elektrodě (jiné než pracovní) | ano | uvede účastník |
| Možnost připojení rotační diskové elektrody plně ovládané v softwaru | ano | uvede účastník |
| Příslušenství a ostatní požadavky |  |  |
| Řídící PC - schopný ovládat jak přenosný výkonný, tak multikanálový potenciostat a vyhodnocovat naměřená data odpovídajícím softwarovým vybavením | ano | účastník uvede hodnotu |
| Software pro řízení potenciostatů a vyhodnocování naměřených dat, zejména fitování parametrů náhradního okruhu impedančních spekter. Doživotní bezplatný upgrade na novější verze. | ano | účastník uvede hodnotu |
| Měřící podmínky pro přenosný výkonný potenciostat je možné nastavit ze stejného PC, který ovládá multikanálový potenciostat a po nastavení měřících parametrů je přenosný výkonný potenciostat schopen dlouhodobě (i několik týdnů) měřit a zaznamenávat data bez nutnosti jeho připojení k řídícímu PC. Po ukončení měření je možné přístroj připojit k řídícímu PC a provést vyhodnocení naměřených a uložených dat. | ano | účastník uvede hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.