Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „Velkorozměrová 3D tiskárna plastu“

Výrobce 3D tiskárny:				doplní účastník

Přesné typové označení 3D tiskárny:	doplní účastník

Počet kusů: 	1 ks

3D tiskárna vč. příslušenství musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Pracovní prostor | min. 2 m3 | doplní účastník |
| Nejmenší rozměr v jakékoli ose | min. 1 m | doplní účastník |
| Uzavřený pracovní prostor s regulací teploty vzduchu | ANO | doplní účastník |
| Vyhřívaná pracovní deska s regulací teploty (min 100 °C) | ANO | doplní účastník |
| Počet tiskových hlav | min. 2 | doplní účastník |
| Výkon tisku alespoň jednou hlavou pro PLA materiál | minimálně 0,5 kg/hod | doplní účastník |
| Regulovaná teplota tiskových hlav | ANO | doplní účastník |
| Sada trysek pro tiskové hlavy (0.5mm , 1mm, 1.5 mm) | ANO | doplní účastník |
| Automatická kalibrace výšky pracovní desky | ANO | doplní účastník |
| Výška vrstvy | alespoň 0,2 mm – 1 mm | doplní účastník |
| Krok nastavení polohy v osách XY | max. 0,05 mm | doplní účastník |
| Krok nastavení polohy v ose Z | max. 0,01 mm | doplní účastník |
| Absolutní enkodéry polohy na osách | ANO | doplní účastník |
| Rychlost tisku | min. 100 mm/s | doplní účastník |
| Rychlost posuvu v osách XY | min. 200 mm/s | doplní účastník |
| Kompatibilní s materiály PLA, PET, ABS, NYLON. | ANO | doplní účastník |
| Zásobník materiálu pro tisk bez přerušení | min. 8 kg | doplní účastník |
| Ovládací dotyková obrazovka | ANO | doplní účastník |
| Spotřební materiál pro otestování tiskárny včetně velkorozměrového tisku (min. 20 kg PLA) | ANO | doplní účastník |
| Externí software pro tvorbu g-code k tiskárně | ANO | doplní účastník |
| Maximální rozměry pro instalaci – 4500 x 2500 x 3000 mm. Stroj musí být možno instalovat otvorem o rozměrech šířka 2250 mm x výška 2410 mm | ANO | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.