Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Vícekanálový senzorický modulární měřící systém s využitím akcelerace výpočtů na FPGA v provedení PXI:

Předmětem je dodávka PXIe systému skládajícího se z šasi s vestavěným rozhraním pro konfigurace přes laptop/desktop, dvou multifunkčních rekonfigurovatlených vstupně/výstupních modulů a modulů s vysokým počtem analogových vstupů. Součástí dodávky budou také kabely k jednotlivým modulů a svorkovnice pro připojení vstupně/výstupních kanálů.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce a typové označení bloku 1:	uvede účastník

Systém musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Blok č. 1 – Modulární PXIe šasi umožňující připojení PXIe vstupně/výstupních modulů, poskytující napájení, chlazení a komunikační sběrnici umožňující komunikace jednotlivých připojených komponent |  |  |
| 5 slotů pro připojení PXIe modulů a kontroléru. Z toho bude 5 hybridních slotů umožňujících připojení PXIe nebo PXI vstupně/výstupní modul. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| PCIe/PCI lokální sběrnice umožnující kominikaci mezi kontrolérem a jednotlivými vstupně/výstupními moduly. Obousměrná propustnost bude dosahovat až 24 GB/s | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| PXI triggerovací sběrnice poskytující 8 digitálních linek umožnujících zasílání spouštěcích a synchronizačních pulsů mezi jednotlivými vstupně/výstupními moduly. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Referenčím hodinové signály (10 MHz a 100 MHz) pro každý slot vstupně/výstupních modulů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šasi bude schopno dodat pro každý slot výkon až 58 W a maximální možný odběr bude až 293 W. Šasi bude poskytovat různé napěťové úrovně (-12 V, 3,3 V, 5 V, 12 V) pro jednotlivé sloty. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí šasi budou 2 konektory pro thunderbolt 3 rozhraní využívající Gen 3 x4 PCI Express sběrnici. Šasi bude umožnovat stabilní přenos dat s propustností až 2,3 GB/s mezi šasi a laptopem/desktopem přes thunderbolt 3 kabel typu USB-C. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pro šasi, vstupně/výstupní moduly a kontrolér budou dostupné ovladače (API) pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Thunderbolt 3 24-pinový kabel, obě strany zakončeny jako samec typu USB-C, podpora pasivního přenosu dat do 20 Gb/s nebo aktivního přenosu dat do 40 Gb/s, možnost dodání proudu až 3 A. Délka kabelu 2 metry. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 2 – Multifunkční vstupně/výstupní PXIe modul s FPGA pro snímání/generování analogových a digitálních signálů, propojovací kabely a svorkovnice pro připojení signálů |  |  |
| A) Multifunkční vstupně/výstupní PXIe modul pro snímání/generování analogových a digitálních signálů: |  |  |
| Modul bude obsahovat dva 68-pinové VHDCI konektory pro připojení vstupně/výstupních signálů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 8 kanálů pro snímání analogových napěťových signálů s možností diferenciálního nebo tzv. Reference single ended připojení. Typ A/D převodníku bude založený na principu SAR. A/D převodníky budou mít rozlišení 16 bitů, maximální vzorkovací frekvenci 500kS/s, softwarově volitelný vstupní rozsah ± 1 V,± 2 V,± 5 V, ± 10 V, vstupní impedanci 1,25 GΩ paralelně s kapacitou 2pF | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 8 analogových výstupních kanálů pro generování napěťových signálů s rozlišením 16 bitů, vzorkovací frekvencí 1MS/s, rozsahem napětí ± 10 V, DC vazbou, výstupní impedancí 0,5 Ω, rychlostí náběhu 10 V/us, a možností dodat proud až 2,5 mA | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 32 digitálních vstupně/výstupních (DIO) linek na prvním ze 2 konektorů s maximální frekvencí 80 MHz. 16 digitálních vstupně/výstupních (DIO) linek na druhém ze 2 konektorů s maximální frekvencí 10 MHz. DIO linky budou podporovat technologii LVTTL, LVCMOS s napěťovou úrovní 3,3 V, výstupní impedancí 50 Ω, minimální vzorkovací periodou 5 ns, maximálním proudem na kanál 4 mA, vstupní impedancí 50 kΩ. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude obsahovat programovatelné hradlové pole s 202 800 klopnými obvody, 101 400 LUT, Blokovými RAM moduly s celkovou kapacitou 11 700 kBit a 600 DSP bloky podporující časovou základnu v rozsahu 40 MHz – 200 MHz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| B) Propojovací kabel pro připojení vstupně/výstupních analogových a digitálních signálů: |  |  |
| 68-pinový stíněný kabel s 68-pinovým konektorem VHDCI typu male na jedné straně a 68-pinovým D-SUB konektorem typu female na druhé straně. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Délka kabelu 1 metr | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| C) Propojovací kabel pro připojení vstupně/výstupních rychlých digitálních signálů: |  |  |
| 68-pinový stíněný kabel s 68-pinovým konektorem VHDCI typu male na jedné straně a 68-pinových VHDCI konektorem typu female na druhé straně. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Délka kabelu 2 metry | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| D) Svorkovnice pro připojení vstupně/výstupních digitálních signálů: |  |  |
| 72-vstupá šroubovací svorkovnice pro 32 digitálních vstupně/výstupních kanálů s připojením signálů pomocí 68-pinového VHDCI konektoru typu female | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Disponuje 2 plochami pájivého pole | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Odnímatelný vrchní kryt s uchycením pomocí magnetů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| E) Svorkovnice pro připojení vstupně/výstupních analogových a digitálních signálů: |  |  |
| 68-pinová stíněná šroubovací svorkovnice s připojením vstupně/výstupních signálů pomocí 68-pinového D-SUB konektoru typu female | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Disponuje 2 plochami pájivého pole | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Obsahuje teplotní sensor pro kompenzaci tzv. „cold junction“ pro možnost připojení termočlánku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Odnímatelný vrchní kryt s uchycením pomocí magnetů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 3 – Multifunkční vstupně/výstupní PXIe modul s FPGA a DDR pamětí pro snímání/generování analogových a digitálních signálů, propojovací kabely a svorkovnice pro připojení signálů |  |  |
| A) Multifunkční vstupně/výstupní PXIe modul pro snímání/generování analogových a digitálních signálů: |  |  |
| Modul bude obsahovat dva 68-pinové VHDCI konektory pro připojení vstupně/výstupních signálů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 8 kanálů pro snímání analogových napěťových signálů s možností diferenciálního nebo tzv. Reference single ended připojení. Typ A/D převodníku bude založený na principu SAR. A/D převodníky budou mít rozlišení 16 bitů, maximální vzorkovací frekvenci 500kS/s, softwarově volitelný vstupní rozsah ± 1 V,± 2 V,± 5 V, ± 10 V, vstupní impedanci 1,25 GΩ paralelně s kapacitou 2pF | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 8 analogových výstupních kanálů pro generování napěťových signálů s rozlišením 16 bitů, vzorkovací frekvencí 1MS/s, rozsahem napětí ± 10 V, DC vazbou, výstupní impedancí 0,5 Ω, rychlostí náběhu 10 V/us, a možností dodat proud až 2,5 mA | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 32 digitálních vstupně/výstupních (DIO) linek na prvním ze 2 konektorů s maximální frekvencí 80 MHz. 16 digitálních vstupně/výstupních (DIO) linek na druhém ze 2 konektorů s maximální frekvencí 10 MHz. DIO linky budou podporovat technologii LVTTL, LVCMOS s napěťovou úrovní 3,3 V, výstupní impedancí 50 Ω, minimální vzorkovací periodou 5 ns, maximálním proudem na kanál 4 mA, vstupní impedancí 50 kΩ. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude obsahovat programovatelné hradlové pole s 202 800 klopnými obvody, 101 400 LUT, Blokovými RAM moduly s celkovou kapacitou 11 700 kBit a 600 DSP bloky podporující časovou základnu v rozsahu 40 MHz – 200 MHz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude obsahovat DRAM s jednou paměťovou bankou o velikosti 512 MB a maximální teoretickou propustnosti 800MB/s | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| B) Propojovací kabel pro připojení vstupně/výstupních analogových a digitálních signálů: |  |  |
| 68-pinový stíněný kabel s 68-pinovým konektorem VHDCI typu male na jedné straně a 68-pinovým D-SUB konektorem typu female na druhé straně. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Délka kabelu 1 metr | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| C) Propojovací kabel pro připojení vstupně/výstupních rychlých digitálních signálů: |  |  |
| 68-pinový stíněný kabel s 68-pinovým konektorem VHDCI typu male na jedné straně a 68-pinových VHDCI konektorem typu female na druhé straně. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Délka kabelu 2 metry | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| D) 2 ks svorkovnice pro připojení vstupně/výstupních digitálních signálů: |  |  |
| 72-vstupá šroubovací svorkovnice pro 32 digitálních vstupně/výstupních kanálů s připojením signálů pomocí 68-pinového VHDCI konektoru typu female | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Disponuje 2 plochami pájivého pole | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Odnímatelný vrchní kryt s uchycením pomocí magnetů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| E) 2 ks svorkovnice pro připojení vstupně/výstupních digitálních a analogových signálů: |  |  |
| 68-pinová stíněná šroubovací svorkovnice s připojením vstupně/výstupních signálů pomocí 68-pinového D-SUB konektoru typu female | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Disponuje 2 plochami pájivého pole | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Obsahuje teplotní sensor pro kompenzaci tzv. „cold junction“ pro možnost připojení termočlánku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Odnímatelný vrchní kryt s uchycením pomocí magnetů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 4 – Vícekanálový modul multifunkční vstupně/výstupní modul |  |  |
| Modul bude obsahovat čtyři 68-pinové VHDCI konektory pro připojení vstupně/výstupních signálů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 208 kanálů pro snímání analogových napěťových signálů s možností diferenciálního (104 kanálů) nebo tzv. Reference single ended (208 kanálů) připojení. Typ A/D převodníku bude založený na principu SAR. A/D převodníky budou mít rozlišení 16 bitů, maximální vzorkovací frekvenci 3,846 MS/s pro jeden kanál a 1MS/s v případě více kanálů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Analogové vstupy budou mít softwarově volitelný vstupní rozsah ± 0,1 V, ± 0,2 V, ± 0,5 V, ± 1 V,± 2 V,± 5 V, ± 10 V, vstupní impedanci proti zemi > 10 GΩ paralelně s kapacitou 100pF, DC vazba na vstupu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2 analogové výstupní kanály pro generování napěťových signálů s rozlišením 16 bitů, maximální vzorkovací frekvencí 2,86 MS/s na jeden kanál a 2 MS/s na oba kanály, rozsahem napětí ± 10 V, ± 5 V nebo externě nastavitelný, DC vazba, výstupní impedancí 0,2 Ω, rychlostí náběhu 20V/us, a možností dodat proud až ±5 mA. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 24 digitálních vstupně/výstupních (DIO) linek podporujících technologii TTL s napěťovou úrovní 5 V. Prvních 8 z 24 DIO linek bude podporovat generování libovolných digitálních průběhů, zbylých 16 z 24 linek bude pracovat v režimu programovatelných funkčních vstupů implementujících 4 čítače/časovače s 32bitovým rozlišením, 1 frekvenční generátor, a 1x PLL. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| B) 3 x Propojovací kabel pro připojení vstupně/výstupních analogových a digitálních signálů: |  |  |
| 68-pinový stíněný kabel s 68-pinovým konektorem VHDCI typu male na jedné straně a 68-pinových VHDCI konektorem typu female na druhé straně. Kabel nemá přídatné stínění mezi analogovými a digitálními signály. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Délka kabelu 2 metry | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| C) 1 x Propojovací kabel pro připojení vstupně/výstupních analogových a digitálních signálů s dodatečným stíněním: |  |  |
| 68-pinový stíněný kabel s 68-pinovým konektorem VHDCI typu male na jedné straně a 68-pinových VHDCI konektorem typu female na druhé straně. Kabel ma přídatné stínění mezi analogovými a digitálními signály. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Délka kabelu 2 metry | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| D) 2 ks svorkovnice pro připojení vstupně/výstupních digitálních a analogových signálů: |  |  |
| 68-pinová stíněná šroubovací svorkovnice s připojením vstupně/výstupních signálů pomocí 68-pinového D-SUB konektoru typu female | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Disponuje 2 plochami pájivého pole | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Obsahuje teplotní sensor pro kompenzaci tzv. „cold junction“ pro možnost připojení termočlánku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Odnímatelný vrchní kryt s uchycením pomocí magnetů | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.