Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky označené

„Pořízení válcové výkonové zkušebny automobilů“

Válcová výkonová zkušebna automobilů:

Výrobce válcové zkušebny:				uvede účastník

Přesné typové označení válcové zkušebny:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Zařízení (válcová výkonová zkušebna automobilů) musí splňovat alespoň následující kritéria:

Měřící systém včetně příslušenství musí zajistit zejména následující hlavní funkce a požadavky:

- Měření točivého momentu a výpočet výkonu motoru a na kolech při konstantních otáčkách, rychlosti, hnací síle

- práce s grafy i číselnými hodnotami točivého momentu a výpočet výkonu motoru a na kolech, ztrátovým výkonem

- databáze realizovaných měření, import a export dat, zobrazování více měření přes sebe v grafech,  možnost tisku grafů a hodnot

- zátěžová simulace na konstantní otáčky, rychlost, hnací síla, jízdní odpory

- korekce výpočtu výkonu motoru v návaznosti na související normy min. DIN 70020, ISO 1585, JIS D 1001, SAE J 1349

- měření rychlosti, otáček, teploty oleje, teploty a tlaku vzduchu během měření momentu a výpočet výkonu, připojení dat OBD, snímání teploty výfukových plynů

- možnost simulace jízdních cyklů

- možnost připojení externích měřících přístrojů – měření spotřeby paliva, emise vznětové a zážehové motory

- dálkové ovládání zkušebny

- mechanismus bezpečného ukotvení vozidla na válcích

Základní technická specifikace:

- stavební dispozice musí respektovat projektovou dokumentaci stavby – viz příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky Veřejné zakázky

- měření vozidel s pohonem 4x4 min. min. 5000 kg (min. 2500 kg na nápravu)

- zkoušení vozidel se spalovacím, hybridním i elektrickým pohonem (musí mít pohon válců náprav)

- každá náprava musí mít vlastní vířivou brzdu a tenzometrický princip měření

- zkušební rychlost min. 250 km/h

- max. výkon zadní náprava (staticky) se kterým válcová zkušebna umožňuje pracovat: uvede účastník, minimálně však 250 kW

- max. výkon zadní náprava (dynam.) se kterým válcová zkušebna umožňuje pracovat: ne méně než 800 kW

- max. výkon přední náprava (staticky) se kterým válcová zkušebna umožňuje pracovat: uvede účastník, minimálně však 250  kW

- max. výkon přední náprava (dynam.) se kterým válcová zkušebna umožňuje pracovat: ne méně než 800 kW

- min. hnací síla na přední nápravě: 6000 N

- min. hnací síla na zadní nápravě: 6000 N

- maximální vyčnívání válců z lože 10 mm

- analogový vstup min 4x

- bezkontaktní měření otáček motoru

- analogový výstup (nebo výstupy min 1x)

- chyba měření +- 2 % anebo lepší

- systém chlazení motoru vozidla - ventilátor

Ostatní položky:

- Zkušebna bude zabudována do laboratoře

- Zprovoznění systému se zaškolením obsluhy 8h pro min. 4 osoby

- Kalibrace a kalibrační měření, kalibrační list

- Dodávka včetně potřebného příslušenství, propojovacích kabelů, konektorů, napájecích zdrojů, držáků a stojanů.

- Dokumentace dle příslušných předpisů (návod k obsluze minimálně v českém nebo anglickém jazyce) v tištěné a digitální formě

- Doprava a ustavení na místo určené ve smlouvě (areál VŠB-TU Ostrava, Ostrava-Poruba).