Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky označené

„Dodávka soustružnicko-frézovacího centra“

Soustružnicko-frézovací centrum:

Výrobce soustružnicko-frézovacího centra:			uvede účastník

Přesné typové označení soustružnicko-frézovacího centra:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Soustružnicko-frézovací centrum musí mít minimálně následující součástí a musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| a) Technické parametry stroje + vybavení |  |  |
| Točný průměr | min. 600 mm | uvede účastník |
| Točná délka | min. 1500 mm | uvede účastník |
| Průměr průchozího otvoru hlavního vřetene | min. 80 mm | uvede účastník |
| Souvislé – plynulé naklápění frézovací hlavy – B osy v rozsahu | min. 240° (-30° ~ +210°) | uvede účastník |
| Max. výkon hlavního vřetene | min. 18,5 kW | uvede účastník – hodnotící kritérium č. 2 |
| Max. moment hlavního vřetene | min. 500Nm | uvede účastník – hodnotící kritérium č. 3 |
| Max. výkon protivřetene | min. 18,5 kW | uvede účastník – hodnotící kritérium č. 4 |
| Max. moment protivřetene | min. 500Nm | uvede účastník – hodnotící kritérium č. 5 |
| Max. výkon frézovacího vřetene | min. 23 kW | uvede účastník – hodnotící kritérium č. 6 |
| Max. moment frézovacího vřetene | min. 110Nm | uvede účastník – hodnotící kritérium č. 7 |
| Rozjezd osy „Y“ | min. 300mm | uvede účastník |
| Protivřeteno s funkcí koníka | ANO | uvede účastník |
| Regulace přítlaku koníka se zadáním přes „M“ funkci | 1 - 2,5kN | uvede účastník |
| Mechatronické seřízení nastavovací síly (manuální a programovatelný přítlak a příjezd koníka) | ANO | uvede účastník |
| Velikost sklíčidla vřetene a protivřetene | min. 10“=250 mm | uvede účastník |
| Rychlovýměna čelistí sklíčidle | ANO | uvede účastník |
| Automatická výměna hrotu ze zásobníku nástrojů | ANO | uvede účastník |
| Zásobník nástrojů | min. 70 pozic | uvede účastník |
| Maximální největší průměr nástroje – vloženého do zásobníku | min. D 120mm | uvede účastník |
| Maximální délka nástroje – vloženého do zásobníku | min. 400 mm | uvede účastník |
| Upínací kužel frézovacího vřetene HSK63A | ANO | uvede účastník |
| Otáčky frézovacího vřetene | min. 20 000 min-1 | uvede účastník |
| Otáčky hlavního vřetene a protivřetene | min. 4 000 min-1 | uvede účastník |
| Plynulé přepínání obrobku mezi primárním a sekundárním sklíčidlem za otáček | ANO | uvede účastník |
| Přívod procesního média na protivřeteno | ANO | uvede účastník |
| Vnější oplach sklíčidel | ANO | uvede účastník |
| Vybavení „spodní“ revolverovou hlavou | ANO | uvede účastník |
| Počet pozic v revolverové hlavě | min. 12 pozic | uvede účastník |
| Výstup z revolverové hlavy Capto4 – radiální, axiální | 4/4 pozice | uvede účastník |
| Výstup z revolverové hlavy weldon 40 | 4 pozice | uvede účastník |
| Tlak procesní kapaliny spodního revolveru | min. 15 Bar | uvede účastník |
| Možnost upnutí lunety do spodní revolverové hlavy (hydraulicky řízená) | ANO | uvede účastník |
| Luneta (upnutí do spodní rev. hlavy) | ANO | uvede účastník |
| Tlak procesního média | min. 70 bar | uvede účastník |
| Temperace procesního média | ANO | uvede účastník |
| Kombinovaný dopravník třísek s bubnovou filtrací | ANO | uvede účastník |
| Rozlišení všech hlavních os | min. 0,0001mm° | uvede účastník |
| Rozlišení rotačních os | min. 0,0001° | uvede účastník |
| Nástrojová a obrobková sonda | ANO | uvede účastník |
| Automatické otvírání a zavírání dveří prac. prostoru | ANO | uvede účastník |
| Výstup pro sběr dat ze stroje (např. ethernet IP) + možnost pro připojení stroje pro sběr dat na stávající SW | ANO | uvede účastník |
| Pistole pro oplach třísek | ANO | uvede účastník |
| Mechanický odlučovač olejové mlhy | ANO | uvede účastník |
| Aut. řízení chlazení kuličkových šroubů – zajištění přesného obrábění | ANO | uvede účastník |
| Příprava stroje pro zapojení robotického ramene pro výměnu obrobků | ANO | uvede účastník |
| Vizuální deska zásobníku | ANO | uvede účastník |
| b) Řídicí systém |  |  |
| Grafické zobrazení průběhu obrábění | ANO | uvede účastník |
| Řídicí systém s českým dialogovým prostředím | ANO | uvede účastník |
| Tvorba/ úprava programů z ovládacího panelu stroje | ANO | uvede účastník |
| Simulace obrábění s 3D modelem pracovního prostoru | ANO | uvede účastník |
| Programování z 3D modelu součásti | ANO | uvede účastník |
| Řídicí systém s volitelným jazykovým prostředím (CZ a EN) | ANO | uvede účastník |
| Systém detekce kolize | ANO | uvede účastník |
| Signalizace stavu stroje – maják, siréna | ANO | uvede účastník |
| Závitový cyklus pro „řádkování závitu“ | ANO | uvede účastník |
| Cyklus pro 5osé obrábění na hlavním vřetenu i protivřetenu | ANO | uvede účastník |
| Cyklus pro „orbitální soustružení“ | ANO | uvede účastník |
| Cyklus pro výrobu pero drážek | ANO | uvede účastník |
| Cyklus pro upichování osou „Y“ | ANO | uvede účastník |
| Cyklus pro měření obrobků | ANO | uvede účastník |
| Monitoring řezného procesu o skutečném stavu nástrojů s nastavením hranic pro výměnu za sesterský nástroj | ANO | uvede účastník |
| Nastavení max. zatížení v osách (zatížení, moment) | ANO | uvede účastník |
| Kapacita paměti stroje | min. 8MB | uvede účastník |
| Postprocesor s kinematickým modelem stroje pro simulace v CAM systémech (MasterCAM). | ANO | uvede účastník |
| c) Zařízení pro externí měření nástrojů |  |  |
| Typové označení / výrobce | uvede účastník |  |
| Možnost zaměření sestavy nástroje a upínače o rozměrech | 400mm v ose X a 400mm v ose Z | uvede účastník |
| Konstrukční provedení (kostra) z šedé litiny | ANO | uvede účastník |
| Motorizovaný pohyb vřetene v ose C | ANO | uvede účastník |
| Záznam zaměřovaného nástroje na kameru s telecentrickou optikou a digitálním výstupem | ANO | uvede účastník |
| Zobrazení uživatelského prostředí na dotykový display | 24“ | uvede účastník |
| Ovládání posunů ramene stroje aktivováno dotykovou rukojetí bez nutnosti držet tlačítko | ANO | uvede účastník |
| Tlak vzduchu pro připojení seřizovacího stroje | max.6 bar | uvede účastník |
| Navádění uživatele na měřenou hranu nástroje pomocí laserové indikace zorného pole pro rychlé měření | ANO | uvede účastník |
| Přesné mechanické upnutí upínače do seřizovacího stroje simulující upnutí v obráběcím stroji (upnutí bez redukcí) | ANO | uvede účastník |
| Přesné upínací rozhraní | HSK-A63, SK50, Capto4 | uvede účastník |
| Maximální obvodová házivost vřetene seřizovacího stroje | 0,002mm | uvede účastník |
| Možnost polohování pozice vřetene v ose C | 4x90° nebo 3x120° | uvede účastník |
| Možnost vybrat alespoň 5 oblíbených měřících funkcí na základní obrazovku software pro rychlou volbu měřícího úkolu | ANO | uvede účastník |
| Softwarové odstranění nečistot a částic ovlivňující výsledky měření | ANO | uvede účastník |
| Tiskárna pro tisk štítků s výsledky zaměření | ANO | uvede účastník |
| Možnost ukládat a vyvolávat nástrojových sestav | min. 1000 | uvede účastník |
| Možnost nastavení uživatelských účtů s rozdílnými pravomocemi a přihlašování pomocí interních (RFID) karet | ANO | uvede účastník |
| Hardware pro čtení a zápis RFID dat | ANO | uvede účastník |
| Seřizovací stroj musí být dodáván jako celistvá, samostatná a samostojná sestava (bez nutné aplikace dalšího nábytku nebo konstrukce pro jeho zprovoznění) | ANO | uvede účastník |
| Export naměřená data do CNC po LAN (postprocesor) | ANO | uvede účastník |
| Operační software seřizovacího stroje Windows 10/11 | ANO | uvede účastník |
| Minimální nosnost stroje (vřetene) | 30kg | uvede účastník |
| Řídicí systém s volitelným jazykovým prostředím (CZ a EN) | ANO | uvede účastník |
| d) Příslušenství – nástrojové držáky |  |  |
| Kleštinové upínače typu ER |  |  |
| 2 ks – upínací kužel HSK.63A, velikost ER32, vyčnívající délky 160mm, průměr těla 50mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 2ks - upínací kužel HSK.63A, velikost ER32, vyčnívající délky 75mm, průměr těla 50mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks - upínací kužel HSK.63A, velikost ER40, vyčnívající délky 200mm, průměr těla 50mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 3ks – sada utěsněných kleštin s chladícími kanálky podél stopky pro ER 32 od velikosti 1 do 20mm | ANO | uvede účastník |
| 1ks - sada utěsněných kleštin s chladícími kanálky podél stopky pro ER 40 od velikosti 8 do 25mm | ANO | uvede účastník |
| Kleštinové upínače typu ER mini |  |  |
| 1ks - upínací kužel HSK.63A, velikost ER16, vyčnívající délky 160mm, průměr těla 22mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks - upínací kužel HSK.63A, velikost ER25, vyčnívající délky 160mm, průměr těla 35mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks - upínací kužel HSK.63A, velikost ER25, vyčnívající délky 100mm, průměr těla 35mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 2ks - sada kleštin pro ER mini 25 od velikosti 10 do 16 mm | ANO | uvede účastník |
| 1ks - sada kleštin pro ER mini 16 od velikosti 1 do 9 mm | ANO | uvede účastník |
| Upínače weldon |  |  |
| 2ks – upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 40mm, vyčnívající délka 125mm, průměr těla 80mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 2ks - upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 32mm, vyčnívající délka 110mm, průměr těla 72mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 2ks - upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 25mm, vyčnívající délka 110mm, průměr těla 65mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 2ks - upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 20mm, vyčnívající délka 130mm, průměr těla 52mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 2ks - upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 18mm, vyčnívající délka 100mm, průměr těla 50mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks - upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 14mm, vyčnívající délka 100mm, průměr těla 44mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks - upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 12mm, vyčnívající délka 100mm, průměr těla 35mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks - upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 10mm, vyčnívající délka 100mm, průměr těla 35mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| Hydraulické upínače |  |  |
| 2ks - upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 8mm, vyčnívající délka 150mm, průměr těla 28mm, délka těla 46mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 2ks - upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 16mm, vyčnívající délka 150mm, průměr těla 38mm, délka těla 43,5mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 2ks - upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 20mm, vyčnívající délka 100mm, průměr těla 42mm, délka těla 42mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 2ks - upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 32mm, vyčnívající délka 125mm, průměr těla 60mm, délka těla 42mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks - sada kleštin pro velikost 16 od velikosti 1 do 12 mm | ANO | uvede účastník |
| 1ks - sada kleštin pro velikost 20 od velikosti 3 do 16 mm | ANO | uvede účastník |
| 1ks - sada kleštin pro velikost 32 od velikosti 12 do 28 mm | ANO | uvede účastník |
| Trn pro nástrčné frézy |  |  |
| 2ks – upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 16h6, funkční délka 100mm, průměr těla upínače 38mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks - upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 16h6, funkční délka 160mm, průměr těla upínače 38mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks - upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 22h6, funkční délka 50mm, průměr těla upínače 48mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks - upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 27h6, funkční délka 100mm, průměr těla upínače 58mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks - upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 32h6, funkční délka 160mm, průměr těla upínače 78mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks - upínací kužel HSK.63A, připojovací průměr nástroje 40h6, funkční délka 100mm, průměr těla upínače 88mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| Upínače soft synchro HSK63A (DIN69893-1) |  |  |
| 1ks - softsynchro 0 (včetně kleštin pro plný rozsah) | ANO | uvede účastník |
| 1ks - softsynchro 1 (včetně kleštin pro plný rozsah) | ANO | uvede účastník |
| 1ks - softsynchro 4 (včetně kleštin pro plný rozsah) | ANO | uvede účastník |
| Tepelné upínače Shrink Fit Holder |  |  |
| 2ks - extra tenké, průměr upínací části nástroje 6mm, vyčnívající délka 120mm, průměr těla 21mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 2ks - extra tenké, průměr upínací části nástroje 8mm, vyčnívající délka 120mm, průměr těla 21mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 2ks - extra tenké, průměr upínací části nástroje 10mm, vyčnívající délka 120mm, průměr těla 24mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 2ks - extra tenké, průměr upínací části nástroje 12mm, vyčnívající délka 120mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks – mini, průměr upínací části nástroje 4mm, vyčnívající délka 120mm, průměr těla 14mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks – mini, průměr upínací části nástroje 5mm, vyčnívající délka 120mm, průměr těla 16mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks – mini, průměr upínací části nástroje 6mm, vyčnívající délka 120mm, průměr těla 21mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks – satandard, průměr upínací části nástroje 3mm, vyčnívající délka 80mm, průměr těla 11mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks – satandard, průměr upínací části nástroje 4mm, vyčnívající délka 80mm, průměr těla 14mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| 1ks – satandard, průměr upínací části nástroje 5mm, vyčnívající délka 80mm, průměr těla 16mm, přívod procesní kapaliny středem | ANO | uvede účastník |
| Redukce |  |  |
| 4ks - HSK63A na Capto 4 (délka 30 - 80mm) | ANO | uvede účastník |
| 4ks - HSK63A na Capto 4 (délka 100 - 170mm) | ANO | uvede účastník |
| Upínače pro soustružení |  |  |
| 1ks – řezná jednotka pro vnější soustružení, provedení pravé pro typ výměnné břitové destičky trigon „W“ velikost 08, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, úhel tělesa na straně obrobku a stroje 0°,přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.40bar, funkční délka 50mm, šířka 27mm, spojovací průměr 40mm, upnutí VBD pomocí upínky, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 2ks - řezná jednotka pro vnější upichování a zapichování, provedení pravé s lůžkem typ „G“ šířky 3mm, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, úhel tělesa na straně obrobku 0°,přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.150bar, funkční délka 65mm, šířka 27mm, max. vyložení 65mm, max. hloubka řezu 20mm, spojovací průměr 40mm, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 2ks - řezná jednotka pro vnější soustružení, provedení pravé pro typ výměnné břitové destičky „C“ velikosti 12, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, úhel tělesa na straně obrobku a stroje 0°, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.150bar, funkční délka 50mm, šířka 27mm, spojovací průměr 40mm, upnutí VBD pomocí páky, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 1ks - řezná jednotka pro vnitřní soustružení, provedení pravé pro typ výměnné břitové destičky „C“ velikosti 12, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, úhel tělesa na straně obrobku a stroje 0°, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.70bar, funkční délka 90mm, použitelná délka 64mm, šířka 17mm, spojovací průměr 40mm, upnutí VBD pomocí páky, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 1ks – modulární tlumený adaptér, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, orientace N, vyložení 180mm, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.70bar, spojovací průměr 40mm, průměr tělesa 25mm o délce 155mm, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 1ks - modulární tlumený adaptér, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, orientace N, vyložení 154mm, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.70bar, spojovací průměr 40mm, průměr tělesa 32mm o délce 131mm, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 1ks – hlava pro modulární tlumený adaptér pro vnitřní soustružení, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, provedení pravé pro typ výměnné břitové destičky „C“ velikosti 12, pro min. průměr otvoru 40mm, úhel tělesa na straně obrobku a stroje 0°, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.80bar, spojovací průměr 32mm, funkční délka 36mm, šířka 22mm, upnutí VBD pomocí páky, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 1ks - řezná jednotka pro vnitřní soustružení, provedení pravé pro typ výměnné břitové destičky „C“ velikosti 09, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, úhel tělesa na straně obrobku a stroje 0°, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.40bar, pro min. průměr otvoru 20mm, funkční délka 70mm, použitelná délka 47mm, šířka 11mm, průměr těla 11mm, spojovací průměr 40mm, upnutí VBD pomocí šroubku, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 1ks – adaptér weldon 16, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.20bar, spojovací průměr 40mm, upínací délka 53mm, průměr tělesa 48mm, funkční délka 55mm, pro otáčky 30 000 1/min, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 1ks - adaptér weldon 32, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.20bar, spojovací průměr 40mm, upínací délka 61,5mm, průměr tělesa 52mm, funkční délka 88mm, pro otáčky 30 000 1/min, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 1ks - adaptér weldon 20, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.20bar, spojovací průměr 40mm, upínací délka 51,5mm, průměr tělesa 40mm, funkční délka 60mm, pro otáčky 30 000 1/min, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 1ks - adaptér weldon 12, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.20bar, spojovací průměr 40mm, upínací délka 48mm, průměr tělesa 42mm, funkční délka 56mm, pro otáčky 30 000 1/min, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 1ks - řezná jednotka pro vnitřní soustružení závitů, provedení pravé pro typ výměnné břitové destičky, pro min. průměr otvoru 32mm, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, úhel tělesa na straně stroje 0°, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.40bar, funkční délka 70mm, šířka 17mm, spojovací průměr 40mm, upnutí VBD pomocí šroubku, axiální úhel hřbetu -15°, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 1ks - adaptér s kleštinovým upínačem ER32, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.80bar, spojovací průměr 40mm, průměr tělesa 50mm, funkční délka 41mm, délka tělesa 54mm, pro otáčky 39 000 1/min, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 1ks - řezná jednotka pro vnitřní soustružení, provedení pravé pro typ výměnné břitové destičky „V“ velikosti 16, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, úhel tělesa na straně obrobku a stroje 0°, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.160bar, pro min. průměr otvoru 140mm, funkční délka 50mm, šířka 27mm, spojovací průměr 40mm, upnutí VBD pomocí šroubku, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 1ks - řezná jednotka pro vnitřní soustružení, provedení pravé pro typ výměnné břitové destičky „D“ velikosti 11, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, úhel tělesa na straně obrobku a stroje 0°, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.150bar, pro min. průměr otvoru 85mm, funkční délka 50mm, šířka 27mm, spojovací průměr 40mm, upnutí VBD pomocí páky, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 1ks - řezná jednotka pro vnější soustružení závitů, provedení pravé pro typ výměnné břitové destičky „IC“ velikosti 16, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, úhel tělesa na straně stroje 0°, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.150bar, funkční délka 55mm, šířka 21mm, spojovací průměr 40mm, upnutí VBD pomocí šroubku, axiální úhel hřbetu -10°, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 1ks - řezná jednotka pro vnitřní soustružení, provedení pravé pro typ výměnné břitové destičky „D“ velikosti 15, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, úhel tělesa na straně obrobku a stroje 0°, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.150bar, pro min. průměr otvoru 50mm, funkční délka 120mm, použitelná délka 99mm, šířka 27mm, spojovací průměr 40mm, upnutí VBD pomocí páky, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| 2ks - řezná jednotka pro vnější soustružení, provedení levé pro typ výměnné břitové destičky „se třemi rohy s úhlem 35°“ velikosti 11, rozhraní pro upnutí do stroje capto C4, úhel tělesa na straně obrobku 0° a stroje 45°, přívod procesní kapaliny středem pro tlak min.150bar, funkční délka 130mm,, spojovací průměr 63mm, upnutí VBD pomocí šroubku, materiál ocel | ANO | uvede účastník |
| e) Obecné |  |  |
| Pozáruční servis a garance náhradních dílů | min. 8 let | uvede účastník |
| První naplnění provozních kapalin stroje zdarma | ANO | uvede účastník |
| Sada nářadí k obsluze a údržbě | ANO | uvede účastník |
| Zařízení pro externí měření nástrojů (upínač HSK63A) se zápisem dat na čip + redukce na na ISO50 a Capto C4 (část „c“ této specifikace) | ANO | uvede účastník |
| Osazení držáky nástrojů – 84ks + sady kleštin (viz část „d“ této specifikace). | ANO | uvede účastník |
| Sada náhradních čelistí pro vřeteno i protivřeteno (základní čelist 6ks, nosné čelisti 6ks, hrubovací čelisti pro vnější a vnitřní upínání 3 + 3ks, stupňovité nástavbové čelisti 6ks, univerzální hrubovací čelisti 3ks, měkké monoblokové čelisti 15ks) | ANO | uvede účastník |
| Průvodní dokumentace v češtině | ANO | uvede účastník |