Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Trubková pec

Předmětem zakázky je dodávka trubkové pece pro aparaturu na měření katalytické oxidace VOC min do teploty 1100°C.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí splňovat minimálně tyto technické požadavky:

Technické parametry

Laboratorní trubková pec:

Dělená třízónová trubková pec (3 topné zóny)

Garantovaná konstantní teplota v délce topné zóny minimálně 400 mm

Regulátor s dotykovým displejem

Vertikální i horizontální uložení/poloha trubkové pece – ve stojanu

Teplota min 1100°C

Minimálně 5 volitelných kroků v programu pece

Vnitřní průměr pece min 40 mm

Ochrana proti přehřátí

Křemenná trubice vhodná pro vzduch i inertní atmosféru (25 ID x 32 OD x 1050 mm)

Frita instalovaná uprostřed trubice

Přídavný termočlánek do pracovní trubice s variabilním umístěním v trubici (dosahující až k fritě)

Vstup plynu do trubice ovládán solenoidovým ventilem spínaným nastavenou teplotou pece

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby