Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „Balanční mechatronický systém s více stupni volnosti“

Balanční mechatronický systém

Výrobce:					doplní účastník

Přesné typové označení přístroje (je-li):	doplní účastník

Systém musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného systému |
| --- | --- | --- |
| Kategorie dodávaného mechatronického modulu = Profesionální balanční mechatronický systém pro demonstraci funkce parkovacích asistentů dopravních prostředků. Jedná se o modulární mechatronický model vozidla a závěsných zařízení pro demonstraci algoritmů plánování trajektorie a autonomního řízení v průběhu couvání. Obsahem je fyzikální model hlavního tažného vozidla, dále 1 závěsné zařízení typu valník (přední otočná náprava a zadní fixní náprava), 1 závěsné zařízení typu přívěs (1 fixní náprava). | ano | doplní účastník |
| Speciální technické požadavky na systém: a) balance systému v horizontální rovině (udržování konstantního úhlu táhel spojujících jednotlivé články soustavy vozidel) b) možnost sledování zadané přípustné referenční trajektorie c) možnost manuálního režimu (přepínání režimu man/aut) | ano | doplní účastník |
| Provedení komponent pro řídicí systém i pro senzoriku k mechatronickému systému | průmyslové | doplní účastník |
| Způsob měření úhlů u přípojných článků | bezdrátové | doplní účastník |
| Komunikační rozhraní systému s ovládacím zařízením | bezdrátové | doplní účastník |
| Provoz mechatronického modulu ve vnitřních prostorách (např. lehká laboratoř) | ano | doplní účastník |
| Počet stupňů volnosti mechatronického systému | ≥ 5 | doplní účastník |
| Modularita: možnost sestavení různých konfigurací, obsahující vždy hlavní tažné vozidlo + jeden nebo vice přípojných vozidel v různém pořadí. | ano | doplní účastník |
| Speciální řídicí počítač s run-time verzí řídicího systému s malou periodou pro řídicí smyčku | ano | doplní účastník |
| Perioda řídicí smyčky | ≤ 2ms | doplní účastník |
| Výdrž provozu na 1 nabití | min. 15 min | doplní účastník |
| Navigační systém pro přímé měření polohy ve vnitřních prostorách | ano | doplní účastník |
| Hmotnost celé soustavy (tažné vozidlo plus všechny přípojná vozidla plus příslušenství) | max. 15 kg | doplní účastník |
| Délka jednotlivých článků | max. 0,5 m | doplní účastník |
| Softwarové vybavení: možnost programování na základě jazyku blokových funkčních schémat (FBD) | ano | doplní účastník |
| Softwarové vybavení: kompatibilita s prostředím Simulink | ano | doplní účastník |
| Softwarové vybavení: simulační model jednotlivých variant regulovaných soustav (hlavní tažné vozidlo + jeden nebo více přípojných vozidel v různém pořadí) | MIL nebo SIL nebo PIL | doplní účastník |
| Softwarové vybavení: dodávka obsahuje základní demo režim řídicího algoritmu pro úlohu sledování trajektorie v konfiguraci hlavní tažné vozidlo a 1 přípojné vozidlo typu valník, a to včetně zdrojového řídícího schématu umožňující další modifikace algoritmů | ano | doplní účastník |
| Softwarové vybavení: řídicí systém s možností automatického generování vizualizace na základě zdrojového řídicího schématu | ano | doplní účastník |
| Softwarové vybavení: implementace algoritmu pro sledování trajektorie při couvání soustavy vozidel podle předchozí trajektorie zaznamenané při dopředném pohybu | ano | doplní účastník |
| Kompletní dodávka, bez nutnosti nákupu dalšího vybavení | ano | doplní účastník |
| Dokumentace (matematický popis regulované soustavy pro různé konfigurace) | ano | doplní účastník |
| Ovládací joystick pro manuální ovládání | 1 kus | doplní účastník |
| Baterie, nabíječka | ano | doplní účastník |
| Náhradní baterie, náhradní nabíječka | ano | doplní účastník |
| Pevná schránka umožňující bezpečnou přepravu celé sestavy | Provedení kufr nebo box s mechanickým uzávěrem | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.