Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Kolaborativní robot s nosností min. 10 kg

Předmětem plnění je dodávka 1 ks kolaborativního robotu včetně řídicího a ovládacího zařízení, stolku pro upevnění robotu a kolaborativního přísavkového efektoru. Robot bude upevněn ke kovovému stolu z AL profilů s kolečky s kovovou pracovní deskou.

Součásti předmětu plnění bude rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce kolaborativního robota:			doplní účastník

Přesné typové označení kolaborativního robota:	doplní účastník

Výrobce efektoru:					doplní účastník

Přesné typové označení efektoru:			doplní účastník

Kolaborativní robot musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ks Kolaborativní robot – počet stupňů volnosti 6: |  |  |  |
| Nosnost | min. 10 kg | účastník uvede konkrétní hodnotu |  |
| Dosah manipulačního ramene (příruba) | min. 1200 mm | účastník uvede konkrétní hodnotu |  |
| Opakovatelnost pohybu | max. ± 0,04 mm | účastník uvede konkrétní hodnotu |  |
| Stupeň krytí robotu – IP67 | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Úroveň funkční bezpečnosti: min. Kategorie 3, PL d | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Rozsah rotace všech os | min. 300° | účastník uvede konkrétní hodnotu |  |
| Hmotnost robotu (bez řídicího systému a ovládacího panelu) | max. 55kg | účastník uvede konkrétní hodnotu |  |
| SW nástroj (požadavky): - Možnost vytváření robotizovaných linek a importování CAD modelů, - Off-line programování robotů - Plnohodnotná, časově neomezená licence | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Má SW nástroj českou lokalizaci? |  | účastník uvede ANO/NE - hodnotící kritérium č. 2 |  |
| PC SDK pro vývoj vlastních aplikací pro robot | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Ovládací panel robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| 1 ks Kolaborativní efektor – kompatibilní s výše uvedeným robotem: |  |  |  |
| Nosnost | min. 5 kg | účastník uvede konkrétní hodnotu |  |
| Plocha s přísavkami - variabilní - nastavitelná | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Integrovaná pumpa pro vakuum | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného přístroje.