Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Kolaborativní robot s nosností min. 5 kg

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks kolaborativního robotu včetně řídicího a ovládacího zařízení, stolku pro upevnění robotu a kolaborativního dvoučelisťového elektrického efektoru. Robot bude upevněn ke kovovému stolu z AL profilů s kolečky s kovovou pracovní deskou.

Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce kolaborativního robota:			doplní účastník

Přesné typové označení kolaborativního robota:	doplní účastník

Výrobce efektoru:					doplní účastník

Přesné typové označení efektoru:			doplní účastník

Kolaborativní robot musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ks Kolaborativní robot – počet stupňů volnosti 6: |  |  |  |
| Nosnost | min. 5 kg | účastník uvede konkrétní hodnotu |  |
| Dosah manipulačního ramene (příruba) | min. 990 mm | účastník uvede konkrétní hodnotu |  |
| Opakovatelnost pohybu | max. ± 0,03 mm | účastník uvede konkrétní hodnotu |  |
| Stupeň krytí robotu – IP54 | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Úroveň funkční bezpečnosti: min. Kategorie 3, PL d | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Realtime řízení z externího zařízení (frekvence min. 250Hz) | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Hmotnost robotu (bez řídicího systému a ovládacího panelu) | max. 30 kg | účastník uvede konkrétní hodnotu |  |
| SW nástroj (požadavky): - Možnost vytváření robotizovaných linek, - off-line a on-line programování robotů - Plnohodnotná, časově neomezená licence | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Má SW nástroj českou lokalizaci? |  | účastník uvede ANO/NE - hodnotící kritérium č. 2 |  |
| PC SDK pro vývoj vlastních aplikací pro robot | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Ovládací panel robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| 1 ks Kolaborativní efektor – kompatibilní s výše uvedeným robotem: |  |  |  |
| Nosnost | min. 1 kg | účastník uvede konkrétní hodnotu |  |
| Zdvih na jednu čelist | min. 10 mm | účastník uvede konkrétní hodnotu |  |
| Integrované senzory zajišťující bezpečnost | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného přístroje.