Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky je dodávka plně funkčního optického tenziometru-goniometru (OTG) pro měření statického a dynamického kontaktního úhlu v jednom přístroji na základě videozáznamu. Přístroj umožňuje stanovení smáčivosti pevných povrchů, povrchové volné energie pevných látek a výpočet povrchového a mezipovrchového napětí na základě analýzy tvaru kapky. Součásti plnění je rovněž instalace zařízení.

Součástí předmětu plnění je dále doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 16 hodin.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Optický tenziometr-goniometr pro měření statického a dynamického kontaktního úhlu v jednom přístroji musí obsahovat:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Optický tenziometr-goniometr (OTG) pro měření statického a dynamického kontaktního úhlu v jednom přístroji umožňující stanovení smáčivosti pevných povrchů, povrchové volné energie pevných látek a výpočet povrchového a mezipovrchového napětí na základě analýzy tvaru kapky. Rozsah měření minimálně 0,01 – 2000 mN/m s přesností ±0,01 mN/m | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření úhlu smáčivosti/kontaktního úhlu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Stanovení povrchového a mezipovrchového napětí na základě analýzy tvaru kapky. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přístroj umožňuje měření plochých i zakřivených substrátů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přístroj umožňuje provést analýzu postupujícího a ustupujícího kontaktního úhlu, úhlu odvalování, šíření a vstřebávání v rozsahu měření minimálně 0-180 °C s přesností ±0,1°C. | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Přístroj umožňuje analýzu kapalných můstků. | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Stabilní pracovní stolek (výhodou upevňovací svorky pro zachycení filmů). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Naklápěcí pracovní stolek (manuální ovládání), rozsah naklápění 360 °C. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Standardizovaný roztok pro kontrolu úhlu smáčivosti – dijodomethan. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kontrola teploty a okolního prostředí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Objektiv/fotoaparát s 6,5násobným zoomem s integrovaným manuálním ostřením (± 6 mm) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kamera s rozlišením minimálně 1920 x 1088 s rychlostí minimálně 3010 fsp, hodnota fps nad 4000 je výhodou. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dvě dávkovací jednotky, přičemž jedna slouží pro standardní nadávkování testovací kapaliny a druhá pro měření volné povrchové energie umožňující simultánní dávkování dvou kapalin. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektronická injekční stříkačka pro systém přímého dávkování Skládající se z: - injekční jednotka - plynotěsná přesná stříkačka (500 μl) - dávkovací jehla - adaptér pro jednorázové injekční stříkačky - 2 jednorázové stříkačky (1000 μl) - 2 jednorázové dávkovací jehly odlišných parametrů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| LED osvětlení s manuální a softwarově řízenou intenzitou včetně automatické kompenzace teplotního driftu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software pro analýzy a vyhodnocení měření statického a dynamického kontaktního úhlu na rovných i zakřivených podkladech (metoda přisedlé kapky, zachycené bubliny). Zahrnuje analýzu: - pro postupný a ustupující kontaktní úhel - pro úhel odvalování - pro šíření a absorpci. Umožňuje živé a dynamické sledování (pomocí videa), přehrávání a srovnávací analýzy. Obsahuje databázi látek, kterou lze upgradeovat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software umožňující analýzu volné povrchové energie pevných látek a jejich složek podle různých teorií (výhodou je alespoň 8 teorií). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací zařízení: - Přenosné ovládací zařízení (notebook) s operačním systémem Microsoft Windows 11, SSD disk min. 512 GB, - Tiskárna | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software pro ovládání přístroje je součástí dodávky, včetně bezplatných aktualizací software po dobu životnosti zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky je počítač/notebook k ovládání přístroje včetně širokoúhlého LCD monitoru minimálně 26″. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Doprava na místo určení, instalace certifikovaným technikem, zaškolení obsluhy pro 2 osoby, návod k obsluze v českém jazyce | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Servis přístroje včetně on-line konzultací po dobu záruky přístroje | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Záruka 2 roky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Doba dodání do12 týdnů | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.