- Příloha č. 2 – Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem Dodávka IT techniky 49/2024

zadávané v dynamickém nákupním systému s názvem Dodávky IT + AV techniky od 2024 a evidenčním číslem ve Věstníku veřejných zakázek Z2024-026774.

Pro zpracování přílohy č. 2 uvede dodavatel označení nebo part number (dále PN) nabízeného zařízení. Dále dodavatel uvede informaci o tom (ANO/NE), zdali nabízené zařízení splňuje požadované parametry z přílohy č. 2 níže.  V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota nebo hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu nabízeného zařízení. Součástí nabídky může být přiložena vlastní technická specifikace nebo popis zařízení.

Doplnění serverové infrastruktury datového centra

Předmětem této zakázky je doplnění serverových systému, které budou plně integrovatelné do stávajícího infrastruktury bez nutnosti změn konfigurace stávajícího virtualizačního prostředí a centrální správa serverových systémů. Kompatibilita je posuzována z pohledu již provozované infrastruktury.

Popis stávajícího řešení serverové infrastruktury

CIT VŠB-TUO provozuje v současné době virtualizační prostředí VMware vSphere ve verzi 8 spravované přes jednotné konfigurace pomocí vSphere Configuration Profiles a pomocí jednotné image technologií vSphere Lifecycle Manager s addonem Cisco-UCS-Addon-ESXi.

Virtualizační prostředí je aktuálně provozováno na 8 ks serverových systémech Cisco UCS C220 M7 spravovaných pomocí centrálního systému pro správu datových center Cisco Intersight.

Požadované položky

|  | Název | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serverový systém | 2 |

Konfigurace serverových systémů

|  | Požadovaná funkcionalita / vlastnost | Doplní Dodavatel dle nabízeného zařízení ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede označení nebo PH zařízení: |  |  |
| 1 | Provedení pro instalaci do datového rozvaděče včetně montážního příslušenství. | Doplní dodavatel |
| 2 | Max. montážní výška 1 RU. | Doplní dodavatel |
| 3 | 2 ks CPU s architekturou x86, min. 24 fyzických jader na CPU. | Doplní dodavatel |
| 4 | Výkon celé sestavy musí být minimálně 515 dle metriky SPECrate2017_int_base. | Doplní dodavatel |
| 5 | CPU s podporou VMware EVC režimu min. Sapphire-Rapids Generation. | Doplní dodavatel |
| 6 | RAM min. 1TB, min. DDR5-5600 s využití všech paměťových kanálů CPU a možnosti rozšíření až na 2 TB. | Doplní dodavatel |
| 7 | Interní úložiště s alespoň 2 ks disků ve formátu M.2, organizované v RAID 1 o kapacitě minimálně 400 GB. | Doplní dodavatel |
| 8 | Min. 2 ks síťových rozhraních s rychlostí 100 Gbps. Součástí dodávky musí být veškeré 100GE transceivery pro servery i zařízení Zadavatele (Cisco Nexus 9300 - rozhraní QSFP28). Servery budou umístěny v kabelové vzdálenosti do 5m od přepínačů Cisco Nexus. Součástí musí být veškeré příslušenství (transceivery, kabeláž apod.). Přípustné je dodání OEM transceiverů, Dodavatel musí garantovat funkcionalitu propojení po celou dobu trvání požadované záruky s doporučenými aktuálními stabilními verzemi výrobce pro servery i aktivní prvky (NX-OS). | Doplní dodavatel |
| 9 | Síťové karty musí být samostatně uvedeny v matici kompatibility společnosti VMware. | Doplní dodavatel |
| 10 | Server musí obsahovat integrovanou grafickou kartu. | Doplní dodavatel |
| 11 | Napájecí zdroje s redundanci N+1 a certifikovanou účinností min. Platinum. | Doplní dodavatel |
| 12 | Každý zdroj samostatně měnitelný za chodu. | Doplní dodavatel |
| 13 | Konfigurace musí být uvedena ve VMware Compatibility Guide pro produkt ESXi 8.0U3. | Doplní dodavatel |
| 14 | Server musí být kompatibilní s VMware Clusterem s jednotnou Image s Addonem Cisco-UCS-Addon-ESXi | Doplní dodavatel |
| 15 | Součástí serveru musí být TPM 2.0. | Doplní dodavatel |
| Požadavky na vzdálenou správu |  |  |
| 16 | Serverové systémy musí být integrovatelné do vzdálené správy Cisco Intersight, kde se bude provádět konfigurace a údržba BIOS, vzdálený přístup na konzoli a aktualizace Firmware serverových komponent. Součásti dodávky musí být také licence pro přiřazení a provoz serverového systému v této vzdálené správě po dobu záručního období. Vzdálená správa musí využívat technologii HTML5. Přenos musí využívat šifrovanou komunikaci (např. HTTPS). | Doplní dodavatel |
| 17 | Integrace do existujícího a výrobcem provozovaného nepřetržitého proaktivního monitorování systému s automatickou reakcí ze strany výrobce po celou dobu trvání požadované záruky. Systémy budou provozovány v interní síti a nelze se na ně připojovat přímo z Internetu. Zadavatel požaduje schopnost OOB mgmt reportovat HW poruchy výrobci tak, aby proaktivně řešil zaslání vadných HW dílů. | Doplní dodavatel |
| 18 | Vzdálený přístup na konzoli serveru prostřednictvím počítačové sítě, vč. nastavení BIOSu, musí být integrální součástí dodaného serveru a bez časového omezení. | Doplní dodavatel |
| 19 | Vzdálená správa i call-home technologie musí podporovat protokol IPv6. | Doplní dodavatel |

Servisní podmínky a podpora

- Dodavatel poskytne Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW vydání a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Zadavatele a fungovalo bez závad. Dodavatel se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových programových verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Dodavatel se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.

- Dodavatel je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není Dodavatel schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je Dodavatel povinen zajistit Zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

- Dodavatel je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů od výrobce a dostupnost vlastní podpory pro dodané řešení za podmínek specifikovaných Zadavatelem.

- Dodavatel je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka VŠB, pokud o to Zadavatel požádá. Zadavatel požaduje originální a nové zařízení, licencované ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.

- Zadavatel požaduje dodat taková zařízení, u kterých je výrobcem deklarovaná produktová podpora a stabilita minimálně 5 let od data dodávky a to včetně nových programových verzí, údržby a rozvoje programového vybavení a možnosti prodloužení HW i SW podpory u výrobce.

- Zadavatel požaduje on-site podporu výrobce na hardware a software min. 7 let s reakcí do druhého dne s komunikací v českém nebo slovenském jazyce. Servisní zásahy budou prováděny v místě instalace (17.listopadu 15, Ostrava-Poruba, 70800)

- Zadavatel požaduje zajištění výměny vadného dílu nebo zařízení do druhého  pracovního dne (NBD) od nahlášení závady zástupcem Zadavatele,

- Podpora zahrnuje nárok na bezplatnou instalaci všech nových verzí firmware serveru v rozsahu dodané licence.

Dodavatel podáním nabídky stvrzuje splnění všech výše uvedených požadavků.