Příloha č. 1a) Technická specifikace – část I.

Technická specifikace „Pracoviště pro vývoj prototypů elektronických modulů“ část I. „Frézka plošných spojů s laserovým osvitem fotocitlivého materiálu“

Kompaktní stolní CNC frézka vč. příslušenství

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		1

CNC frézka včetně příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabídnutá |
| --- | --- | --- |
| Kompaktní stolní CNC frézka s možností odvrtání a frézování DPS s možností UV laserového osvitu suchého fotorezistu | ano | doplní účastník |
| Maximální otáčky | min. 60 000 ot/min | doplní účastník |
| Rychlost přesunu mezi pracovními místy | min. 6 000 mm/min | doplní účastník |
| Mechanické rozlišení: krokové rozlišení | rovno nebo lepší než 3,2 µm | doplní účastník |
| Maximální pracovní rychlost / osu | min. 6 000 mm/min | doplní účastník |
| Rychlost vrtání | min. 120 zdvihů/min | doplní účastník |
| Napájení | 230 V, 50 Hz | doplní účastník |
| Hmotnost | max. 100 kg | doplní účastník |
| Rozměry | do 700 x 700 x 900 mm | doplní účastník |
| Pracovní plocha | min. 300 x 220 x 10 mm | doplní účastník |
| Požadované příslušenství: počítač vhodný pro operátora včetně předinstalovaného SW pro obsluhu zařízení, včetně OS | ano | doplní účastník |
| Počet nástrojů | min. 15 pozic s možností automatické výměny | doplní účastník |
| Korekce výšky frézy | Automatická | doplní účastník |
| Opakovatelnost | ± 0,001 mm | doplní účastník |
| Způsob uchycení materiálu | mechanické prvky nebo vakuový stůl | doplní účastník |
| Osvit fotorezistu | UV laser integrovaný nebo připojitelný do konstrukce frézky | doplní účastník |
| Ochranný kryt | ano | doplní účastník |
| Vzduchový kompresor - Tichý kompresor vhodný pro provoz zařízení | ano | doplní účastník |
| Provedení | bezolejový | doplní účastník |
| Pracovní tlak | minimálně 6 bar | doplní účastník |
| Hlučnost | maximálně 54 dB | doplní účastník |
| Objem zásobníku | min. 2,5 l max. 5 l | doplní účastník |
| Průtok | minimálně 100 l/min | doplní účastník |
| Software - Licence pro SW pro plné využití CNC četně převodu dat z EAGLE, oboustranné zpracování DPS a práci s laserem pro osvit fotocitlivé vrstvy. | ano | doplní účastník |
| Odsávání odpadního materiálu | ano | doplní účastník |
| Provedení | Kompaktní průmyslový nebo dílenský vysavač s jedním motorem | doplní účastník |
| Příkon | max. 1400 W | doplní účastník |
| Filtrace částic | HEPA | doplní účastník |
| Automatický oklep filtru | ano | doplní účastník |
| Příslušenství pro propojení s frézou - hadice, adaptéry pro připojení k frézce | ano | doplní účastník |
| Náhradní spotřební materiál - Minimálně 20 ks sáčků do vysavače a minimálně 5ks filtrů | ano | doplní účastník |
| Sada fréz a vrtáků |  | doplní účastník |
| vrtáky průměru: 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1,0 mm; 1,1 mm; 1,2 mm; 1,3 mm; 1,4 mm; 1,5 mm - 20 ks od každého průměru | ano | doplní účastník |
| Fréza kuželová pro drážku 0,1-0,3mm dle hloubky drážky - 20 ks | ano | doplní účastník |
| Frézy čelní válcové s odhozem pilin vzhůru průměru 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0mm - 20 ks od každého průměru | ano | doplní účastník |
| Frézy čelní válcové se zuby tvaru diamantu s odhozem pilin vzhůru průměru 1,0 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0mm - 20 ks od každého průměru | ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.