Příloha č. 1b) Technická specifikace – část II.

Technická specifikace „Pracoviště pro vývoj prototypů elektronických modulů“ část II. „Vybavení k výrobě dvoustranných DPS chemickou cestou“

- Zařízení pro kartáčování DPS vč. příslušenství

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		1

Zařízení vč. příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Stolní nebo volně stojící profesionální zařízení pro mokrý proces kartáčování DPS | ano | doplní účastník |
| Způsob kartáčování | nejméně jednostranné kartáčování | doplní účastník |
| Typ konstrukce | Konstrukce z materiálů odolných korozi (hliník, plast, nerezové oceli, ocelové povrchy ošetřené práškovou barvou apod.) | doplní účastník |
| Pracovní šíře | min 300 mm | doplní účastník |
| Tloušťka desek | minimální rozsah tlouštěk desek od 0,5 do 2,5 mm | doplní účastník |
| Rychlost dopravníku | nastavitelná až do 2 m/minutu | doplní účastník |
| Přítlak | Manuálně nastavitelný přítlak kartáčů i rychlost oscilace | doplní účastník |
| Oscilační zdvih | do 20 mm | doplní účastník |
| Oscilační frekvence | Nastavitelná, min. 100 zdvihů/minutu | doplní účastník |
| Mechanické sušení | Mechanické sušení stíracími válci nebo obdobným způsobem | doplní účastník |
| Sušení - Zabudovaný horkovzdušný systém pro vysoušení DPS | ano | doplní účastník |
| Spotřeba oplachovací vody | max. 8 l/minutu | doplní účastník |
| Cirkulace vody | Z vodovodního řádu nebo z uzavřeného systému s filtrem | doplní účastník |
| Napájení | 230 V, 50 Hz | doplní účastník |
| Hmotnost | max. 140 kg | doplní účastník |

- Zařízení k výrobě prokovených průchozích otvorů DPS

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		1

Zařízení vč. příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Volně stojící profesionální zařízení k výrobě prokovených průchozích otvorů DPS chemickou cestou, s procesními nádržemi včetně oplachové nádrže | ano | doplní účastník |
| Pro DPS do velikosti | min. 290 x 210 mm | doplní účastník |
| Kapacita nádrží a jejich objem | min. 4 procesní nádrže po min. 5 l, dále 1 nádrž na pokovování min. 25 l | doplní účastník |
| Usměrňovače | min. 1 x 40 A | doplní účastník |
| Rozměry | max. šířka zařízení 1500 mm | doplní účastník |
| Napájení | 230 V, 50 Hz | doplní účastník |
| Ohřívače | min. 2 topná tělesa s výkonem min. 400 W | doplní účastník |
| Voda vstup - standardní přípojka k vodovodnímu řádu | ano | doplní účastník |
| Voda výstup | odpadní výpusť nebo záchytná nádrž | doplní účastník |
| Hmotnost | max. 150 kg bez náplní | doplní účastník |
| Součástí dodávky je i příslušenství nezbytné k provozu zařízení a bezpečnému nakládání s provozními materiály. Především elektrické kabely, hadice pro přívod a odvod provozních kapalin apod. | ano | doplní účastník a uvede seznam nezbytného příslušenství, které bude součástí dodávky |
| K zařízení bude dodáno, pokud je vyžadováno pro bezpečný provoz, potřebné elektronické vybavení k zajištění bezpečného provozu např. mobilní rozvaděč s proudovým chráničem apod. | ano | doplní účastník a uvede seznam nezbytného příslušenství, které bude součástí dodávky |
| Součástí dodávky je sada náhradních spotřebních dílů (pokud jsou vyměnitelné a podléhají opotřebení) pro provoz zařízení, především 2 náhradní anody, 2 náhradní držáky anod, 4 držáky DPS. | ano | doplní účastník a (pokud jsou vyměnitelné a podléhají opotřebení) uvede seznam vyměnitelných spotřebních dílů a jejich počet, které bude součástí dodávky |
| Zařízení bude dodáno včetně kompletní sady chemikálií potřebných k procesu prokovení průchozích otvorů a to včetně oplachových a čisticích kapalin a to v množství minimálně dvojnásobném oproti maximální kapacitě přístroje. | ano | doplní účastník a uvede seznam a objemy chemikálií, které budou součástí dodávky |

- Zařízení k procesu nanesení fotocitlivé vrstvy a nepájivé masky

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		1

Zařízení vč. příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Profesionální stolní zařízení k procesu nanesení fotocitlivé vrstvy nebo nepájivé masky při procesu výroby DPS. | ano | doplní účastník |
| Způsob laminace | min. jednostranná | doplní účastník |
| Pracovní šířka | min. 330 mm | doplní účastník |
| Rychlost laminace | alespoň 100 cm/min | doplní účastník |
| Hmotnost (bez náplní a příslušenství) | max. 60 kg | doplní účastník |
| Vyhřívání válců | Elektricky vyhřívané laminační válce | doplní účastník |
| Maximální tloušťka DPS | min. 3 mm | doplní účastník |
| Napájení | 230 V, 50 Hz | doplní účastník |
| Typ použitelných fólií - Zařízení určeno pro všechny běžné suché filmové resisty a nepájivé masky | ano | doplní účastník |
| Nastavení teploty - Digitální nastavování a odečítání teploty laminování | ano | doplní účastník |
| Suchá nepájivá maska (role) | min. 305 mm x 25 m | doplní účastník |
| Navalovací suchý fotorezist (role) | min. 305 mm x 25 m | doplní účastník |
| Součástí dodávky je příslušenství (pokud již není součástí přístroje) potřebné pro běžný provoz laminace DPS pro daný typ přístroje. Především jde o podavače laminovacích fólií, pomůcky pro usnadnění vkládání a odkládání DPS v průběhu laminace apod. | ano | doplní účastník a uvede seznam příslušenství |
| Pouzdra pro dlouhodobé uchování a manipulaci se suchými filmy. | 2 ks. | doplní účastník |

- Zařízení pro expozici fotocitlivé vrsty

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		1

Zařízení vč. příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Vysoce přesná profesionální stolní vakuová expoziční jednotka, zkonstruovaná pro dvoustrannou kontaktní expozici DPS a dalších UV citlivých vrstev | ano | doplní účastník |
| Zdroj UV záření | 2 x 6 UV zářivek, každá min. 15 W nebo systém s UV LED. | doplní účastník |
| Reflektory - Zabudované reflektory UV záření | ano | doplní účastník |
| Display | LED nebo LCD | doplní účastník |
| Spodní expoziční plocha | Expoziční povrch ze skla | doplní účastník |
| Horní expoziční plocha | V pevném rámu na pantech s aretací nebo zásuvkový typ | doplní účastník |
| Pracovní plocha | min. 200 x 300 mm | doplní účastník |
| Vakuum - Zabudované čerpadlo pro vytvoření podtlaku se zobrazovacím měřidlem | ano | doplní účastník |
| Digitální časovač | od 1 sec do min. 500 sec s odečítáním | doplní účastník |
| Způsob expozice - Možnost výběru horní/dolní/oboje expozice | ano | doplní účastník |
| Konstrukce | Provedení z kovu s protikorozní úpravou nebo z nerezavějící oceli. | doplní účastník |
| Napájení | 230 V, 50 Hz | doplní účastník |
| Hmotnost | max. 45 kg | doplní účastník |
| Film pro laserové tiskárny A4 pro tisk vodivých cest | 100 ks | doplní účastník |

- Zařízení pro vyvolání suchého filmového resistu DPS

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		1

Zařízení vč. příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Profesionální volně stojící nebo stolní zařízení pro vyvolání suchého filmového resistu DPS. Možnost leptání DPS | ano | doplní účastník |
| Digitální regulace teploty – přesné nastavení a regulace teploty | ano | doplní účastník |
| Způsob vyvolání fotocitlivé vrstvy | minimálně jednostranný sprejový oplach DPS | doplní účastník |
| Rychlost leptání (v případě použití zařízení k leptání) | minimálně 30μm Cu během 100 sec | doplní účastník |
| Výpustný ventil pro odtok provozních kapalin | ano | doplní účastník |
| Zabudovaná nádrž pro sprejování DPS zabezpečená proti úniku provozních kapalin. Např. vypnutím čerpadla při otevření krytu nádrže nebo mechanicky-konstrukční úpravou zařízení | ano | doplní účastník |
| Nádrž pro oplach DPS zabudovaná | ano | doplní účastník |
| Digitální časovač | ano | doplní účastník |
| Maximální velikost DPS | min. 200 x 290 mm | doplní účastník |
| Integrované čerpadlo uzpůsobené pro čerpání leptacích roztoků a vývojek | ano | doplní účastník |
| Napájení | 230 V, 50 Hz | doplní účastník |
| Hmotnost (bez provozních náplní) | Nepřesahující 80 kg | doplní účastník |
| Zařízení bude dodáno včetně provozních náplní pro vyvolání negativu a odstranění fotorezistu a to v množství minimálně dvojnásobném oproti maximální kapacitě přístroje. | ano | doplní účastník |
| Pracovní výška volně stojícího zařízení. (pokud se jedná o stolní zařízení, bude dodáno včetně podstavce nebo stojanu) | Uveďte pracovní výšku min. 90 cm, případně specifikujte dodaný podstavec nebo stojan, který zabezpečí pracovní výšku. | doplní účastník |
| K zařízení bude dodáno, pokud je vyžadováno pro bezpečný provoz, i potřebné elektronické vybavení k zajištění bezpečného provozu např. přenosný rozvaděč s proudovým chráničem. | ano | doplní účastník a uvede seznam nezbytného příslušenství, které bude součástí dodávky |

- Zařízení pro leptání a chemické pokovování DPS

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		1

Zařízení vč. příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Profesionální volně stojící zařízení pro leptání a chemické pokovování DPS. | ano | doplní účastník |
| Digitální regulace teploty – přesné nastavení a regulace teploty | ano | doplní účastník |
| Způsob leptání | minimálně jednostranný sprejový oplach DPS | doplní účastník |
| Rychlost leptání | minimálně 30μm Cu během 100 sec | doplní účastník |
| Výpustný ventil pro odtok provozních kapalin | ano | doplní účastník |
| Zabudovaná nádrž pro sprejování DPS zabezpečená proti úniku provozních kapalin. Např. vypnutím čerpadla při otevření krytu nádrže nebo mechanicky-konstrukční úpravou zařízení | ano | doplní účastník |
| Nádrž pro oplach DPS zabudovaná | ano | doplní účastník |
| Digitální časovač | ano | doplní účastník |
| Maximální velikost DPS | min. 200 x 290 mm | doplní účastník |
| Integrované čerpadlo uzpůsobené pro čerpání leptacích roztoků a vývojek | ano | doplní účastník |
| Napájení | 230 V, 50 Hz | doplní účastník |
| Hmotnost (bez provozních náplní) | Nepřesahující 100 kg | doplní účastník |
| Zařízení bude dodáno včetně provozních náplní pro leptání DPS a galvanické pokovení chem. cínem, a to v množství minimálně dvojnásobném oproti maximální kapacitě přístroje | ano | doplní účastník |
| Pracovní výška volně stojícího zařízení. (pokud se jedná o stolní zařízení, bude dodáno včetně podstavce nebo stojanu) | Uveďte pracovní výšku min. 90 cm, případně specifikujte dodaný podstavec nebo stojan, který zabezpečí pracovní výšku. | doplní účastník |
| K zařízení bude dodáno, pokud je vyžadováno pro bezpečný provoz, i potřebné elektronické vybavení k zajištění bezpečného provozu např. přenosný rozvaděč s proudovým chráničem. | ano | doplní účastník a uvede seznam nezbytného příslušenství, které bude součástí dodávky |
| Vyhřívané komory pro chemické čištění, popř. chemické pokovení DPS. | ano | doplní účastník a specifikuje počet a objemy |

- Stolní gilotinové nůžky pro stříhání DPS

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		1

Nůžky musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Profesionální stolní gilotinové nůžky pro stříhání DPS | ano | doplní účastník |
| Šířka střihu | minimálně 450 mm | doplní účastník |
| Hmotnost | max. 70 kg | doplní účastník |
| Vhodné pro střih materiálů | DPS, hliník, ocel, plast | doplní účastník |
| Způsob ovládání | manuálně, pákou | doplní účastník |
| Materiál nožů | tvrzená ocel | doplní účastník |
| Odměřovací stupnice v mm pro šířku i hloubku střihu | ano | doplní účastník |
| Pravoúhlé vodítko pro kolmý střih materiálu | ano | doplní účastník |

- Horkovzdušná pec pro vysoušení DPS.

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		1

Pec vč. příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Profesionální stolní horkovzdušná pec pro vysoušení DPS. | ano | doplní účastník |
| počet pozic na police | minimálně 2 | doplní účastník |
| počet polic | minimálně 2 | doplní účastník |
| vnitřní rozměry (Š x V x H) | min. 340 x 300 x 240 mm | doplní účastník |
| hmotnost | max. 40 kg | doplní účastník |
| Teplotní rozsah | alespoň 40 až 250 °C | doplní účastník |
| Materiál vnitřní části pece | nerezová ocel | doplní účastník |
| Zabudovaný ventilátor nebo ventilátory pro cirkulaci horkého vzduchu | ano | doplní účastník |
| Regulace teploty | ano | doplní účastník |
| Objem pece | min. 30 litrů | doplní účastník |
| Plášť pece tepelně izolovaný | ano | doplní účastník |
| Výkon | min. 700 W | doplní účastník |
| Napájení | 230 V, 50 Hz | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.