Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

QKD systém

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou QKD uzlů, „Alice“ a „Bob“. Vysílací a přijímací moduly se každý bude skládat ze tří podsystémů:

- kvantový optický vysílač/přijímač,

- kvantový post-processing a

- klíčový buffer.

Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení (v místě plnění, případně vzdáleně s lokální podporou zadavatele) a zaškolení uživatelů zařízení v rozsahu minimálně 2 pracovní dny po 4 hodinách.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Zařízení (QKD systém) musí minimálně splňovat následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Vysílací a přijímací moduly se budou skládat ze tří podsystémů: - kvantový optický vysílač/přijímač, - kvantový post-processing a - klíčový buffer. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| QKD protokol: |  |  |
| QKD protokol | CV-QKD nebo DV-QKD | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Požadovaná přípustná ztráta (dosah) na optickém vláknu odpovídá dosahu alespoň 50 km ve standardním SM vlákně (0,2 dB/km ztráta) | min. 10 dB | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Secret Key rate | min. 1,4 kb/s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Optické parametry: |  |  |
| Požadovaný počet optických vláken | max. dvě dedikovaná optická SM vlákna | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Optické konektory SC/UPC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Klíčový buffer |  |  |
| Protokol: - ETSI GS QKD 004 - ETSI GS QKD 014 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozhraní pro správu zařízení: Grafické webové rozhraní a CLI | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Další požadavky |  |  |
| Výška | max. 5 U | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Šířka | max. 19 palců | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.