Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Bezkontaktní laserový vibrometr:

Předmětem dodávky je laserový vibrometr, který funguje na principu Dopplerova jevu. Tento pokročilý nástroj využívá modulaci laserového paprsku odrazivým povrchem k analýze pohybu, rychlosti a zrychlení sledovaného objektu. Umožňuje přesné a bezkontaktní měření vibrací, což je klíčové pro mnoho průmyslových a výzkumných aplikací. Bezkontaktní metoda nepůsobí na sledovaný objekt, což umožňuje měření vibrací s vyšší přesností a frekvencí než tradiční kontaktní metody. Díky tomu lze dosáhnout detailnějšího a spolehlivějšího záznamu vibrací, což je zásadní pro aplikace vyžadující vysokou preciznost a citlivost. Laserový vibrometr poskytuje spolehlivá data pro analýzu dynamických vlastností různých materiálů a struktur díky své vysoké citlivosti a přesnosti. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Bezkontaktní laserový vibrometr musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! |
| --- | --- |
| Bezkontaktní měření až do vzdálenosti od 400 mm do 25 m | ANO |
| Měřící laser ve viditelném spektru, třída bezpečnosti 2 (vyzařovací výkon <1mW, vlnová délka 400-700 nm) | ANO |
| Zařízení bude umožňovat měřit polohu (posuv), rychlost a zrychlení snímaného objektu v závislosti na volbě uživatele. | ANO |
| Frekvenční rozsah DC až 250 kHz | ANO |
| Nejmenší přípustný maximální rozsah pro měření posuvu snímaného objektu 50 mm ve špičce. | ANO |
| Nejmenší přípustný maximální rozsah pro měření rychlosti snímaného objektu 6 m/s ve špičce. | ANO |
| Nejmenší přípustný maximální rozsah pro měření zrychlení snímaného objektu 250 000 m/s2 ve špičce. | ANO |
| Možnost synchronizace s externím měřicím zařízením pro přesné sladění měření. | ANO |
| Volitelné napájení zařízení ze sítě a externího nebo interního bateriového zdroje s minimální výdrží baterie 2 hodiny. | ANO |
| Konektivita pomocí Ethernetu nebo bezdrátově. | ANO |
| Alternativní výstup měřené veličiny vyveden na BNC konektor, pro přímé měření za pomocí vlastní měřicí karty. | ANO |
| Součástí dodávky bude přepravní kufr pro vybavení. | ANO |
| Součástí dodávky bude stativ pro uchycení vibrometru pro měření. | ANO |
| Součástí dodávky bude program pro měření a analýzu měřených dat. | ANO |