Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Průmyslová mobilní platforma s kolaborativním průmyslovým ramenem

Předmětem veřejné zakázky je dodávka průmyslového mobilního robotu (platformy) kombinovaného s kolaborativním průmyslovým ramenem.

Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu 16 hodin (2 pracovní dny).

Výrobce kolaborativního ramene				doplní účastník

Přesné typové označení kolaborativního ramene		doplní účastník

Výrobce mobilního robotu (platformy)			doplní účastník

Přesné typové označení mobilního robotu	(platformy)	doplní účastník

Průmyslový mobilní robot kombinovaný s průmyslovým kolaborativním ramenem musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Průmyslové kolaborativní rameno |  |  |
| Nominální nosnost ramene | ≥ 5 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Dosah robota (od osy A1 po přírubu) | min. 900 mm až 1300 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Počet os | min. 6 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Min. přesnost opakování polohy (dle ISO 9283): | min. ± 0,05 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Druh ochrany minimálně | min. IP54 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Hmotnost ramene | max. 50 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Instalační plocha maximálně | max. 280 mm x 280 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální rozměr kontroléru | max. 500 x 200 x 400 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální hmotnost kontroléru | max. 15 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Průmyslový mobilní robot (mobilní platforma) |  |  |
| Druh ochrany minimálně | min. IP21 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Mezní zátěž platformy | min. 100 Kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozměr samotné platformy | max. 700 x 700 x 1150 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Druh nabíjení: Indukční, bezkontaktní | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Typ baterie: Lithium-iontová | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektivita: WiFi | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Integrované bezpečností prvky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet poháněných kol | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Autonomní navigace platformy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Detekce překážek vpředu a vzadu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost ručního přesunu za vybitého stavu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální rychlost pohybu mobilní platformy | min. 1,4 m/s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Bezpečná detekce polohy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ostatní požadavky |  |  |
| Mobilní průmyslový robot a průmyslové kolaborativní rameno musí být vzájemně kompatibilní | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kontrolér kolaborativního ramene integrovaný v mobilní platformě | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pozice kolaborativních ramene na přední straně uprostřed platformy | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.