Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Distribuovaný akustický systém

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup distribuovaného akustického systému (DAS) pro distribuovaná vibrační a akustická měření pomocí optických vláken.

Výrobce distribuovaného akustického systému:			doplní účastník

Přesné typové označení distribuovaného akustického systému:	doplní účastník

Distribuovaný akustický systém musí mít minimálně následující součásti a musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Technologie měření | Interference Rayleighova rozpytlu | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Počet měřících kanálů | 2 | ANO/NE (použijte jednu z variant) Počet měřicích kanálů: doplní účastník |
| Simultánní měření na obou kanálech | ano | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Práh šumu | max. 2 picostrain/√Hz | ANO/NE (použijte jednu z variant) Práh šumu: doplní účastník picostrain/√Hz |
| Nejnižší prostorové rozlišení | max. 10 m | ANO/NE (použijte jednu z variant) Nejnižší prostorové rozlišení: doplní účastník m |
| Minimální dosah | 45 km | ANO/NE (použijte jednu z variant) Min. dosah: doplní účastník km |
| Vzorkovací frekvence | min. 100 kHz | ANO/NE (použijte jednu z variant) Vzorkovací frekvence: doplní účastník kHz |
| Dolní mezní frekvence | 1 Hz | ANO/NE (použijte jednu z variant) Dolní mezní frekvence: doplní účastník Hz |
| Dynamický rozsah | min. 100 dB | ANO/NE (použijte jednu z variant) Dynamický rozsah: doplní účastník dB |
| Konfigurace senzoru | jednostranná, bez zakončení | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Podporované typy optických vláken | jednovidová, mnohovidová | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Optické konektory | E2000/APC | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Výstupní datový formát | HDF5 | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| 10Gb/s ethernet | ano | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| USB3 rozhraní | min. 2x | Počet USB3 rozhraní: doplní účastník ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Interní úložiště | min. 500 GB | Velikost interního úložiště: doplní účastník GB ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Data stream | ano | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Synchronizace z internetu a GPS | ano | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Rozměr DAS (šířka a výška) | max. 19“, 4U | ANO/NE (použijte jednu z variant) Šířka v palcích: doplní účastník Výška v U* (racková jednotka): doplní účastník |
| Hmotnost DAS | max. 20 kg | ANO/NE (použijte jednu z variant) Hmotnost: doplní účastník kg |
| Provozní teploty | min. 5 – 40°C | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Přepravní antivibrační pouzdro | ano | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Vnitřní rozměr pouzdra (šířka a výška) | min. 19“, 8U | ANO/NE (použijte jednu z variant) Šířka v palcích: doplní účastník Výška v U* (racková jednotka): doplní účastník |
| Hloubka pouzdra kompatibilní s DAS | ano | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Vibrační tlumení pouzdra pomocí silent bloků | ano | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Nosnost pouzdra | min. 50 kg | ANO/NE (použijte jednu z variant) Nosnost: doplní účastník kg |
| Panel rozvodu energie | min. 6 zásuvek 230 V | ANO/NE (použijte jednu z variant) Počet zásuvek 230V: doplní účastník |

Instalace, zaškolení a další požadavky na předmět dodávky

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Systém bude dopraven a nainstalován na pracovišti zadavatele (VŠB-TUO) | ANO | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Systém bude dodán s českou/anglickou uživatelskou příručkou a obsluha bude dodavatelem řádně proškolena | ANO | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Obsluha bude dodavatelem řádně proškolena v českém nebo anglickém jazyce v místě instalace | požadováno, min. 2 dny** | ANO/NE (použijte jednu z variant) |
| Délka záruky | min. 12 měsíců | doplní účastník měsíců |
| Vzdálená technická podpora výrobce / dodavatele umožňující konfiguraci a parametrizaci sytému na dálku | Neomezená, v ceně dodávky | ANO/NE (použijte jednu z variant |
| Součástí dodávky je aktuální, tj. nejnovější možná a současně plně kompatibilní, verze softwaru podporující vizualizaci a postprocessing naměřených dat v požadovaném datovém formátu (HDF5) | ANO | ANO/NE (použijte jednu z variant |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

* Rack Unit (zkratka U) je jednotka míry používaná v informačních technologiích k popisu výšky zařízení určeného pro upevnění v racku. Jedna racková jednotka je 1,75 palce (44.45 mm)

** Požadavek na délku zaškolení vychází z potřeby rozložení v čase s ohledem na:

- Počet zaměstnanců, kteří budou přístroj obsluhovat,

- množství informací, které je zapotřebí v rámci zaškolení obsáhnout (zkušenost zadavatele při dodávkách obdobného vybavení),

- kapacitní a časové možnosti zadavatele (resp. jeho zaměstnanců).