Příloha č. 1c) Technická specifikace – část III. – ve znění vysvětlení 2

Technická specifikace „Pracoviště pro vývoj prototypů elektronických modulů“ část III. „Vybavení k osazení a pájení DPS“

- Zařízení pro automatické osazování DPS

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		1

Zařízení vč. příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Profesionální volně stojící nebo stolní automatické osazovací zařízení pro osazování DPS součástkami typu SMD, vybavené video systémem pro automatickou manipulaci se součástkami, s možností doplnění o dispensní systém pro aplikaci pájecí pasty nebo lepidla. | Ano | doplní účastník |
| Osazovací rychlost | nejméně 1200 součástek za hodinu | doplní účastník |
| Velikost osazované desky | nejméně 300 x 400 mm | doplní účastník |
| Přesnost osazování | lepší než 0,08 mm | doplní účastník |
| Automatická detekce referenčních bodů na DPS pomocí video systému | ano | doplní účastník |
| Korekce pozice a centrování součástek | ano | doplní účastník |
| Přesnost centrování součástek | alespoň 0,05 mm | doplní účastník |
| Úhlové rozlišení při natáčení součástek | alespoň 0,18° | doplní účastník |
| Přesnost centrování součástek | alespoň 0,05 mm | doplní účastník |
| Automatická korekce pozice i natočení součástky | ano | doplní účastník |
| Rozlišení v osách X a Y | Lepší než 0,005 mm | doplní účastník |
| Automatická výměna pipet ze zásobníku | Ano, minimálně se 4 pozicemi | doplní účastník |
| Prostor pro podavače pásek | Prostor pro minimálně 40 podavačů pásky šířky 8 mm | doplní účastník |
| Osazování volně uložených součástek | Osazování součástek volně položených (v rozsypu) ve specifikovatelné oblasti nebo podávání součástek z maticově uspořádaného organizéru | doplní účastník |
| Dispenser pájecí pasty pro automatické nanášení | ano | doplní účastník |
| Maximální velikost osazovaných součástek | min. SMD 0201 30 x 30 mm | doplní účastník |
| Součástí zařízení je osobní počítač pro operátora, který je vybaven předinstalovaným poptávaným SW. Včetně ploché obrazovky, klávesnice a myši. | ano | doplní účastník |
| Napájení | 230 V, 50 Hz | doplní účastník |
| Hmotnost | max. 200 kg | doplní účastník |
| Součástí dodávky je tichý kompresor, jehož parametry odpovídají provozním požadavkům výrobce osazovacího stroje. Hluk kompresoru však nesmí překročit 54 dB. | Ano | doplní účastník |
| Součástí dodávky bude software nezbytný pro práci s osazovacím strojem, včetně možnosti převodu dat z aplikací pro tvorbu DPS, primárně z programu EAGLE. | Ano | doplní účastník |
| Součástí dodávky bude automatický podavač s možností využít stříhané pásky šířky 8 mm. | pro min. 20 ks pásek | doplní účastník |
| Součástí dodávky bude automatický podavač s možností využít stříhané pásky šířky 12 mm. | pro min. 4 ks pásek | doplní účastník |
| Součástí dodávky bude automatický podavač s možností využít stříhané pásky šířky 16 mm. | pro min. 4 ks pásek | doplní účastník |
| Součástí dodávky bude automatický vibrační podavač/podavače s možností využít součástek SO4, SO8, SO14/16, balených v tyčích nebo volné součástky. | ano | doplní účastník |
| Součástí dodávky bude sada pipet pro součástky SMD 0201 do 1206 a dále pro součástky v pouzdrech SO8, SO16, SO20. | ano | doplní účastník |
| Součástí dodávky bude provozní náplň do dispenseru (běžné pájecí médium). | 10 ks | doplní účastník |
| Zařízení bude dodáno včetně náhradních dílů podléhajících běžnému opotřebení a to náhradní jehly pro dispenser (5ks), náhradní jehla pro vakuovou pipetu (1ks), čepičky nebo koncovky pro jehlu vakuové pipety (10ks). | ano | doplní účastník |

- Zařízení pro pájení DPS

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		1

Zařízení vč. příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Volně stojící nebo stolní zařízení určené pro pájení DPS na principu kondenzace inertních, netoxických par. | ano | doplní účastník |
| Objem náplně | max. 3 kg | doplní účastník |
| Hmotnost | max. 70 kg | doplní účastník |
| Maximální velikost DPS | min. 230 x 300 x 20 mm | doplní účastník |
| Chlazení | ano | doplní účastník a uvede způsob chlazení |
| Příslušenství k připojení k vodovodnímu řádu | Uveďte seznam dodaného příslušenství, nebo uveďte „bez přípojky“ | doplní účastník |
| Topný příkon | max. 2 kW | doplní účastník |
| Napájení | 230 V, 50 Hz | doplní účastník |
| Kontrola výšky hladiny | ano | doplní účastník |
| Délka cyklu digitálně nastavitelná | ano | doplní účastník |
| Předpokládaný rozsah pracovních teplot | 210 - 240 °C | doplní účastník |
| Pájecí kapalina pro pájení v parách kompatibilní se zařízením | min. 3 l | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.