Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Vysokotlaký reaktor

Předmětem zakázky je dodávka vysokotlakého reaktoru pro hydrogenační katalyzované reakce.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Technické parametry

Vysokotlaký reaktor:

Vysokotlaký reaktor z nerezové oceli a s PTFE vložkou o objemu 150 ml.

Náhradní PTFE vložky do reaktoru o různých objemech (např. 75, 100 a 150 ml) a min. 2 ks od každého objemu.

Maximální tlak v reaktoru 200 bar.

Maximální teplota v reaktoru 230 °C.

Zařízení pro elektrický ohřev reaktoru a s regulací míchání, obsahuje také digitálním snímání teploty a tlaku v reaktoru.

Jehlový ventil pro odběr kapalné fáze, jehlový ventil pro tlakování reaktoru, ventil s tlakovou pojistkou a odtahovou hadicí délky alespoň 1,5m, jehlový ventil pro odtlakování reaktoru.

Trubice nebo kapiláry z nerezové oceli pro připojení tlakové lahve.

T-spojky pro napojení a přidání dalšího ventilu (alespoň 2 ks).

Míchadlo pro míchání vsázky v reaktoru (v případě magnetického alespoň 3 ks).

Další příslušenství:

Montážní sada pro reaktor (sada klíčů, matic, atd.).

Pomocný tlakový reaktor s PTFE/TFM vložkou o objemu 50 ml a tlakovou pojistkou na 200 bar.

Náhradní PTFE/TFM vložkou o objemu 50 ml do pomocného tlakového reaktoru (alespoň 5 ks).

Stojan pro reaktor, pokud vytažený z otopného zařízení.

Softwarové vybavení:

Software pro zobrazování měřených veličin (teplota a tlak, rychlost otáček) a nastavení parametrů ohřevu

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby