Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Headspace autosampler

Předmětem zakázky je dodávka headspace autosampleru k přípravě a automatickému dávkování vzorků v plynné fázi do plynového chromatografu pro stanovení těkavých organických látek ve vzorcích (kapalných i pevných) včetně software pro ovládání.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Technické parametry

Headspace autosampler:

Teplotní rozsah měření v rozsahu: okolní teplota + 5 °C – 300 °C

Ohřev headspace vialky v rozsahu: okolní teplota + 5 °C – 300 °C

Dávkování vyhřívanou dávkovací smyčkou

Ohřev dávkovacího ventilu s dávkovací smyčkou v rozsahu: okolní teplota + 5 °C – 300 °C

Ohřev přenosové trubice v rozsahu: okolní teplota + 5 °C – 300 °C

Ohřev minimálně 12 vialek pro analýzu

Použití vialek o objemu 10, 20 a 22 ml

Možnost opakované headspace extrakce ze stejné vialky

Minimálně 12 vialek v autosampleru

Další příslušenství:

Příslušenství pro instalaci a propojení komponent systému

Softwarové vybavení:

Kompatibilní software pro připojení na stávající plynový chromatograf Agilent 8890 s hmotnostním detektorem Agilent 5977

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby