Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Lyofilizátor II

Předmětem zakázky je dodávka lyofilizátoru, resp. vymrazovací jednotky pro běžné laboratorní úkony a pro pokročilé sušení.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Technické parametry

Laboratorní lyofilizátor parametry:

Pokročilé sušení s možností využití programovatelného poloautomatického řízení

Řízení vakua automaticky i ručně přímým ovládáním ventilů na displeji

Teplota kondenzoru min -105°C

Kapacita kondenzoru min 2 kg/24h

Objem kondenzoru 4-5 L

Materiál kondenzoru - ocel

Materiál boxu - ocel

Elektrické připojení 230V 50Hz

Akrylové víko pro připojení příslušenství

Svorka a centrovací kroužek pro připojení vývěvy

Napájecí kabel

Kabel pro připojení vývěvy

Hadice pro vypouštění vody z kondenzoru

Další příslušenství:

Systém řízení topných polic (1ks)

Elektrické odmražení kondenzoru (1ks)

Akrylátová sušící komora s topnými policemi a rozbočovacím víkem (1ks)

Dvoustupňová rotační vývěva (1ks) - chemicky odolná, s čerpací rychlostí min. 5,1 m3/h, mezním tlakem min. 2x10-3 mbar, včetně odlučovače olejových par

Propojovací hadice vakua úhlová (1ks)

Akrylátová sušící komora s topnými policemi a uzavírací mechanikou (1ks)

Vertikální rozdělovač pro připojení dalšího příslušenství

Senzor pro měření teploty vzorku (1ks)

Miska produktová nerezová (6ks)

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby