Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Pohonné jednotky modulárních manipulátorů včetně řídicích jednotek

Obecná specifikace, kterou musí alespoň splnit všechny nabízené pohony:

| Základní technické parametry - společné | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Vstupní napětí | AC/DC | doplní účastník |
| Podporované datové sběrnice (konektivita) jednotek/řídicích jednotek (servo měničů) | CAN, Ethernet | doplní účastník |
| Řídicí jednotka (servo měnič) je schopna mařit/rekuperovat energii vzniklou při brzdění příslušné jednotky. | ANO | doplní účastník |
| Stejné případně plně kompatibilní řídicí jednotky pro všechny výkonové řady pohonných jednotek, tak aby mohly být synchronně řízeny stejnými instrukcemi z nadřízeného řídicího systému (PC/PLC). | ANO | doplní účastník |
| Brzda uvolňována signálem 24 VDC (bez energie bude zabrzděno) | ANO | doplní účastník |
| Brzda je schopna udržet mezní výstupní krouticí moment příslušné jednotky | ANO | doplní účastník |
| Rozlišení enkodéru [inkrementů/otáčku motoru]. Čím vyšší, tím lepší. | min. 2000 | doplní účastník |
| Možnost polohového řízení | ANO | doplní účastník |
| Možnost rychlostního řízení | ANO | doplní účastník |
| Rozsah rotace jednotky | Neomezeno v obou směrech | doplní účastník |
| Přímé konektory – osa konektorů kolmo na osu rotace jednotky | ANO | doplní účastník |
| SW uživatelské rozhraní pro konfiguraci parametrů řídicí jednotky součástí dodávky | ANO | doplní účastník |

Pohonné jednotky 1. výkonové úrovně

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		6

Pohonné jednotky musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry – jednotky 1. výkonové řady | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Nominální stálý výstupní krouticí moment – čím vyšší tím lepší (hodnotící kritérium) [Nm] | min. 11 | doplní účastník |
| Maximální přípustný krouticí moment – čím vyšší tím lepší [Nm] | min. 28 | doplní účastník |
| Stálé výstupní otáčky, které pohony umožňují dosáhnout – čím vyšší tím lepší (hodnotící kritérium) [rpm] | alespoň 30 | doplní účastník |
| Min. silové zatížení v radiálním směru [N] | min. 1350 | doplní účastník |
| Min. silové zatížení v axiálním směru [N] | min. 1850 | doplní účastník |
| Min. hodnota přípustného dynamického klopného momentu – čím vyšší, tím lepší (hodnotící kritérium) [Nm] | alespoň 40 | doplní účastník |
| Max. vnější rozměry bez konektorů (max. opsaný ø x celková délka L včetně brzdy a enkodéru) – čím menší, tím lepší [mm] | max. Ø75 x 195 | doplní účastník |
| Max. hmotnost jednotky – čím nižší, tím lepší (hodnotící kritérium) [kg] | max. 1,8 | doplní účastník |
| Max. hodnota parametru „Lost motion“ [arcmin] | max. 2 | doplní účastník |
| Max. přípustná hystereze [arcmin] | max. 2 | doplní účastník |

Pohonné jednotky 2. výkonové úrovně

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		6

Pohonné jednotky musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry – jednotky 2. výkonové řady | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Nominální stálý výstupní krouticí moment – čím vyšší tím lepší (hodnotící kritérium) [Nm] | min. 84 | doplní účastník |
| Maximální přípustný krouticí moment – čím vyšší tím lepší [Nm] | min. 150 | doplní účastník |
| Stálé výstupní otáčky, které pohony umožňují dosáhnout – čím vyšší tím lepší (hodnotící kritérium) [rpm] | alespoň 20 | doplní účastník |
| Min. silové zatížení v radiálním směru [N] | min. 3450 | doplní účastník |
| Min. silové zatížení v axiálním směru [N] | min. 5700 | doplní účastník |
| Min. hodnota přípustného dynamického klopného momentu – čím vyšší, tím lepší (hodnotící kritérium) [Nm] | alespoň 150 | doplní účastník |
| Max. vnější rozměry bez konektorů (max. opsaný ø x celková délka L včetně brzdy a enkodéru) – čím menší, tím lepší [mm] | max. Ø130 x 260 | doplní účastník |
| Max. hmotnost jednotky – čím nižší, tím lepší (hodnotící kritérium) [kg] | max. 6,3 | doplní účastník |
| Max. hodnota parametru „Lost motion“ [arcmin] | max. 1,5 | doplní účastník |
| Max. přípustná hystereze [arcmin] | max. 1,5 | doplní účastník |

Pohonné jednotky 3. výkonové úrovně

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Počet kusů: 	 		6

Pohonné jednotky musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry – jednotky 3. výkonové řady | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Nominální stálý výstupní krouticí moment – čím vyšší tím lepší (hodnotící kritérium) [Nm] | min. 180 | doplní účastník |
| Maximální přípustný krouticí moment – čím vyšší tím lepší [Nm] | min. 330 | doplní účastník |
| Stálé výstupní otáčky, které pohony umožňují dosáhnout – čím vyšší tím lepší (hodnotící kritérium) [rpm] | alespoň 25 | doplní účastník |
| Min. silové zatížení v radiálním směru [N] | min. 6000 | doplní účastník |
| Min. silové zatížení v axiálním směru [N] | min. 7800 | doplní účastník |
| Min. hodnota přípustného dynamického klopného momentu – čím vyšší, tím lepší (hodnotící kritérium) [Nm] | alespoň 310 | doplní účastník |
| Max. vnější rozměry bez konektorů (max. opsaný ø x celková délka L včetně brzdy a enkodéru) – čím menší, tím lepší [mm] | max. Ø155 x 290 | doplní účastník |
| Max. hmotnost jednotky – čím nižší, tím lepší (hodnotící kritérium) [kg] | max. 12,2 | doplní účastník |
| Max. hodnota parametru „Lost motion“ [arcmin] | max. 1,2 | doplní účastník |
| Max. přípustná hystereze [arcmin] | max. 1,2 | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.