Příloha č. 1b - Technická specifikace pro část 2 veřejné zakázky

Technická specifikace

3D skener pro digitalizaci pracoviště

Předmětem plnění je dodávka skenovacího systému určeného pro tvorbu komplexního 3D skenu pracoviště, tedy místnosti či prostoru vybaveného různým zařízením. Přepokládaný způsob využití spočívá v postupném umístění stacionárního skeneru na potřebný počet pozic uvnitř snímaného prostoru, v každé pozici bude proveden sken a následně dojde spojením dílčích skenů k vytvoření celkového snímku pokrývajícího dostatečně všechny části prostoru. Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy (2 – 3 osob) v rozsahu minimálně 8 hodin.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

3D skener pro digitalizaci pracoviště musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Měřící rozsah od (max.) | max. 1 m | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Měřící rozsah do (min.) | min. 40 m | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Přesnost bodů ve skenu | min. 5 mm/10 m | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rychlost skenování | min. 300 000 bodů/s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Zorné pole horizontální: 360° | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zorné pole vertikální | min. 270° | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Doba potřebná pro vytvoření jednoho skenu | max. 20 s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení – kritérium hodnocení |
| Napájení pomocí vyměnitelné baterie | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výdrž baterie | min. 60 min | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení – kritérium hodnocení |
| Baterie součástí dodávky | ANO - min. 1 ks | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Velikost uložiště pro ukládání skenů | min. 500 skenů (stanovišť) | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Krytí | min. IP 54 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Součástí je obslužný SW zajišťující sběr a základní zpracování dat | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.