Příloha č. 1.1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace kompletního systému řešení

„SmartFactory“

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka zahrnující návrh, realizaci, integraci a dodávku produkčního prostředí pro realizaci montáže výrobků z lego dílů, stavební lego základny a připravených elektronických součástí. Pro každý produkt bude v závěru svého výrobního cyklu provedena inspekční kontrola na testovací stanici vč. vygenerování a záznamu výstupního reportu o správnosti a funkčnosti výrobku. Součástí dodávky je rovněž kompletní technická dokumentace díla specifikovaná v zadávací dokumentaci.

Dodavatel musí v rámci plnění díla integrovat a předvést v produkčním chodu celý kompletní systém včetně všech komponentních subsystémů, přičemž robotický subsystém a subsystém řízení a vizualizace budou zhotoviteli díla poskytnuty objednatelem k integraci, viz Příloha č. 1.2, Příloha 1.3 a jejich pořízení není součástí plnění této veřejné zakázky.

Technická specifikace SmartFactory - dílčí subsystémy

- Sklad

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet kusů: 1ks	(kompletní výbava skladu a jeho příslušenství)

Skladové hospodářství a zakládací místa skladu musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Samonosná stabilní konstrukce skladu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatické řízení skladového hospodářství | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rameno manipulátoru operuje v celé pracovní ploše rastru úložných míst | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet zakládacích míst skladu | Min. počet 50 ks | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Řídicí systém skladu plně spolupracuje s informačním systémem SmartFactory | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Návrh a organizace skladu, šířka x výška x hloubka v mm, v souladu s rozměry dílů | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální počet dílů v každém úložném místě bude 10ks | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Manipulátor je schopen odebrat příslušný díl z úložného místa (bez nutnosti překládky nebo jiné dodatečné manipulace) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém automatického naskladnění dílů v zadní části skladu je schopen naskladnit příslušný díl (bez nutnosti překládky nebo jiné dodatečné manipulace) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Funkční mechanismus organizace úložných míst včetně realizace řízeného posuvu dílů na odběrné místo | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Identifikace počtu dílů – informační systém SmartFactory má trvalý přehled o počtu dílů ve skladu a procesu výroby | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Max. doba od uchopení dílu manipulátorem po umístění dílu do produktového kontejneru | 15 s | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Max. velikost produktového kontejneru je 240x240 mm (při dodržení kompatibility s dopravníkovou platformou) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální počet kontejnerů připravených ve skladu pro montáž výrobků | Min počet 10 ks | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Čtecí zařízení pro identifikaci vyskladňovaných a naskladňovaných dílů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Souběžná činnost vyskladňování a naskladňování | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Manipulátor vyskladňuje a naskladňuje stavební Lego základnu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Manipulátor vyskladňuje a naskladňuje produktové kontejnery | ANO | účastník uvede ANO/NE |

- Dopravníkový systém a příslušenství

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet kusů: 1ks	(kompletní výbava komponent dopravníkového systému a příslušenství)

Orientační schémata:

Dopravníkový systém vč. jeho příslušenství musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Maximální velikost dopravníkové platformy 250x250 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální velikost dopravníkové platformy 150x150 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modulární konstrukce | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Materiál desky dopravníkové platformy: ocel nebo hliník | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Antistatické provedení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vyměnitelnost opotřebených dílů dopravníkové platformy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální počet dopravníkových platforem | 6ks | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Dopravníkový systém musí být organizován tak, aby aktuálně nepoužívané dopravníkové platformy neblokovaly provoz dopravníkového systému. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální nosnost dopravníkové platformy 5kg | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zatížitelnost dopravníku při akumulaci dopravníkových platformem: 60 kg/ 1 pohon | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Délka dopravníku v souladu s orientačními schématy a s omezeními dle zadávací dokumentace | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Příkon dopravníku: max. 3kW, 3x400V, 50 Hz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální rychlost dopravníku: 0,3 m/s, doporučená rychlost 1 m/s | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dopravníkový systém podporuje zatáčky, stopery, odbočky, montážní aretovaná pracoviště | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Opakovatelná přesnost pozicování na montážních aretovaných pracovištích +/- 0,05 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém pro identifikaci dopravníkových platforem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační rozhraní řídicího systému dopravníku - Profinet IO, Ethernet TCP/IP | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| LED indikace funkcí a stavů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Integrované diagnostické funkce přes webové rozhraní | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pracovní výška dopravní platformy v montážní stanici | 800 - 950 mm ± 10% | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Počet stanic pro zastavení, aretaci dopravníkové platformy | Min. 12 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Vyjmutelnost vozíků - dopravníkové platformy z dopravníkového systému | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Provozní výška lineárního dopravníkového systému (s ohledem na podjezdy mobilních robotických jednotek) | provoz výška 850 mm ± 10% | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Možnost doplňkové montáže senzorů a dalších komponent na nosnou konstrukci dopravníku | ANO | účastník uvede ANO/NE |

- Pracoviště robotických buněk č. 1, č. 2, č. 3

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet kusů: 	3 ks

Pracoviště robotických buněk musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Stojanová základna pro pevné umístění robotického ramene, robustní ocel konstrukce, dostatečně tuhá pro zajištění požadované přesnosti montáže. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Stojanová základna bude pevně spojena s podlahou s možností budoucího přemístění | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výška stojanové základny v rozsahu 40 – 70 cm podle konstrukčních potřeb s prostupem pro kabeláž a s otvory pro stabilní montáž patové základny | ANO viz. specifikace pracovní plochy robotu | účastník uvede ANO/NE |
| Šířka stojanové základny podle patové základny specifikovaného robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Základem robotického pracoviště bude konstrukce z hliníkových profilů | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Výšky pracovních ploch musí být jednotné a v souladu s dopravníkovým systémem a pracovní výškou manipulátoru | ANO | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |

Tato pracoviště jsou osazena roboty specifikovanými v Příloze č. 1.2.

- Manipulátor a lineární pojezdová základna

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Pracoviště manipulátoru a lineární pojezdové základny splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Lineární pojezdová základna a manipulátor budou instalovány tak, aby umožňovaly spolehlivý odběr dílů ze skladu a jejich předávání na další pracoviště. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Lineární pojezdová základna bude pevně spojena s podlahou s možností budoucího přemístění | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pracovní výšky manipulátoru musí být v souladu z ostatními subsytémy SmartFactory | ANO viz. specifikace pracovní plochy robotu | účastník uvede ANO/NE |

Toto pracoviště je osazeno robotem a lineární pojezdovou základnou specifikovanými v Příloze č.1.2.

- Manuální pracoviště č. 1, č. 2, č. 3

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Pracoviště manuální montáže musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Kompaktní modulární konstrukce pracoviště z hliníkových profilů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukce se zabudovaným přidruženým elektrorozvaděčem a s dostupnou elektrovýbavou | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukce se zabudovaným PC (dodávka PC není předmětem plnění veřejné zakázky) pro podporu montáže | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Monitor bude vhodně umístěn v dosahu operátora | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pracoviště bude obsahovat podružný rozvaděč (viz 2.4.3 Technického popisu) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pracoviště pevně ukotvitelné k podlaze pro přesnou montáž | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pracoviště s pracovní deskou pro výkon manuálních operací | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zajištěna bezpečnost operátora při manipulaci s díly a operacích montáže | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet dopravníkových platforem aretovaných ve stanici pro manuální montáž - 2 ks (1ks produktový kontejner, 1ks stavební Lego základna) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jedna dopravníková platforma vyhrazena pro transfer produktového kontejneru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Druhá dopravníková platforma dopravuje příslušnou stavební základnu konfigurace produktu ze skladu na manuální pracoviště | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pracovní výška desky v souladu s výškou dopravníku, s požadavky na ergonomii a bezpečnost | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Krytí dopravníkového systému a automatický mechanismus bezpečné manipulace operátora | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Operátorskou stoličku s polohovatelnou výškou s možností aretace otáčení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Manuální pracoviště č. 1 obsahuje veškeré vybavení pro asistovanou montáž (viz kapitola 3.5.1 Technického popisu) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Manuální pracoviště č. 2 obsahuje veškeré vybavení pro pomocí rozšíření reality (viz kapitola 3.5.2 Technického popisu) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Manuální pracoviště č. 3 - Příprava pro vedení doplňkové kabeláže pro kolaborativního robota | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Manuální pracoviště č. 3 - Příprava pracoviště pro kolaborativního robota | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Manuální pracoviště č. 3 - Stojanová základna pro pevné umístění kolaborativního robota s montážní plochou 40x40cm | ANO | účastník uvede ANO/NE |

- Stanice inspekční kontroly

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Testovací pracoviště musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Integrace Stanice inspekční kontroly do SmartFactory za dodržení požadavků uvedených v kapitole 3.6 Technického popisu | ANO | účastník uvede ANO/NE |

- Subsystém 3D tisku

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Jednotlivé komponenty aditivních technologií 3D tisk musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Integrace Subsystému 3D tisku do SmartFactory za dodržení požadavků uvedených v kapitole 3.8 Technického popisu | ANO | účastník uvede ANO/NE |

- Mobilní robotická jednotka

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Systém mobilní robotické jednotky musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Integrace Mobilní robotické jednotky do SmartFactory za dodržení požadavků uvedených v kapitole 3.7 Technického popisu | ANO | účastník uvede ANO/NE |