Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Komplexní FBG interogátor:

Výrobce FBG interogátoru:				uvede účastník

Přesné typové označení FBG interogátoru:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Komplexní FBG interogátor musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Optické pásmo pracovních vlnových délek | min. C pásmo (1530 – 1565nm) | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Šířka skenovacího rozsahu | min. 30nm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Dynamický rozsah | min. 30 dB | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Počet měřících kanálů | 4 | účastník uvede ANO/NE |
| Princip snímání | laditelný laser | účastník uvede ANO/NE |
| Rychlost skenování | min. 8000 Hz | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Počet senzorů na kanál | min. 30 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Přesnost měření vlnových délek | min. 1pm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Optické konektory | LC/APC | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační rozhraní | RJ45 (Ethernet), REST | účastník uvede ANO/NE |
| Hmotnost | max. 5 kg | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |
| Napájení | 12 V | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikace interogátoru s PC přes rozhraní | RJ45 | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací software kompatibilní s MS Windows 10 a 11 volně ke stažení, nebo součástí dodávky | ano | účastník uvede ANO/NE |
| Knihovny pro LabVIEW API součástí dodávky | ano | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.