Technická specifikace

Technická specifikace 3D tiskárny s technologií Selective Laser Sintering

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny s technologií Selective Laser Sintering (SLS), včetně SW a příslušenství.

Součástí plnění je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti 
a zaškolení obsluhy (2 osob) v rozsahu min. 2 hodin. Součástí plnění je rovněž servisní podpora a údržba 3D tiskárny po dobu 2 let od převzetí zboží kupujícím.

Výrobce 3D tiskárny: 			doplní účastník

Přesné typové označení 3D tiskárny:	doplní účastník

Počet kusů: 	1

3D tiskárna s technologií Selective Laser Sintering musí mít minimálně následující součásti 
a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Aditivní technologie Powder Bed Fusion Selective Laser Sintering (SLS) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Skupenství výchozího materiálu | prášek | účastník uvede ANO/NE |
| Počet laserů | min. 1 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Objem stavebního prostoru | min. 8 000 000 mm3 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Druhá tisková komora | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Otevřený přístup k procesním parametrům pro zpracování vlastních materiálů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plné SW vybavení pro přípravu tiskové úlohy a provoz zařízení (slicer), vč. poskytnutí licencí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Odbalovací (čistící) stanice | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatizovaná pískovací stanice pro čištění a vyhlazování povrchu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Odlučovač práškového materiálu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zpracovatelné materiály v dodané konfiguraci stroje | PA12 | účastník uvede ANO/NE |
|  | PA11 | účastník uvede ANO/NE |
|  | TPU (flexibilní) | účastník uvede ANO/NE |
|  | PP | účastník uvede ANO/NE |
| Procesní parametry pro zpracovatelné materiály | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Základní rozměrové jednotky systému metrické | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Základní příslušenství pro uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Materiál pro provozní test zařízení a zaškolení obsluhy | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.