Technická specifikace

Technická specifikace velkoformátové 3D tiskárny

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka velkoformátové 3D tiskárny o minimálním tiskovém objemu 950 × 950 × 950 mm, včetně SW a příslušenství.

Součástí plnění je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti 
a zaškolení obsluhy (4 osob) v rozsahu min. 4 hodin.

Výrobce 3D tiskárny: 			doplní účastník

Přesné typové označení 3D tiskárny:	doplní účastník

Počet kusů: 	1

Velkoformátová 3D tiskárna musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Tisková technologie | FDM (Fused Deposition Modeling) / FFF | účastník uvede ANO/NE |
| Tiskový objem | min. 950 × 950 × 950 mm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Počet tiskových hlav | min. 1 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Maximální teplota trysky | min. 300 °C | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Vyhřívaná podložka | ANO, min. 100 °C | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Tisková komora | uzavřená | účastník uvede ANO/NE |
| Tisková platforma | vyjímatelná, s povrchem zajišťujícím dobrou adhezi (např. PEI) | účastník uvede ANO/NE a konkrétní typ povrchu |
| Podporované materiály | PLA, PETG, ABS, ASA, PC, TPU, PA, kompozity (uhlík/sklo) | účastník uvede ANO/NE |
| Příslušenství pro 3D tisk pro všechny druhy podporovaných materiálů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální rychlost tisku | min. 100 mm/s | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Ovládání tiskárny | dotykový displej | účastník uvede ANO/NE |
| Možnosti připojení | USB, LAN, Wi-Fi | účastník uvede ANO/NE |
| Monitoring tisku | kamera | účastník uvede ANO/NE |
| Plné SW vybavení pro přípravu tiskové úlohy a provoz zařízení (slicer), vč. poskytnutí licencí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení | 230 V nebo 400 V | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Doplňkové požadavky | senzor filamentu | účastník uvede ANO/NE |
| Základní příslušenství pro uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Materiál pro provozní test zařízení a zaškolení obsluhy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Startovací sada tiskového materiálu | 10 kg základního a 10 kg podpůrného materiálu | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.