Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

FID analyzátor pro měření obsahu TOC:

Předmětem dodávky je FID analyzátor (flame ionization detector) pro měření obsahu TOC (celkového obsahu uhlovodíků) v plynných vzorcích. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zaškolení obsluhy a údržba zařízení.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů: 	Zařízení bude obsahovat plamenový ionizační analyzátor

Zařízení plamenový ionizační analyzátor TOC v plynných vzorcích pro stanovení koncentrace organického uhlíku v plynném vzorku musí minimálně splňovat následující kritéria:

Obecné požadavky na přístroj:

| Základní technická specifikace (požadavky zadavatele) | Nabídnutá specifikace (doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení) |
| --- | --- |
| Analyzátor TOC |  |
| Jedná se o přenosné provedení | doplní účastník |
| Zařízení je vhodné jak pro dlouhodobý provoz v řádech týdnů, tak i pro provoz krátkodobý v řádu hodin. | doplní účastník |
| Zobrazovaná naměřená hodnota zařízení CxHy, min. 5 číslic | doplní účastník |
| Rozsah měření 0 – 100 000 ppm nebo větší | doplní účastník |
| Min. 5 měřící rozsahy (automatická volba) | doplní účastník |
| Minimální detekovatelná koncentrace 1 ppm nebo nižší | doplní účastník |
| Odezva analyzátoru (T90) 1 s nebo nižší | doplní účastník |
| Vestavěná pumpa pro odběr vzorku | doplní účastník |
| Doba připravenosti zařízení k měření do 60 min od aktivace zařízení (zapnutí napájení elektrickým proudem) | doplní účastník |
| Analogový výstup 4 – 20 mA nebo 0 – 10 V | doplní účastník |
| Software a propojovací hardware pro archivaci měřených dat s možnosti exportu do programu MS Excel | doplní účastník |
| Spotřeba vodíku (paliva) max. 1 l/h | doplní účastník |
| Napájení 230 V, 50 Hz | doplní účastník |
| Max. hmotnost samostatného analyzátoru 30 kg | doplní účastník |
| Analyzátor splňuje podmínky pro měření emisí stanovené normou ČSN EN 14 181 | doplní účastník |
| Automatické odpojení H2 v případě výpadku plamene | doplní účastník |
| Automatické zapálení plamene řízené teplotou termostatu | doplní účastník |
| Filtr prachových částic 4 micron/100 cm2 | doplní účastník |