Příloha č. 1b - Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace

Výuková pracoviště pro PLC automatizaci

Předmětem plnění je dodávka a sestrojení tří nezávislých pracovišť, která budou pro pohyb využívat elektrické a pneumatické komponenty se zpětnou elektrickou vazbou informující o aktuální poloze pneumatických akčních členů + tři pracoviště pro výuku PLC/HMI systémů.

Požadavkem je sestrojit pracoviště:

- 1ks Manipulátor X Y Z – tříosý elektropneumatický manipulační systém

- 1ks Rotační překladač – rotační elektropneumatický manipulační systém

- 3ks Pracoviště pro výuku PLC/HMI systémů – pracovní stoly s panelem pro PLC HMI zařízení

Cílem je sestrojit na sobě nezávislá pracoviště, která poslouží pro výuku průmyslové automatizace. Návrh a realizace řešení musí odpovídat předloženým koncepčním návrhům dle nákresů pro jednotlivá řešení uvedené v příloze č. 1a Výzvy k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace – SmartFactory – Testbed Průmysl 4.0 CPIT TL3 – Technický popis.

Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž doprava do místa plnění, sestrojení a instalace zařízení v místě plnění včetně ověření a testování funkčnosti zařízení (zkušební provoz).

Výuková pracoviště pro PLC automatizaci musí splňovat následující kritéria:

- Manipulátor X Y Z – tříosý elektropneumatický manipulační systém

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet kusů: 					1 ks

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Tříosý pohyb manipulátoru v osách X Y Z | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| X Y Z Manipulátor bude sestrojen ze tří lineárních posuvů. Posuvy budou řízeny frekvenčním měničem s možností informací a předání aktuální polohy manipulátoru. Manipulátor ponese pneumatické chapadlo pro přenášení definovaných objektů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Osy budou opatřeny snímači koncových poloh. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukce manipulátoru bude splňovat předložená kritéria v uvedeném nákresu (viz příloha č. 1b - SmartFactory – Testbed Průmysl 4.0 CPIT TL3 – Technický popis) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukce bude vybavena průhledným materiálem tak, aby bylo možné vidět veškerou práci manipulátoru z vnějšku konstrukce. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukce bude obsahovat osvětlení manipulátoru. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukce bude z hliníkových profilů, sjednocena do stejného výrobního stylu se všemi dodanými pracovišti. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nosnost manipulátoru - minimální požadovaná nosnost manipulátoru v místě chapadla | ≥ 3 kg | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Minimální rozsah pohybu osy X | 900 mm | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Minimální rozsah pohybu osy y | 400 mm | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Minimální rozsah pohybu osy Z | 300 mm | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Opakovaná přesnost pohybu manipulátoru. | < 1 mm | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Manipulátor bude řízen průmyslovým PLC a vizualizace bude řešena pomocí operátorského panelu o úhlopříčce min. 7“ | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadován je vybraný typ CPU řídicího PLC, který je vhodný pro řízení vybraných pohonů manipulátoru. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mechanická pevnost konstrukce, při opření osoby o konstrukci, nesmí dojít k poničení ochranného rámu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Základní konstrukce bude vybavena pojezdovými koly s možností aretace. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pracoviště bude obsahovat ethernetové rozhraní. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektrické jištění dle normy pro daný typ zařízení, pozemní konstrukce, proudový chránič, bezpečnostní stop tlačítka, napájecí napětí bude 230V/400V odběr do 16A. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Předmět pro přesouvání bude válcového tvaru o průměru 30-50 mm a výšce 20-30mm. Předměty budou vyrobeny z plastového materiálu. Sada předmětů bude obsahovat předměty tří barev a každý předmět bude vybaven RFID tagem ve spodní části a QR identifikačním kódem v horní části. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém tlakového vzduchu a pneumatických čelistí designovaný tak, aby systém dokázal bezpečně uchytit a bezpečně držet definovaný přenášený předmět, součástí dodávky pro pracoviště bude elektrický kompresor pro tlakový vzduch. Umístění kompresoru bude provedeno součástí navržené konstrukce. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pneumatické chapadlo předmětů bude dimenzováno přesně pro potřeby přenášeného předmětu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pneumatické chapadlo bude poskytovat řídicímu informaci o stavu zavřeno/otevřeno | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pneumatické hadice a kabely vedoucí pro ovládání pneumatického chapadla budou vedeny ve vhodném kabelovém vedení určeném pro použití pro robotická či manipulační průmyslová pracoviště. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Senzory barev umožňující snímaní vybraných předmětů, RFID čtečka, kamera umožňující zpracování zvoleného QR kódu na přenášeném předmětu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Základní safety funkcionalita, při otevření dveří ke vstupu do manipulátoru musí dojít k zastavení stroje | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plocha pro překládání bude obsahovat možnost uložení překládaných předmětů o matici nejméně 4 x 4 objektů, rozměr skladu 400 mm x 400 mm. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plochy pro překládání budou totožné a budou obsahovat přesná místa pro naskladnění objektů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pohony musí řídicímu systému poskytovat informaci o aktuální pozici manipulátoru. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pohony manipulátoru musí umožnovat řízení rychlosti a zrychlení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí řešení bude demonstrační program pro PLC reprezentující celkové využití řešení všech komponentů mechanické úlohy, včetně využití ovládání pomocí operátorského panelu. Dodaný program bude využívat také možnosti instalované senzorové a kamerové techniky. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Veškeré zdrojové kódy aplikací pro PLC a OP, projekty v CAD/CAE budou součástí dodávky | ANO | účastník uvede ANO/NE |

- Rotační překladač – rotační elektropneumatický manipulační systém

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet kusů: 					1 ks

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Tříosý pohyb rotačního překladače v osách | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rotační překladač bude sestrojen z posuvů kolem tří os, dvě lineární osy a jedna rotační. Posuvy budou řízeny frekvenčním měničem s možností informací a předání aktuální polohy manipulátoru. Manipulátor ponese pneumatické chapadlo pro přenášení definovaných objektů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Osy budou opatřeny snímači koncových poloh | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukce rotačního překladače bude splňovat předložená kritéria v uvedeném nákresu (viz příloha č. 1b - SmartFactory – Testbed Průmysl 4.0 CPIT TL3 – Technický popis) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukce bude vybavena průhledným materiálem tak, aby bylo možné vidět veškerou práci manipulátoru z vnějšku konstrukce. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukce bude obsahovat osvětlení rotačního překladače | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukce bude z hliníkových profilů, sjednocena do stejného výrobního stylu se všemi dodanými pracovišti. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nosnost manipulátoru - minimální požadovaná nosnost rotačního překladače v místě chapadla | ≥ 3 kg | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozsah pohybu osy X | Minimální rotační pohyb 270° | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Minimální rozsah pohybu osy y | 400 mm | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Minimální rozsah pohybu osy Z | 400 mm | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Opakovaná přesnost pohybu rotačního překladače. | < 1 mm | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rotační překladač bude řízen průmyslovým PLC a vizualizace bude řešena pomocí operátorského panelu o úhlopříčce min. 7“ | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadován je vybraný typ CPU, který je vhodný pro řízení vybraných pohonů rotačního překladače. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mechanická pevnost konstrukce, při opření osoby o konstrukci, nesmí dojít k poničení ochranného rámu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Základní konstrukce bude vybavena pojezdovými koly s možností aretace. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pracoviště bude obsahovat ethernetové rozhraní. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektrické jištění dle normy pro daný typ zařízení, pozemní konstrukce, proudový chránič, bezpečnostní stop tlačítka, napájecí napětí bude 230V/400V odběr do 16A. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Předmět pro přesouvání bude válcového tvaru o průměru 30-50 mm a výšce 20-30mm. Předměty budou vyrobeny z plastového materiálu. Sada předmětů bude obsahovat předměty tří barev a každý předmět bude vybaven RFID tagem ve spodní části a QR identifikačním kódem v horní části. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém tlakového vzduchu a pneumatických čelistí designovaný tak, aby systém dokázal bezpečně uchytit a bezpečně držet definovaný přenášený předmět, součástí dodávky pro pracoviště bude elektrický kompresor pro tlakový vzduch. Umístění kompresoru bude provedeno součástí navržené konstrukce. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pneumatické chapadlo předmětů bude dimenzováno přesně pro potřeby přenášeného předmětu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pneumatické chapadlo bude poskytovat řídícímu informaci o stavu zavřeno/otevřeno | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pneumatické hadice a kabely vedoucí pro ovládání pneumatického chapadla budou vedeny ve vhodném kabelovém vedení určeném pro použití pro robotická či manipulační průmyslová pracoviště. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Senzory barev umožňující snímaní vybraných předmětů, RFID čtečka, kamera umožňující zpracování zvoleného QR kódu na přenášeném předmětu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Základní safety funkcionalita, při otevření dveří ke vstupu do rotačního překladače musí dojít k zastavení stroje | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vkládání materiálu do prostoru skladiště musí být možné, bez nutnosti otevření vstupních dveří, tak aby nemohlo dojít k zranění operátora | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pohony musí řídicímu systému poskytovat informaci o aktuální pozici rotačního překladače. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pohony manipulátoru musí umožnovat řízení rychlosti a zrychlení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí řešení bude demonstrační program pro PLC reprezentující celkové využití řešení všech komponentů mechanické úlohy, včetně využití ovládání pomocí operátorského panelu. Dodaný program bude využívat také možnosti instalované senzorové a kamerové techniky. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Veškeré zdrojové kódy aplikací pro PLC a OP, projekty v CAD/CAE budou součástí dodávky | ANO | účastník uvede ANO/NE |

- Pracoviště pro výuku PLC/HMI systému – pracovní stoly s panelem pro PLC HMI zařízení

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet kusů: 					3 ks

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Konstrukce pracovišť bude splňovat předložená kritéria v uvedeném nákresu (viz příloha č. 1b - SmartFactory – Testbed Průmysl 4.0 CPIT TL3 – Technický popis) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukce bude z hliníkových profilů, sjednocena do stejného výrobního stylu se všemi dodanými pracovišti. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mechanická pevnost konstrukce, při opření osoby o konstrukci, nesmí dojít k poničení ochranného rámu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pracoviště bude připojeno pomocí ethernetového rozhraní do sítě laboratoře | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektrické jištění dle normy pro daný typ zařízení, pozemní konstrukce, proudový chránič, bezpečnostní stop tlačítka, 3 x elektrická zásuvka 230V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Panel pro umístění PLC bude z pevného materiálu, aby umožňoval možnost montáže PLC zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| I/O ze všech PLC a Remote I/O vyvedeny na konektor canon25 dle specifikace objednatele | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Každé PLC bude mít navíc 8 simulačních DI a 2 simulačních AI, 1 simulační AO | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Všechna PLC, Remote I/O a OP připojena přes vhodný síťový prvek do sítě Ethernet | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Na čelním panelu budou vyvedeny min. 2 zásuvky 230V AC, 2x rozhraní Ethernet, příslušné konektory canon25 s vyvedenými I/O signály | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Na čelním panelu bude tlačítko nouzového vypnutí | ANO | účastník uvede ANO/NE |