Technická specifikace

3D tiskárna s technologií Selective Laser Melting

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu 3D tiskárny s technologií Selective Laser Melting (SLM), včetně SW a příslušenství.

Součástí plnění je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti 
a zaškolení obsluhy a programátorů. Součástí plnění je rovněž servisní podpora a údržba 3D tiskárny po dobu 2 let od převzetí zboží zadavatelem.

Výrobce 3D tiskárny: 			doplní účastník

Přesné typové označení 3D tiskárny:	doplní účastník

Počet kusů: 	1

3D tiskárna s technologií Selective Laser Melting musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| aditivní technologie Powder Bed Fusion Selective Laser Melting | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| skupenství výchozího materiálu | kovový prášek | účastník uvede ANO/NE |
| kompaktní uzavřená konstrukce zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| min. počet laserů | 1 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| proměnlivý průměr laserového paprsku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| rozpětí průměrů ohniska paprsku | min. 80-140 µm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení (pozn.: rozpětím od – do µm) |
| redukční rámeček tiskové komory | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| substráty pro redukovanou komoru | min. 5 | účastník uvede ANO/NE |
| výkon laseru | min. 700 W | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| druh laseru | Fiber laser | účastník uvede ANO/NE |
| objem stavebního prostoru [mm3] | min. 12 000 000 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| základní software (SW) pro nastavení a řízení procesu, včetně poskytnutí licencí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| SW pro monitorování provozu, vč. poskytnutí licencí na min. 2 roky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| aktualizace SW a technická podpora po dobu 2 let | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| procesní parametry pro materiály dodávané výrobcem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| otevřený přístup k procesním parametrům | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| příslušenství pro práškové hospodářství | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| jednotka pro prosévání prášků | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| zpracovatelné materiály | min. Ti64, 316L, AlSi10Mg, Cu, MS300 | účastník uvede ANO/NE |
| sada příslušenství pro manipulaci s práškovým materiálem | min. 6 sad příslušenství | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| síto pro prosévání prášku s rozměrem částic 63 µm | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| síto pro prosévání prášku s rozměrem částic 90 µm | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| příslušenství pro nanašeče práškového materiálu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| jeřábový dopravník pro manipulaci se substráty | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| set pro změnu materiálu sítovacího zařízení | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| set pro změnu materiálu dopravního zařízení | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| náhradní filtry pro provoz min. 2 let | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| rozšiřující modul 1: rozšíření s předhřevem do 200 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| rozšiřující modul 2: rozšíření s předehřevem do 500 °C s redukčním rámečkem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| rozšiřující modul 3: rozšíření s předehřevem do 500 °C | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| rozšiřující modul 4: rozšíření s chlazením pro měděné a vodivé materiály | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| základní příslušenství a materiál pro uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| startovací sada tiskového materiálu 316L | min. 100 kg | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.