Příloha č. 1 - Technická specifikace veřejné zakázky

Technická specifikace

Akustická kamera pro Near-Field Acoustic Localisation a software pro akustickou kameru

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka akustické kamery pro Near-Field Acoustic Localisation a software pro akustickou kameru (permanentní licence k software pro měření holografie akustickým polem a rozšíření diagnostických nástrojů BK Connect). Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, zapojení a zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy v rozsahu 8 hodin.

Akustická kamera pro Near-Field Acoustic Localisation:

Výrobce						doplní účastník

Přesné typové označení				doplní účastník

Software pro akustickou kameru:

Výrobce software					doplní účastník

Název software					doplní účastník

Akustická kamera pro Near-Field Acoustic Localisation musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Jednostranné ruční akustické pole pro holografii | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet mikrofonů | min. 36 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Jmenovitá citlivost mikrofonů | min. 10 mV/Pa | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Frekvenční rozsah mikrofonů | min. 55 - 10 000 Hz | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Dynamický rozsah mikrofonů | min. 33 - 133 dB | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Mikrofony s TEDs | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení mikrofonů CCLD | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Průměr mikrofonů | max. 7 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Délka mikrofonů | max. 35 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Hmotnost mikrofonů | max. 4 g | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Uspořádání mikrofonů - čtvercové | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost použití mikrofonů mimo akustické pole | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompatibilní se SW BK Connect/LabShop a HW LAN-XI | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Software pro akustickou kameru musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Software pro měření holografie akustickým polem |  |  |
| Permanentní licence k software pro měření holografie akustickým polem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kvazi-stacionární analýza | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přechodová analýza | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konformní analýza | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| SQ Metrics | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kalkulace z externích pluginů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Širokopásmová holografie | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Proximal holography | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| ATC Robot | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Panel Contribution | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Intensity Component Analysis | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| In Situ Absorption | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| ATC Positioning | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kalkulace NAH | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kalkulace SONAH | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kalkulace ESM | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozšíření diagnostických nástrojů BK Connect |  |  |
| Podpora alespoň na 3 roky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| CPB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| FFT | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řádová analýza (včetně trackingu) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sound Quality metriky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření s rázovým kladívkem a vibrátorem (vlastní frekvence FRF) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost buzení soustav sinusovým signálem s postupně zvyšující se frekvencí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modální analýza | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Korelační analýza | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Shock Response analýza | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řešení pro akustická pole | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Angle domain analysis | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Práce s formáty BKC .CSV .HDF5. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení/software.