Technická specifikace

3D tiskárna s technologií VatPhotopolymerization pro tisk resinů na bázi keramiky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu 3D tiskárny s technologií VatPhotopolymerization (VPP), včetně SW a příslušenství.

Součástí plnění je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti 
a zaškolení obsluhy a programátorů. Součástí plnění je rovněž servisní podpora a údržba 3D tiskárny po dobu 2 let od převzetí zboží Objednatelem.

Výrobce 3D tiskárny: 			doplní účastník

Přesné typové označení 3D tiskárny:	doplní účastník

Počet kusů: 	1

3D tiskárna s technologií VatPhotopolymerization musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Aditivní technologie VatPhotopolymerization | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Metoda výroby modelů vrstvením | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém fototvrzení pro výrobu „green parts“ keramických dílů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Skupenství výchozího materiálu | kapalný polymer (resin) | účastník uvede ANO/NE |
| Způsob vytvrzování materiálů | LED nebo DLP | účastník uvede konkrétní způsob |
| Rozlišení projektoru (velikost pixelu) | max. 70 µm | účastník uvede max. hodnotu |
| Výška vrstvy | min. 25–100 µm | účastník uvede rozsah |
| Objem stavebního prostoru | min. 70 × 40 × 100 mm3 | účastník uvede hodnoty |
| kompaktní uzavřená konstrukce zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální množství materiálů pro ověření procesu a vývoj vlastních materiálů | max. 25 ml | účastník uvede množství |
| Plné SW vybavení pro přípravu a tiskové úlohy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Integrovaný slicer („kráječ modelu do vrstev“) v SW pro převod dat do 3D tiskárny | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zpracování dat včetně kompenzace zmenšení modelů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Datový formát vstupního digitálního modelu | STL | účastník uvede formát |
| Aktualizace SW a technická podpora po dobu 2 let | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora operačního systému Windows 11, 64bit | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zpracovatelné materiály | min. na bázi oxidu hlinitého, oxidu zirkoničitého, oxidu křemičitého, hydroxiapatitu | účastník uvede ANO/NE |
| Procesní parametry pro zpracovatelné materiály | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Otevřený přístup k procesním parametrům | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadovaný hustota finálního modelu v závislosti na křivce slinování – doplnit na bázi oxidu hlinitého | min. 98.5 % | účastník uvede rozsah/hodnoty |
| Požadavky na napájení | 110/230 V 6 A | účastník uvede ANO/NE |
| Materiál pro uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na bázi oxidu hlinitého | min. 1 kg | účastník uvede množství |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.