Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Osciloskop

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osciloskopu. Primární využití požadovaného zařízení je analýza dějů v oblasti elektrických regulovaných pohonů včetně výkonové elektroniky a spínacích dějů.

Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění a kalibrace zařízení.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Osciloskop musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Šířka pásma | min. 2 GHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Počet kanálů | min. 4 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Vertikální rozlišení (hardwarové – skutečné rozlišení použitého analogově-digitálního převodníku (ADC), nikoliv na rozlišení dosažené softwarovým zpracováním) | min. 12-bit | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Vzorkovací frekvence | min. 10 GSa/s na kanál | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Paměť | min. 500 Mpts/ch | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Obrazovka/Displej | min. 15" | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozhraní | min. 2x USB-A 3.0 min. 1x LAN ovládání osciloskopu přes LAN | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Sondy pro měření napětí a proudu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření napětí: šířka pásma minimálně: DC - 500 MHz Přesnost ± 2 % a lepší Maximální napětí: min. CAT Ⅱ 400 Vrms | 4x | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Měření proudu: šířka pásma minimálně: DC - 50 MHz Měřicí rozsah: 30A Maximální napětí: min. CAT I 300 V | 3x | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.