Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Kulový mlýn pro vysoce výkonné mletí

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kulového mlýnu pro vysoce výkonné mletí s možností regulace teploty (s chlazením) a včetně příslušenství. Zařízení je určeno pro redukci velikosti částic, homogenizaci materiálu a mechanické legování s možností regulace teploty během procesu zpracování. Drcení a mletí materiálu se děje pomocí nárazů a tření za přítomnosti mlecích koulí.

Zadavatel požaduje laboratorní zařízení pro vysoce výkonné mletí a drcení materiálů s výstupní velikostí prášků v rozměrech až nanometrů. Zařízení je určeno pro zpracování různých typů materiálů, jak křehkých, tvrdých, tak i houževnatých. U zařízení je požadována funkce regulace teploty při mletí, tzn. možnost regulovat maximální a minimální teplotu v průběhu procesu. Zařízení musí být vybaveno interním chlazením, aby bylo zabráněno ohřívání mletého materiálu během procesu nad stanovenou teplotu.

Zařízení musí být určeno pro zpracování kovových a keramických materiálů, biomateriálů včetně zpracování různých typů odpadů. Zpracovávané materiály budou určeny pro oblast metalurgie, práškové metalurgie, chemického inženýrství, zpracování nanomateriálů na bázi keramiky, přípravy katalyzátorů, recyklace, atd.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, ověření funkčnosti (test mletí po instalaci a zprovoznění) a zaškolení obsluhy zařízení v rozsahu min. 8 hodin.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů: 						1 ks

Kulový mlýn pro vysoce výkonné mletí musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Kulový mlýn pro vysoce výkonné ultrajemné mletí: |  |  |
| Možnost mletí dvou dávek (vzorků) najednou | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mlecí nádoby včetně víka z korozivzdorné ocele vč. těsnění o objemu min. 100 ml – 2 ks | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Aerační víčka pro mletí pod ochrannou atmosférou, plně kompatibilní s mlecími nádobami, včetně těsnění – 2 ks | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Chlazení mlecí nádoby v průběhu procesu mletí, tj. bez přerušení procesu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Regulace teploty během procesu mletí v rozmezí 30 až 80 °C – možnost nastavení minimální a maximální teploty | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nastavení doby mletí s automatickým vypnutím po ukončení procesu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Intervalový provoz s možností zpětného chodu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost suchého i mokrého mletí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Regulace otáček | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální rychlost otáček: | rovno nebo vyšší než 2000 ot./min | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Ovládání přes dotykový displej, možnost uložení min. 5 programů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost dosažení střední velikosti částic řádově pod 100 nm pro keramické materiály | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| USB rozhraní pro připojení PC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mlecí tělesa: |  |  |
| Mlecí koule o průměru 10 mm z korozivzdorné ocele, min. 800 g | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mlecí koule o průměru 5 mm z korozivzdorné ocele, min. 800 g | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mlecí koule o průměru 3 mm z korozivzdorné ocele, min. 1000 g | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Notebook s možností připojení ke kulovému mlýnu: |  |  |
| Velikost obrazovky | rovno nebo větší 14" | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozlišení obrazovky | min. 1920 x 1080 FHD | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Úprava povrchu obrazovky - matná/antireflexní, LED podsvícení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Procesor - x86-64 kompatibilní | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výkon | PassMark Average CPU Mark minimální hodnota 8314 dle http://www.cpubenchmark.net na konci lhůty pro podání nabídek | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Grafická karta | nesdílená min. 4GB grafické RAM DDR5 | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Paměť RAM | min. 8 GB min. DDR4 | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Pevný disk | min. 128 GB SSD + min. 1TB (5400 ot./min) HDD | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Síťová karta - ethernet 100/1000 Mb, RJ 45 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Wifi, 802.11 ac | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| BlueTooth (4.2) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní a výstupní porty | min. 2 x USB 3.1, 1x USB-C (podpora DisplayPort 1.2), výstup pro externí monitor | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Klávesnice - CZ podsvícená s numerickou klávesnicí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Hmotnost vč. baterií | max. 1,7 kg | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Materiál konstrukce - celokovový (unibody) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Operační systém - Základní OS pro upgrade na Windows v rámci programu CAMPUS (OEM Win 7/8/10) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Příslušenství: |  |  |
| Ostatní příslušenství nutné pro běžný provoz zařízení po dobu 2 let: přípojné hadice, filtry, těsnění, aj. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.