Rozšíření technické infrastruktury počítačové sítě VŠB-TUO

### V rámci doplnění infrastruktury počítačové sítě je předmětem zakázky částečná obnova a doplnění prvků počítačové sítě VŠB-TU Ostrava. Pořizovaná zařízení musí být plně kompatibilní se současně provozovanou infrastrukturou, transparentně,  bez jakékoliv ztráty doposud vložených investic.

Plnění je rozděleno do následujících položek:

| Položka číslo | ks | Položka | Max. cena vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | Přepínače páteřní sítě | 3 250 tis. Kč |
| 2. | 4 | Datacentrový přepínač | 1 700 tis. Kč |
| 3.a | 2 | Agregační 10GE přepínač | 240 tis. Kč |
| 3.b | 4 | Agregační 10GE přepínač | 480 tis. Kč |

### Popis stávajícího řešení

Pevná část počítačové sítě je tvořena přístupovými a agregačními přepínači Cisco Catalyst 2960/3560/3750/6500/6800, datacentrová síť je tvořena přepínači Cisco Nexus5548UP. Napříč celou sítí je používán protokol VTP, další parametry jsou uvedeny v tabulce požadavků. Poptávané přepínače jsou určeny k náhradě vadných nebo zastaralých přepínačů a z části také do servisního skladu, ze kterého jsou operativně nahrazovány poškozené prvky, popř. doplňována stávající infrastruktura. V celé síti je také podporován protokol IPv6 vč. vybraných bezpečnostních mechanismů.

### Požadavky na dodaná zařízení

Dodavatel poskytne Zadavateli po dobu trvání podpory (po dobu záruky) všechna relevantní SW vydání a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Zadavatele a fungovalo bez závad. Dodavatel se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových programových verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Dodavatel se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.

Dodavatel je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou by nebyl Dodavatel schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je Dodavatel povinen zajistit Zadavateli přistup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje. Jako součást dodávky budou Dodavatelem dodány technické listy jednotlivých položek plnění.

Dodavatel je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů od výrobce a dostupnost vlastní podpory pro dodané řešení za podmínek specifikovaných Zadavatelem.

Dodavatel zajistí seznámení zástupců objednatele a jejich proškolení pro práci s nástroji pro centrální správu, s funkcemi administrátorského přístupu k nástrojům jednotlivých funkcí, se zabezpečeným přístupem pro vzdálenou správu jednotlivých komponent (https, ssh), s grafickým rozhraním pro správu jednotlivých komponent řešení, s nástroji pro hromadné a dávkové konfigurace a s nástroji pro monitorování technických parametrů systému. Předpokládaný rozsah školení je 2x8h, školení bude probíhat v sídle zadavatele v kampusu v Ostravě-Porubě.

Všechna dodaná síťová zařízení musí být 100% kompatibilní se zařízením používaným v síti VŠB-TU Ostrava v současné době.

Dodavatel je povinen doložit oficiální potvrzení výrobce stvrzující jeho zastoupení a doklad o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka VŠB, pokud o to Zadavatel požádá. Zadavatel požaduje originální a nové zařízení, licencované ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.

Dodaná zařízení musí být integrovatelná do aktuálně provozovaného centralizovaného managementu počítačové sítě (Cisco Prime Infrastructure) a do dalších automatizovaných systémů pro dohled a správu počítačové sítě a to bez dodatečných nákladů a to i do budoucna při aktualizaci programového vybavení dodaných zařízení nebo centralizované správy. Požadovaná kompatibilita nabídnutých zařízení bude posuzována z pohledu již provozovaných infrastruktur a instalací z pohledu s plnění technických podmínek plnění.

Zadavatel požaduje dodat taková zařízení, u kterých je výrobcem deklarována produktová podpora a stabilita minimálně 5 let od data dodávky a to včetně nových programových verzí, údržby a rozvoje programového vybavení a možnosti prodloužení HW i SW podpory u výrobce.

### Popis prvku Přepínač páteřní sítě

K prvku požadujeme zajistit a dodat:

- 2ks optických 25Gbps transceiverů,

- licence pro zajištění veškerých požadovaných funkcionalit na min. 36 měsíců,

- záruku a servisní podporu výrobce v délce 36 měsíců, režim NBD.

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Min. způsob splnění |
| --- | --- |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |
| Formát přepínače | Modulární |
| Počet slotů v šasi pro moduly rozhraní | 4 |
| Výška šasi | max. 8 RU |
| Hloubka šasi | max. 43cm |
| Minimální počet neblokovaných portů 1/10/25GE s volitelným fyzickým rozhraními typu SFP, SFP+, SFP28 | 48 |
| Možnost rozšíření o minimální počet neblokovaných portů 40GE s volitelným fyzickým rozhraním typu QSFP28 nebo QSFP+ | 24 |
| Možnost rozšíření o minimální počet neblokovaných portů 100GE s volitelným fyzickým rozhraním typu QSFP28 | 24 |
| Interní redundantní napájecí zdroje v režimu N+1 | Ano |
| Požadovaný počet napájecích zdrojů | 4 |
| Napájecí zdroje, max.dosažitelný výkon každého | min. 2000W |
| ventilátory vyměnitelné z přední strany šasi | Ano |
| ventilátory vyměnitelné ze zadní strany šasi | Ano |
| Požadovaná minimální přenosová kapacita slotu | 2.4 Tbit/s |
| Optický (SFP nebo SFP+) Out-Of-Band port na řídícím modulu | Ano |
| Redundantní řídící modul | Ano |
| Výpadek redundantního řídícího modulu nesmí snížit přenosovou kapacitu přepínače | Ano |
| Stateful Switch Over | Ano |
| Non-stop Forwarding mezi řídícími moduly | Ano |
| ISSU | Ano |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 100MB |
| SSD úložiště každého řídícího modulu pro hostované aplikace | min. 900GB |
| Velikost MAC address tabulky | 80000 |
| Min. počet IPv4 routes | 200000 |
| Min. počet IPv6 routes | 200000 |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 27000 |
| Flexibilní alokace SRAM a TCAM zdrojů | Ano |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation - LAG) | Ano |
| IEEE 802.3ad přes více linkových karet v šasi nebo více šasi | Ano |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | Ano |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | Ano |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | Ano |
| Podpora jumbo rámců (min. 9216 bytes) | Ano |
| Detekce protilehlého zařízení | např. CDP nebo LLDP |
| Protokol VTP pro definici a správu VLAN sítí | Ano |
| OSPFv2, OSPFv3 | Ano |
| EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | Ano |
| ISIS | Ano |
| BGPv4 | Ano |
| VXLAN s BGP EVPN | Ano |
| Graceful Insertion and Removal | Ano, s podporovaným firmware |
| IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM) | Ano |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | Ano |
| Min. počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 500 |
| MPLS VPN | Ano |
| MPLS VPN - 6VPE | Ano |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) pro IPv4 i IPv6 | Ano |
| Reverse path check (uRPF) | Ano |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |
| QoS - Strict Priority Queue | Ano |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | Ano |
| QoS marking - DSCP, CoS | Ano |
| QoS Policing | Ano |
| QoS-Hierarchical QoS | Ano, min. 2 úrovně |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | Ano |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, IPv6 source guard) | Ano |
| Port ACL, VLAN ACL | Ano |
| Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny | Ano |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | Ano |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | Ano |
| Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | Ano |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | Ano |
| MACSEC / IEEE 802.1AE (AES-GCM-256) na všech portech | Ano |
| Source-Group Tag Exchange Protocol nebo ekvivalentní | Ano |
| IGMPv2/v3 snooping | Ano |
| MLD snooping | Ano |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow/IPFIX nebo ekvivalentní a jejich export | Ano |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | Ano |
| SSHv2 | Ano |
| CLI rozhraní | Ano |
| Vzdálená identifikace zařízení a komponent pomocí "Blue Beacon" mechanismu | Ano |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | Ano |
| Python scripting | Ano |
| Linux shell | Ano |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | Ano |
| Application hosting | Ano |
| Schopnost aplikace softwarových záplat bez nutnosti povyšování celého firmware | Ano |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | Ano |
| SNMPv2/v3 | Ano |
| Podpora network boot (iPXE) | Ano |
| Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | Ano |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | Ano |
| Vzdálený port mirroring (ERSPAN) | Ano |
| NTPv3 server | Ano |

### Popis prvku Datacentrový přepínač

K každému prvku požadujeme zajistit a dodat:

- 8ks optických 100GE transceiverů pro vzájemné propojení prvků do vzdálenosti 2km,

- 4ks 100GE transceiverů pro propojení prvků do vzdálenosti cca 3m,

- 3ks adaptér/chobotnicový kabel 4x10GE s SFP+ porty a s možnosti zapojení do jednoho 40GE portu přepínače, s možností osazení běžnými 1/10GE LR, SR nebo Twinax transceivery,

- neomezené licence pro zajištění veškerých požadovaných funkcionalit po dobu životnosti zařízení,

- záruku a servisní podporu výrobce v délce 36 měsíců, režim NBD.

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění |
| --- | --- |
| Formát zařízení | Fixní |
| Redundantní AC zdroj (front-to-back airflow) | Ano |
| Celková propustnost přepínače | 7,2 Tbps |
| Minimální počet neblokovaných portů typu 40/100GE s volitelným fyzickým rozhraním | 36 |
| Podpora break-out modu 4x10/25GE pro každý port | Ano |
| Podpora dual-rate 40/100GE QSFP rozhraní umožňujících přenos signálu přes duplexní multimodová vlákna typu OM3, resp. OM4 | Ano |
| VXLAN routing | Ano |
| VXLAN with MP-BGP EVPN control plane | Ano |
| Podpora EVPN Route Type 2 (MAC/IP Advertisement Route), Route Type 3 (Inclusive Multicast Ethernet Tag Route), Route Type 4 (Ethernet Segment Route) a Route Type 5 (IP Prefix Route) | Ano |
| Policy based routing ve VXLAN infrastruktuře pro integraci L4-L7 zařízení | Ano |
| PVLAN ve VXLAN infrastruktuře | Ano |
| Možnost rozšířit funkcionalitu přepínače o IP multicast routing ve VXLAN infrastruktuře | Ano |
| VXLAN OAM - Ping | Ano |
| VXLAN OAM – Traceroute a Pathtrace | Ano |
| IEEE 802.3ad | Ano |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis Link Aggregation) | Ano |
| Minimálně 32 linek jako součást Link Aggregation Group | Ano |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Groups | 200 |
| Podpora "jumbo rámců" | Min. 9216 bytes |
| IEEE 802.1Q | Ano |
| Minimální počet aktivních VLAN | 3900 |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | Ano |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | Ano |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP) | Ano |
| Minimální počet MAC záznamů | 70000 |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | Ano |
| QoS marking - DSCP, CoS | Ano |
| QoS - Priority Based Flow Control (IEEE 802.1Qbb) | Ano |
| QoS - Flow aware congestion management | Ano |
| QoS - Flow aware packet prioritization | Ano |
| Možnost zobrazit využití bufferů per port a per queue v reálném čase | Ano |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 40MB |
| IEEE 802.1ae (AES-GCM-XPN-256) na všech portech | Ano |
| Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | Ano |
| Minimální počet host IPv4 routes | 250000 |
| Minimální počet host IPv6 routes | 250000 |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | Ano |
| OSPFv2/OSPFv3 | Ano |
| BGP/MP-BGP | Ano |
| IS-IS | Ano |
| ECMP | Ano, min. 64 cest |
| IGMPv2, IGMPv3 | Ano |
| MLDv2 | Ano |
| IGMP snooping | Ano |
| IP Multicast (PIM SM, PIM SSM) pro IPv4 i IPv6 | Ano |
| PIM BiDir | Ano |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | Ano |
| VRF Route Leaking | Ano |
| VRF Route Leaking pro IP Multicast | Ano |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | Ano |
| Port ACL, VLAN ACL | Ano |
| IPv6 First Hop Security (Binding guard, RA guard, DHCPv6 snooping) | Ano |
| Line rate flow telemetrie (schopnost monitorovat každý paket, každý datový tok procházející přepínačem) | Ano |
| Integrovaná Flow table | Ano, min. 32000 záznamů |
| Možnost exportovat monitorovaná data ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | Ano |
| Control Plane Policing | Ano |
| Integrace s VMware vCenter umožňující zobrazit virtuální servery připojené na jednotlivé fyzické porty přepínače | Ano |
| Integrace s VMware vCenter umožňující automatickou konfiguraci VLAN instancí pro připojení virtuálních serverů | Ano |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím NETCONF/YANG | Ano |
| Model-driven telemetrie pro real-time streaming stavových a statistických informací (interface counters, interface status, BGP neighbor state, VLANs apod.) | Ano |
| Model-driven telemetrie telemetrie - gRPC/GPB transport | Ano |
| Model-driven telemetrie telemetrie – time-based a event-based triggers | Ano |
| Python scripting | Ano |
| Puppet, Chef, Ansible programming | Ano |
| Power-on autoprovisioning | Ano |
| CLI rozhraní | Ano |
| SSHv2 | Ano |
| SNMPv3 | Ano |
| TWAMP Server/Reflector (RFC 5357) | Ano |
| NTP server | Ano |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | Ano |
| TACACS+ klient | Ano |
| Port mirroring (SPAN) | Anos |
| Vzdálený port mirroring přes L3 směrovanou síť | Ano |
| Syslog | Ano |
| Role Based Access Control | Ano |

### Agregační 10GE 24-portový přepínač

| Požadovek na funkcionalitu/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |
| Formát přepínače | Stohovatelný |
| Počet 10/100/1000 RJ-45 portů | 24 |
| Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |
| Minimální počet zařízení ve stohu | 8 |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 400 Gb/s |
| Sdílení výkonu napájecích zdrojů napříč celým stohem | ano |
| Stateful Switchover v rámci stohu | ano |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | ano |
| Interní redundantní napájecí zdroj požadován | ano |
| Datový stohovací kabel požadován | ne |
| Napájecí stohovací kabel požadován | ne |
| Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE+ napájením | 24 |
| Minimální PoE budget | 445W |
| min. počet 10GE portů | 8 |
| Velikost MAC address tabulky | 30000 |
| Min. počet IPv4 routes | 32000 |
| Min. počet IPv6 routes | 16000 |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 5000 |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ano |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více chassis | ano |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ano |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 128 |
| IEEE 802.1Q | ano |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |
| IEEE 802.1x | ano |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ano |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ano |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ano |
| RADIUS CoA | ano |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ano |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ano |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ano |
| Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | ano |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ano |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ano |
| OSPFv2 | ano |
| OSPFv3 | ano |
| IGMPv2, IGMPv3 | ano |
| IGMP snooping | ano |
| MLD snooping | ano |
| DHCP relay | ano |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ano |
| QoS marking - DSCP, CoS | ano |
| QoS - Strict Priority Queue | ano |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ano |
| QoS Policing | ano |
| QoS-Per Flow policing | ano |
| QoS-Hierarchical QoS | ano, min. 2 úrovně |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ano |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ano |
| IPv6 QoS | ano |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | ano |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ano |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano |
| PACL, VACL | ano |
| IEEE 802.1ae na uplink portech | ano |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ano |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ano |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ano |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ano |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ano |
| Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | ano |
| IEEE 802.3af | ano |
| IEEE 802.3at | ano |
| IEEE 802.3az | ano |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ano |
| Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ano |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ano |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ano |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ano |
| SSHv2 | ano |
| CLI rozhraní | ano |
| Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ano |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ano |
| Možnost nízkoúrovňového skriptování (Python, Linux shell) | ano |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ano |
| Application hosting | ano |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ano |
| SNMPv2/v3 | ano |
| Podpora network boot (iPXE) přes IPv4 i IPv6 | ano |
| Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ano |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano |
| NTPv3 server | ano |