Technická specifikace

360° mid-range LiDAR senzor

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sady 4 kusů 360° mid-range LiDAR (Light Detection and Ranging) senzorů. Součástí plnění je také doprava do místa plnění. Všechny senzory v sadě budou stejné.

Výrobce 360° mid-range LiDAR senzoru: 			doplní účastník

Přesné typové označení 360° mid-range LiDAR senzoru:	doplní účastník

Počet kusů: 	4

360° mid-range LiDAR senzor musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Dosah měření (při odrazivosti 10 %) | min. 90 m | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Zorné pole (vodorovně x svisle) | 360°x45° | účastník uvede ANO/NE |
| Hmotnost (pouze senzor) | <500 g | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Spotřeba energie (nominální) | <18 W | účastník uvede ANO/NE |
| Počet bodů za sekundu (Single return) | min. 2 600 000 bodů/s | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Snímkovací frekvence (nastavitelná) | 10 Hz/20 Hz | účastník uvede ANO/NE |
| Provozní napětí | min. 10-16 V | účastník uvede ANO/NE |
| Oblast použití | automobilový průmysl | účastník uvede ANO/NE |
| Počet kanálů | min. 128 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Provozní teplota | min. –20 °C až +55 °C | účastník uvede ANO/NE |
| Synchronizace | PTP (IEEE 1588 nebo 802.1AS) | účastník uvede ANO/NE |
| Třída laseru | třída 1 – bezpečný pro oči | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní data pro každý bod | vzdálenost, síla signálu, reflektivita, intenzita dopadajícího blízkého infračerveného záření, kanál, azimutální úhel a časová značka | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost měření vzdálenosti | max. ±3 cm | účastník uvede ANO/NE |
| Stupeň krytí | min. IP68 | účastník uvede ANO/NE |
| Korekce polohy IMU | ano | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.