Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Pracovní dron s pokročilými senzory pro FBI

Pracovní dron s pokročilými senzory

Pracovní dron s pokročilými senzory musí mít min. následující části a příslušenství a musí splňovat alespoň následující kritéria:

- Letová platforma

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Požadované parametry:

- kvadrokoptéra

- Maximální vzletová hmotnost (MTOW): ≥ 10 kg

- Užitečné zatížení: ≥ 5,0 kg

- Maximální doba letu: ≥ 40 min. s payloadem ≥ 1 kg

- Max. horizontální rychlost ≥ 20 m/s.

- Maximální rychlost stoupání: ≥ 8 m/s

- Maximální rychlost klesání: ≥ 6 m/s.

- Maximální odolnost vůči větru: min. 11 m/s

- Provozní teplota: -20 °C až 50 °C

- Ochrana proti vniknutí (IP): I43

- Podporované GNSS: min GPS + Galileo

- RTK přesnost: ≤ 3 cm (horiz.) / ≤ 4 cm (vert.) – integrovaně nebo dodaným kompatibilním RTK modulem.

- Součástí balení ovladač

- Minimálně 2 sady náhradních baterií k letové platformě a ovladači (kromě baterií dodávaných s dronem)

- Možnost zavěšení až tří senzorů na letové platformě včetně potřebného příslušenství

- Popruh na ovladač

- kompatibilní s níže uvedeným příslušenstvím

- Multisenzorová kamera

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Požadované parametry:

- RGB kamera s minimálním optickým zoomem 34× a hybridním přiblížením až 400×

- Termální kamera radiometrická, rozlišení minimálně 1280 × 1024 px, obnovovací frekvence 30 Hz

- Laserový dálkoměr s dosahem minimálně 3000 m

- Stabilizace pomocí 3osého gimbalu s vysokou přesností.

- Podpora simultánního zobrazení RGB, IR a laserového měření

- Podpora nočního režimu a inteligentních analytických funkcí

- Napájení z letové platformy

- Full-frame fotogrammetrická kamera

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Požadované parametry:

- Full-frame RGB kamera s CMOS snímačem o rozlišení minimálně 45 Mpx pro profesionální mapování a 3D modelování.

- Výměnné objektivy – podpora různých ohnisek (např. 24 mm, 35 mm, 50 mm) – součástí jeden objektiv s ohniskem 35 mm.

- Mechanická závěrka s eliminací deformace obrazu (rolling shutter), minimální životnost 200 000 cyklů.

- Režim rychlého snímání – minimálně 0,7 s na jeden snímek s RTK/PPK záznamem.

- Integrovaná synchronizace GNSS dat a času expozice.

- Stabilizace pomocí 3osého gimbalu s vysokou přesností.

- Napájení z letové platformy

- LIDAR systém

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Požadované parametry:

- Pulzní LIDAR s minimálním skenovacím úhlem ≥70°

- Maximální dosah minimálně 250 m při 10 % odrazivosti a 450 m při 80 % odrazivosti

- Vertikální přesnost maximálně 4 cm, horizontální maximálně 5 cm na vzdálenost 150 m

- Integrovaná RGB kamera minimálně 20 MP (4/3″ CMOS nebo APS-C)

- Maximální rychlost sběru dat 240 000 bodů za sekundu

- 3osý stabilizovaný gimbal

- Hmotnost max. 1 500 g

- Napájení z letové platformy

- Multispektrální kamera

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Požadované parametry:

- Minimálně 10 samostatných spektrálních pásem, zahrnující blue, green, red, red edge, NIR a další

- Globální závěrka (global shutter)

- Podpora Pan-sharpening funkce

- Minimální prostorové rozlišení lepší než 8 cm/px ve výšce 120 m

- Synchronizace s GNSS/RTK

- Součástí kalibrační panel kompatibilní s kamerou

- Kompatibilita s GIS a fotogrammetrickými softwary, kompatibilita se satelitními daty Landsat 8 a Sentinel-2

- Hmotnost max. 800 g

- Napájení z letové platformy, nebo vlastním modulem

- Laserový detektor metanu

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Požadované parametry:

- Technologie laserové absorpční spektroskopie

- Citlivost minimálně 5 ppm·m

- Detekční rozsah 1–50 000 ppm·m

- Přesnost ±10 % v rozsahu 100–50 000 ppm·m

- Reakční doba maximálně 5 ms

- Vzorkovací frekvence minimálně 500 kHz

- Maximální detekční vzdálenost až 300 m

- 3osý stabilizovaný gimbal

- Videovýstup minimálně v rozlišení 4K při 30 fps

- Krytí minimálně IP54

- Pozemní referenční stanice s výškově nastavitelným stativem

Výrobce:			doplní účastník

Přesné typové označení:	doplní účastník

Požadované parametry:

- Podpora GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou a dalších GNSS systémů

- Přesnost RTK horizontálně maximálně 1 cm + 1 ppm, vertikálně maximálně 2 cm + 1 ppm při fixovaném sledování

- Připojení k letové platformě bezdrátově

- Integrovaná baterie s minimální výdrží 4 hodiny provozu

- Stativ výškově nastavitelný, kompatibilní s běžnými standardy (125cm/200cm)

- Krytí minimálně IP65

- Software

Požadované parametry:

- Obecné požadavky

  - Grafické uživatelské rozhraní i plnohodnotný CLI pro dávkové (batch) zpracování

  - CPU + GPU akcelerace

  - Perpetuální (celoživotní) floating licence, nebo single-device licence s možností offline aktivace

  - Podporované OS: Windows 10/11 (64-bit)

  - Support & Upgrades (S & U): 3 leté S & U

- Fotogrammetrická aplikace pro zpracování snímků z dronů a pozemních kamer.

  - Offline zpracování dat z dronů – rychlé generování ortomozaik, DSM/DTM a bodových mračen bez nutnosti internetového připojení.

  - Podpora formátů JPEG, TIFF, DNG a RAW včetně importu GPS/EXIF metadat a geotagů.

  - Automatická kalibrace kamery a klíčový workflow: Initial Processing, Point Cloud Densification, DSM/DTM, Orthomosaic.

  - Tvorba ortomozaik (GeoTIFF, JPEG2000) a digitálních modelů povrchu (DSM) i terénu (DTM).

  - Generování mračen bodů exportovatelných do LAS/LAZ, XYZ a 3D modelů (OBJ, FBX).

  - Přesné měření délek, ploch a objemů včetně tvorby konturových čar a digitálních řezů.

  - Výpočet vegetačních indexů – NDVI, NDRE, VARI, TGI, LCI a další pro monitoring vegetace a zdraví porostu

  - Import GCP (Ground Control Points) pro zvýšení geolokační přesnosti výstupů.

  - Detailní reporty kvality a automatizované generování přehledů (HTML).

  - Export dat ve standardních formátech: GeoTIFF, LAS, OBJ, FBX.

- Specializovaný nástroj pro zpracování dat z LIDARU

  - Offline zpracování dat – rychlé generování mračen bodů, ortomozaik, digitálních modelů terénu a povrchu bez nutnosti připojení k internetu.

  - Import surových dat z LiDARu a RGB kamer, včetně podpory synchronizace trajektorie letu a IMU dat.

  - Tvorba georeferencovaných mračen bodů ve formátech LAS/LAZ s možností klasifikace bodů (např. terrain, non-terrain, buildings, vegetation).

  - Automatizované generování digitálního modelu terénu (DTM), digitálního modelu povrchu (DSM) a intenzitní mapy.

  - Generování ortofotomapy z RGB kamer ve formátu GeoTIFF nebo JPEG2000 s přesným georeferencováním.

  - Přesné měření délek, ploch a objemů, včetně nástrojů pro tvorbu profilů a konturových čar.

  - Možnost importu GCP (Ground Control Points) pro zvýšení absolutní přesnosti výstupů.

  - Exportní formáty: GeoTIFF, LAS, OBJ, XML.

- Obecné požadavky

- Všechny dodané komponenty musí být nové, nepoužité a certifikované pro provoz v EU

- Součástí předání musí být kompletní uživatelská i servisní dokumentace v českém jazyce.

- Zaškolení

  - Hlavní zaměření: první vzlet a uvedení dronu do provozu.

  - Příprava dronu k letu (připojení baterií, kalibrace IMU a kompasu, kontrola vrtulí).

  - Postup předletové kontroly a bezpečnostní checklist.

  - Základy pilotáže v manuálním i automatickém režimu (včetně nouzových postupů a návratu domů).

  - Praktický letový trénink – alespoň 3 vzlety a přistání pod dohledem instruktora.

  - Délka a kapacita: 4 hodinnový kurz (max. 5 účastníků).

- Záruka, servis a podpora

  - Minimální záruční doba 24 měsíců na hardware, 12 měsíců na software.

  - Zákaznická podpora po dobu záruky e-mailem a telefonicky Po–Pá, 8:00–17:00.

  - Rozšířené krytí nehod (accidental-damage):

- Havarijní pojištění po dobu jednoho roku