# Příloha č. 2 – Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem Dodávka IT techniky 39/2025

zadávané v dynamickém nákupním systému s názvem Dodávky IT + AV techniky od 2024 a evidenčním číslem ve Věstníku veřejných zakázek Z2024-026774.

Rozšíření infrastruktury počítačové sítě VŠB-TUO

V rámci doplnění infrastruktury počítačové sítě je předmětem zakázky částečná obnova a doplnění prvků počítačové sítě VŠB-TU Ostrava. Pořizovaná zařízení musí být plně kompatibilní se současně provozovanou infrastrukturou, transparentně bez ztráty doposud vložených investic.

Popis stávajícího řešení pevné sítě

Pevná část počítačové sítě je tvořena přístupovými a agregačními přepínači Cisco Catalyst 1000/2960/6500/6800/9200/9300/9500/9600 a datacentrovými prvky Cisco Nexus 5548UP/9300. Napříč celou sítí je používán protokol VTP, další parametry jsou uvedeny v tabulce požadavků. Poptávané přepínače jsou určeny k náhradě vadných nebo zastaralých přepínačů a z části také do servisního skladu, ze kterého jsou operativně nahrazovány poškozené prvky, popř. doplňována stávající infrastruktura. V celé síti je také podporován protokol IPv6 vč. vybraných bezpečnostních mechanismů.

Popis stávajícího řešení WiFi sítě

Pro rozšíření kapacity provozované přístupové sítě, možnosti poskytnutí nových služeb a zároveň zachování kompatibility se současným provozovaným řešením, je záměrem pořídit přístupové bezdrátové body s níže uvedenými specifikacemi. Součástí dodávky musí být i všechny potřebné licence pro běh systémů jako celku.

Vyžadovaná kompatibilita nabídnutých technických prvků bude posuzována z pohledu výrobce již provozovaných zařízení. Vyžadována je 100% kompatibilita a možnost užití veškeré funkcionality bezdrátových přístupových bodů s již provozovaným systémem pro konfiguraci a řízení bezdrátových přístupových bodů Cisco AIR-CT5520-K9 a Cisco Catalyst C9800.

Popis stávajícího řešení VPN

VPN přístup je realizován pomocí klienta Cisco Secure Client (dříve Anyconnect), který se připojuje ke koncentrátorům ASA 5525x nebo Firepower 1120. Je využíván protokol SSL VPN i IPSec. K dispozici je 750 licencí pro současná VPN připojení na každém koncentrátoru.

Požadavky na dodaná zařízení

Dodavatel poskytne Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW vydání a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Zadavatele a fungovalo bez závad. Dodavatel se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových programových verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Dodavatel se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.

Dodavatel je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není Dodavatel schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je Dodavatel povinen zajistit Zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

Dodavatel je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů od výrobce a dostupnost vlastní podpory pro dodané řešení za podmínek specifikovaných Zadavatelem.

Dodavatel zajistí seznámení zástupců objednatele a jejich proškolení pro práci s nástroji pro centrální správu, s funkcemi administrátorského přístupu k nástrojům jednotlivých funkcí, se zabezpečeným přístupem pro vzdálenou správu jednotlivých komponent (https, ssh), s grafickým rozhraním pro správu jednotlivých komponent řešení, s nástroji pro hromadné a dávkové konfigurace a s nástroji pro monitorování technických parametrů systému. Předpokládaný rozsah školení je 2x8h, školení bude probíhat v sídle zadavatele v kampusu v Ostravě-Porubě.

Všechna dodaná síťová zařízení musí být 100% kompatibilní se zařízením používaným v síti VŠB-TU Ostrava v současné době.

Dodavatel je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka VŠB, pokud o to Zadavatel požádá. Zadavatel požaduje originální a nové zařízení, licencované ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.

Dodaná zařízení musí být integrovatelná do aktuálně provozovaného centralizovaného managementu počítačové sítě (Cisco Prime Infrastructure) a do dalších automatizovaných systémů pro dohled a správu počítačové sítě a to bez dodatečných nákladů a to i do budoucna při aktualizaci programového vybavení dodaných zařízení nebo centralizované správy. Požadovaná kompatibilita dodaných zařízení bude posuzována z pohledu již provozovaných infrastruktur a instalací.

Zadavatel požaduje dodat taková zařízení, u kterých je výrobcem deklarována produktová podpora a stabilita minimálně 5 let od data dodávky a to včetně nových programových verzí, údržby a rozvoje programového vybavení a možnosti prodloužení HW i SW podpory u výrobce.

Požadavky na záruku

Běžná záruka (BZ) za jakost bude zahrnovat:

- výměnu vadného dílu nebo zařízení do 10 pracovních dnů od nahlášení závady zástupcem Zadavatele,

- nárok na bezplatnou instalaci všech nových verzí firmware v rozsahu dodané licence,

Rozšířená servisní podpora (RSP) po celou dobu záruky bude zahrnovat minimálně:

- výměnu vadného dílu nebo zařízení v místě plnění do následujícího pracovního dne po ohlášení závady (8x5xNBD),

- nárok na bezplatnou instalaci všech nových verzí firmware v rozsahu dodané licence,

- nárok na přímou podporu výrobce v případě softwarových nebo hardwarových závad, jejichž řešení nebude v silách dodavatele.

Tabulka poptávaných prvků a komponent

|  | Název | Počet | Záruka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Směrovač | 2 | BZ |
| 2 | Interní přístupový bod WiFi 6E | 20 | BZ |
| 3 | Interní přístupový bod WiFi 6E | 80 | BZ |
| 4 | L2 PoE+ přepínač, 24 portů, 4x10G | 4 | BZ |

Směrovač

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Dodavatel dle nabízeného zařízení ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede označení nebo PN zařízení: | Doplní dodavatel |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Dodavatel hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla | Doplní dodavatel |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu | Doplní dodavatel |
| Typ zařízení | Směrovač | Doplní dodavatel |
| Formát zařízení | Fixní | Doplní dodavatel |
| Max. výška zařízení | 1RU | Doplní dodavatel |
| Min. 2 WAN porty 1/10GE s volitelným fyzickým rozhranním typu SFP/SFP+ | ano | Doplní dodavatel |
| Min. 2 LAN porty 1/10GE s volitelným fyzickým rozhranním typu SFP/SFP+ | ano | Doplní dodavatel |
| Min. 2 WAN porty 5GE (mGig) | ano | Doplní dodavatel |
| Min. 2 LAN porty 5GE (mGig) | ano | Doplní dodavatel |
| Min. 2 LAN porty 1GE typu 1000Base-T | ano | Doplní dodavatel |
| Dedikovaný Ethernet port pro OOBM | ano | Doplní dodavatel |
| Fanless provedení | ano | Doplní dodavatel |
| Redundantní napájecí zdroj | ano | Doplní dodavatel |
| Možnost rozšířit směrovač o Wireless WAN modul s rozhraním 5G s následujícími parametry: - Podpora 5G SA/NSA - Podpora dual SIM - Podpora eSIM - GNSS port | ano | Doplní dodavatel |
| Min. velikost DRAM paměti | 16GB | Doplní dodavatel |
| Min. velikost FLASH paměti | 16GB | Doplní dodavatel |
| Min. propustnost systému | 38 Gb/s | Doplní dodavatel |
| OSPFv2, OSPFv3 | ano | Doplní dodavatel |
| BGPv4, MP-BGP | ano | Doplní dodavatel |
| Podpora 4 byte AS numbers in BGP | ano | Doplní dodavatel |
| Min. počet IPv4 routes | 2M | Doplní dodavatel |
| First Hop Redundancy Protokol (VRRP nebo HSRP) | ano | Doplní dodavatel |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ano | Doplní dodavatel |
| Policy-based routing podle ACL | ano | Doplní dodavatel |
| NAT44, NAT64 | ano | Doplní dodavatel |
| Min. počet NAT44 sessions | 1,5M | Doplní dodavatel |
| IGMPv2, IGMPv3 | ano | Doplní dodavatel |
| uRPF pro IPv4 i IPv6 | ano | Doplní dodavatel |
| QoS classification – ACL, DSCP based | ano | Doplní dodavatel |
| QoS Shaping and Policing | ano | Doplní dodavatel |
| Priority queuing | ano | Doplní dodavatel |
| Rate Limiting | ano | Doplní dodavatel |
| Hierarchical QoS | ano | Doplní dodavatel |
| Segmentace provozu s využitím Virtualizace směrovacích tabulek - Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ano | Doplní dodavatel |
| VRF aware směrovací protokoly, min. OSPF a BGP | ano | Doplní dodavatel |
| ACL na rozhraní IN/OUT | ano | Doplní dodavatel |
| Možnost rozšířit směrovač o funkcionalitu NGFW, např. formou SW licence | ano | Doplní dodavatel |
| Možnost rozšířit funkcionalitu směrovače o technologii LAN/WAN MACSec (IEEE 802.1AE, GCM-AES-256), např. formou SW licence | ano | Doplní dodavatel |
| Směrovač musí být HW připraven na nasazení Quantum-Safe šifrování dle RFC 9370 | ano | Doplní dodavatel |
| Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ano | Doplní dodavatel |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ano | Doplní dodavatel |
| Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ano | Doplní dodavatel |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do směrovače prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak samotného operačního systému, tak i bootloaderu a to prostřednictvím nemodifikovatelných interních HW prostředků - tzv. hardware anchore | ano | Doplní dodavatel |
| Podpora funkce umožňující administrátorovi ověřit, že směrovač skutečně nabootoval důvěryhodný operační systém, tzv. Boot Integrity Visibility | ano | Doplní dodavatel |
| Operační systém směrovače využívá tzv. Runtime Defenses nástroje, které znemožňují injektovat škodlivý kód do běžícího systému | ano | Doplní dodavatel |
| Ochrana proti modifikaci HW prostředků směrovače využívající X.509 SUDI certifikát pro ověření autentičnosti HW prostředků zařízení. Možnost zobrazení SUDI certifikátu administrátorem, např. prostřednictvím konzole zařízení | ano | Doplní dodavatel |
| Detekce neoprávněného zásahu do šasi směrovače (tamper detection) včetně zaznamenání těchto událostí do log souboru a jejich zobrazení na konzoli směrovače | ano | Doplní dodavatel |
| SSHv2 | ano | Doplní dodavatel |
| CLI rozhraní | ano | Doplní dodavatel |
| Programovatelnost prostřednictvím NETCONF/YANG | ano | Doplní dodavatel |
| Model-driven telemetrie pro real-time streaming informací o stavu zařízení s využitím protokolů gRPC a gNMI | ano | Doplní dodavatel |
| SNMPv2/v3 | ano | Doplní dodavatel |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano | Doplní dodavatel |
| NTPv3 server | ano | Doplní dodavatel |

Interní přístupový bod WiFi 6E

|  | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Dodavatel dle nabízeného zařízení ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dodavatel uvede označení nebo PN zařízení: | Doplní dodavatel |  |
| 1 | Access Point určený pro instalaci na strop/podhled | ano | Doplní dodavatel |
| 2 | Typ antén | interní pro všechna pásma | Doplní dodavatel |
| 3 | 3x rádio pracující v režimu 2.4 + 5 + 6 GHz pro standardní prostředí nebo dvě rádia v režimu 2.4 + duální 5 GHz pro high density nasazení, možnost statické i dynamické volby tohoto režimu | ano | Doplní dodavatel |
| 4 | Samostatné rádio pro monitorování 2.4, 5 a 6 GHz RF spektra – detailní spektrální analýza, detekce útoků na bezdrátovou sít, lokalizace klientů | ano | Doplní dodavatel |
| 5 | Podpora standardů 802.11a/b/g/n/ac/ax a Wi-Fi6E | ano | Doplní dodavatel |
| 6 | Podpora MIMO 2x2 pro 2.4, 5 a 6 GHz | ano | Doplní dodavatel |
| 7 | Podpora MIMO, MU-MIMO, UL/DL OFDMA, TWT, BSS Coloring a až 160 MHz kanál pro 802.11ax | ano | Doplní dodavatel |
| 8 | Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) per radio | 16 | Doplní dodavatel |
| 9 | Podpora mechanismu pro optimalizaci fáze vysílaného bezdrátového signálu směrem k 802.11 n/ac/ax klientům (Tx Beam Forming) | ano | Doplní dodavatel |
| 10 | Podpora mechanismu pro přepojení klientů z 2.4GHz do 5GHz pásma | ano | Doplní dodavatel |
| 11 | Podpora mechanismu pro přepojení klientů z 2.4GHz a 5GHz do 6GHz pásma | ano | Doplní dodavatel |
| 12 | Access Pointy obsahují X.509 certifikát s lokální platností pro nasazeni PKI | ano | Doplní dodavatel |
| 13 | Podpora autentizace Access Pointu do LAN sítě pomocí 802.1x, AP obsahují 802.1x supplikant | ano | Doplní dodavatel |
| 14 | Podpora detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např. Wireshark) | ano | Doplní dodavatel |
| 15 | Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes serial konzoli a přes IPv4 pomocí Telnet a SSH | ano | Doplní dodavatel |
| 16 | Hardwarová podpora spektrální analýzy s podporou 160 MHz kanálů (detekce zdroje rušivého signálu – interference) pro 2.4, 5 a 6 GHz | ano | Doplní dodavatel |
| 17 | Podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur 2.4, 5 a 6 GHz | ano | Doplní dodavatel |
| 18 | Access Point obsahuje radio podporující BLE 5.1 | ano | Doplní dodavatel |
| 19 | Access Point podporuje kontejnerové prostředí pro běh aplikací | ano | Doplní dodavatel |
| 20 | Podpora pro integrované senzory pro měření environmentálních veličin jako např. teplota, vlhkost | ano | Doplní dodavatel |
| 21 | 100/1000/2500 Mbit/s RJ45 ethernet rozhraní | 1x | Doplní dodavatel |
| 22 | Možnost 802.3af/at/bt PoE napájení AP z přepínače nebo injektoru. Plná funkce obou rádií AP i při použití 802.3at | ano | Doplní dodavatel |
| 23 | Možnost napájení z DC zdroje | ano | Doplní dodavatel |
| 24 | AP uzavřené konstrukce bez větracích otvorů a ventilátoru | ano | Doplní dodavatel |
| 25 | Součástí AP je konzole pro instalaci na strop nebo stěnu | ano | Doplní dodavatel |
| 26 | AP lze fyzicky zabezpečit, uzamknout k okolním pevným částem | ano | Doplní dodavatel |
| 27 | Důvěryhodný HW/SW – AP používá bezpečný zavaděč OS, ověřování podpisu OS, kontrolu autentičnosti HW a mechanizmy pro ochranu SW a HW proti útokům | ano | Doplní dodavatel |

L2 PoE+ přepínač, 24 portů, 4x10G

|  | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Dodavatel dle nabízeného zařízení ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dodavatel uvede označení nebo PN zařízení: | Doplní dodavatel |  |
| 1 | Typ přepínače | L2/L3 přepínač | Doplní dodavatel |
| 2 | Formát přepínače | Stohovatelný | Doplní dodavatel |
| 3 | Stohování požadováno při dodávce | ano | Doplní dodavatel |
| 4 | Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 | Doplní dodavatel |
| 5 | Minimální počet zařízení ve stohu | 8 | Doplní dodavatel |
| 6 | Minimální kapacita sběrnice stohu | 80 Gb/s | Doplní dodavatel |
| 7 | Stateful Switch Over v rámci stohu | ano | Doplní dodavatel |
| 8 | Instalovaný interní redundantní napájecí zdroj | NE | Doplní dodavatel |
| 9 | Možnost povyšovat uplink modul | NE | Doplní dodavatel |
| 10 | Redundantní ventilátory | ano | Doplní dodavatel |
| 11 | Redundantní ventilátory vyměnitelné za chodu zařízení | NE | Doplní dodavatel |
| 12 | Interní redundantní napájecí zdroj požadován | NE | Doplní dodavatel |
| 13 | Datový stohovací kabel požadován | NE | Doplní dodavatel |
| 14 | Počet PoE+ portů 10/100/1000 Base-TX | 24 portů | Doplní dodavatel |
| 15 | Uplink porty | 4x10GE SFP+ | Doplní dodavatel |
| 16 | Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 6MB | Doplní dodavatel |
| 17 | Velikost MAC address tabulky | 16000 | Doplní dodavatel |
| 18 | Min. počet IPv4 routes | 600 | Doplní dodavatel |
| 19 | Min. počet IPv6 routes | 300 | Doplní dodavatel |
| 20 | Min. počet konfigurovatelných security ACL | 1000 | Doplní dodavatel |
| 21 | IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ano | Doplní dodavatel |
| 22 | IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | ano | Doplní dodavatel |
| 23 | Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ano | Doplní dodavatel |
| 24 | Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 48 | Doplní dodavatel |
| 25 | IEEE 802.1Q | ano | Doplní dodavatel |
| 26 | Minimální počet aktivních VLAN | 1000 | Doplní dodavatel |
| 27 | IEEE 802.1x | ano | Doplní dodavatel |
| 28 | Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ano | Doplní dodavatel |
| 29 | Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ano | Doplní dodavatel |
| 30 | Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ano | Doplní dodavatel |
| 31 | RADIUS CoA | ano | Doplní dodavatel |
| 32 | Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ano | Doplní dodavatel |
| 33 | IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ano | Doplní dodavatel |
| 34 | Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ano | Doplní dodavatel |
| 35 | Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | ano | Doplní dodavatel |
| 36 | Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ano | Doplní dodavatel |
| 37 | Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ano | Doplní dodavatel |
| 38 | OSPFv2 | ano | Doplní dodavatel |
| 39 | OSPFv3 | ano | Doplní dodavatel |
| 40 | First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ano | Doplní dodavatel |
| 41 | Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | ano | Doplní dodavatel |
| 42 | IGMPv2, IGMPv3 | ano | Doplní dodavatel |
| 43 | IGMP snooping | ano | Doplní dodavatel |
| 44 | MLD snooping | ano | Doplní dodavatel |
| 45 | DHCP relay | ano | Doplní dodavatel |
| 46 | Minimální počet HW QoS front | 8 | Doplní dodavatel |
| 47 | QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ano | Doplní dodavatel |
| 48 | QoS marking - DSCP, CoS | ano | Doplní dodavatel |
| 49 | QoS - Strict Priority Queue | ano | Doplní dodavatel |
| 50 | Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ano | Doplní dodavatel |
| 51 | QoS Policing | ano | Doplní dodavatel |
| 52 | QoS-Hierarchical QoS | ano, min. 2 úrovně | Doplní dodavatel |
| 53 | First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ano | Doplní dodavatel |
| 54 | IPv6 services (SSH, Syslog) | ano | Doplní dodavatel |
| 55 | IPv6 QoS | ano | Doplní dodavatel |
| 56 | IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | ano | Doplní dodavatel |
| 57 | IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ano | Doplní dodavatel |
| 58 | Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano | Doplní dodavatel |
| 59 | PACL, VACL | ano | Doplní dodavatel |
| 60 | IEEE 802.1ae na uplink portech | ano | Doplní dodavatel |
| 61 | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ano | Doplní dodavatel |
| 62 | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ano | Doplní dodavatel |
| 63 | Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ano | Doplní dodavatel |
| 64 | Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ano | Doplní dodavatel |
| 65 | HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ano | Doplní dodavatel |
| 66 | Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | ano | Doplní dodavatel |
| 67 | Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zařízením i během restartu přepínače | ano | Doplní dodavatel |
| 68 | IEEE 802.3az | ano | Doplní dodavatel |
| 69 | Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ano | Doplní dodavatel |
| 70 | Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ano | Doplní dodavatel |
| 71 | Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ano | Doplní dodavatel |
| 72 | Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ano | Doplní dodavatel |
| 73 | Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ano | Doplní dodavatel |
| 74 | SSHv2 | ano | Doplní dodavatel |
| 75 | CLI rozhraní | ano | Doplní dodavatel |
| 76 | Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ano | Doplní dodavatel |
| 77 | Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ano | Doplní dodavatel |
| 78 | Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ano | Doplní dodavatel |
| 79 | Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ano | Doplní dodavatel |
| 80 | SNMPv2/v3 | ano | Doplní dodavatel |
| 81 | Podpora network boot (iPXE) | ano | Doplní dodavatel |
| 82 | Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ano | Doplní dodavatel |
| 83 | TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano | Doplní dodavatel |
| 84 | NTPv3 server | ano | Doplní dodavatel |

Dodavatel podáním nabídky stvrzuje splnění všech výše uvedených požadavků.