Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

veřejné zakázky

Přístroj pro ultrazvukové povlakování

Výrobce zařízení					doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Dodávka musí obsahovat alespoň následující součásti a splňovat alespoň následující kritéria:

- Automatizovaný, programovatelný stolní sprejovací systém s koordinovaným řízením pohybu XYZ pomocí softwaru

- přístroj obsahuje ultrazvukovou sprejovou hlavici, servomotory pro pohyb hlavice, kapalinovou pumpu s mícháním a přesným dávkováním, sprejovací podložku a vnější obal pro kontrolu atmosféry

- Zařízení umožňují pomocí ultrazvuku nanášet roztoky na substrát

- Sprejovací oblast je minimálně 100 x 100 mm

- Zařízení disponuje vyhřívaným substrátem minimálně do 150 °C

- Zařízení disponuje vyměnitelnou hlavicí pro ultrazvukové sprejování se vzdáleností trysky od substrátu od minimálně od 5 mm až do 100 mm

- Zařízení obsahuje systém pro přesné dávkování kapaliny s míchacím systémem (magnetický, ultrazvukový)

- Se zařízením je dodán počítač pro ovládání přístroje, počítač obsahuje ovládací programy pro dodaný přístroj. Stolní PC včetně 24" LCD monitoru a propojovacích kabelů a doplňků nutných k běžnému provozu PC jednotky; SW pro získání dat a jejich zpracování pracující pod OS Microsoft Windows; multisoftwarová licence s možností instalace na jiných PC jednotkách včetně jednoho ovladače přístroje; neomezená možnost průběžné aktualizace; SW v anglickém jazyce. Windows 11 Pro, 16GB RAM, 2,5 GHz procesor, 8 GB grafická karta

- Zařízení má vstup pro přívod stlačeného vzduchu. Součástí dodávky je kompresor jako zdroj stlačeného vzduchu s optimálními parametry pro provoz

- Ochranná komora

- Ochranná komora musí být vybavena odtahem

- Ochranná komora musí obsahovat přístroje monitorující vlhkost a teplotu v komoře

- dodávka laboratorního stolu dle požadavků na rozměry dodávaného přístroje řešena kovovou konstrukcí s pracovní deskou z materiálu vyhovujícímu nosnosti daného přístroje

- Doprava na místo určení

- Instalace zařízení certifikovaným technikem

- Návod k obsluze v českém jazyce

- Servis přístroje včetně on-line konzultací po dobu záruky přístroje