Technická specifikace

3D tiskárna

Předmětem veřejné zakázky je dodávka: 3D tiskárna pro průmyslové pelety FGF

Základní popis předmětu dodávky:

Tato technická dokumentace stanovuje minimální technické požadavky na 3D tiskárnu pro aditivní výrobu pomocí technologie FGF (Fused Granulate Fabrication) s použitím průmyslových pelet. Současné trendy v oblasti průmyslového 3D tisku kladou důraz na udržitelnost a efektivní využití recyklovaných materiálů. Tato tiskárna by měla být schopna pracovat s recyklovanými plastovými granulemi, čímž podpoří cirkulární ekonomiku a sníží environmentální dopad výroby. Mezi klíčové aplikace patří výroba schránek pro palivo TAP (Tuhé alternativní palivo) z recyklovaných plastů, což přispívá k efektivnímu využití odpadních materiálů a snižování množství plastového odpadu. Díky využití moderní technologie FGF a kompatibilitě s různými typy recyklovaných polymerů je tento systém ideálním řešením pro průmyslové aplikace, které vyžadují vysokou pevnost, odolnost vůči teplotám a dlouhou životnost tištěných komponent.

Základní (minimální) technické parametry

Dodavatel uvede splnění veškerých základních technických parametrů stanovených zadavatelem v tomto dokumentu formou popisu technického řešení v nabídce, resp. uvede hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení do tabulky Minimální technické parametry VZ. Zařízení musí být nové, nerepasované. Při dodání musí sériová čísla klíčových komponent odpovídat fakturovanému zařízení.

Základní technická specifikace nabízeného zařízení

Dodavatel uvede do tabulky níže hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení a předloží jí jako součást své nabídky.

Minimální technické parametry VZ:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Technologie tisku | FGF (Fused Granulate Fabrication) | účastník uvede ANO/NE |
| Tiskový objem | min. průměr 550 × min. výška 950 mm | účastník uvede ANO/NE |
| Průměr trysky | 0,4 - 3 mm | účastník uvede ANO/NE |
| Rozlišení vrstvy | 200 – 500 µm | účastník uvede ANO/NE |
| Provozní teplota extrudéru | min. 400 °C | účastník uvede ANO/NE |
| Doba zahřátí extrudéru | max. 5 minut | účastník uvede ANO/NE |
| Ohřev tiskového lože | min. 150 °C | účastník uvede ANO/NE |
| Podporované materiály | ABS, ASA, PLA, PETG, PC, PP | účastník uvede ANO/NE |
| Aktivní tisková podložka | Vakuová | účastník uvede ANO/NE |
| Tiskové podložky | min. dvě náhradní navíc | účastník uvede ANO/NE |
| Nádrž na granulát | min. 30L | účastník uvede ANO/NE |
| Softwarová kompatibilita | STL, G-code, STEP | účastník uvede ANO/NE |
| Slicing software | Součástí tiskárny software s licencí | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní certifikace | CE nebo ekvivalentní | účastník uvede ANO/NE |
| Servisní podpora | Zajištěný záruční a pozáruční servis | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukční stabilita | Pevná, minimalizace vibrací | účastník uvede ANO/NE |
| Regulace teploty komory | Otevřená nebo uzavřená s regulací | účastník uvede ANO/NE |
| Filtrace komory | Hepa filtr | účastník uvede ANO/NE |
| Vzdálená správa | Možnost monitoringu a ovládání | účastník uvede ANO/NE |
| Spotřeba energie | max. 4000 W | účastník uvede ANO/NE |
| Rozměr tiskárny | max. 1300 x 1300 x 2700 mm | účastník uvede ANO/NE |
| Hmotnost tiskárny | max. 320 kg | účastník uvede ANO/NE |
| Rychlost tisku | min. 150 mm/s | účastník uvede ANO/NE |
| Rychlost pojezdu | min. 250 mm/s | účastník uvede ANO/NE |
| Výrobní materiál konstrukce | Ocel nebo hliník | účastník uvede ANO/NE |
| Operační systém | Windows | účastník uvede ANO/NE |
| Uživatelské rozhraní | Dotykový displej min. 7" | účastník uvede ANO/NE |
| Konektivita | Wifi, LAN, USB | účastník uvede ANO/NE |
| Kabelová přípojka do sítě | 220/240 V 50/60 Hz | účastník uvede ANO/NE |