Technická specifikace

Systém pro odběr pevných emisí brzd generovaných brzdovým dynamometrem LINK M2800

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému pro odběr pevných emisí brzd generovaných brzdovým dynamometrem LINK M2800, který bude obsahovat sestavu přístrojů pro odběr dvou různých velikostních frakcí pevných částic brzd generovaných dynamometrem, tedy systémy PM2.5 a PM10, vč. SW a příslušenství.

Hlavními částmi tohoto automatického systému pro odběr pevných emisí brzd musí dále být minimálně: automatická výměna filtrů, odběrové trysky, Venturiho trubice pro stanovení objemového průtoku chladicího vzduchu potrubím.

Součástí předmětu plnění je rovněž nezbytný upgrade stávajícího zařízení (dynamometru LINK M2800) 
a propojení s nově dodávaným zařízením tak, aby byl celý systém plně funkční; zejména bude provedena změna systému ovládání brzdění ze stávajícího pneumatického ovládání na přesnější a jemnější elektrické – Electric Over Oil Brake Apply Systém; včetně měření pohybu brzdové kapaliny spolu se servokontrolerem. Výše zmíněný upgrade bude zahrnovat také ovládací software a univerzální přírubu pro montáž brzdového hardware.

Dodávka zahrnuje dále novou odběrovou a testovací komoru včetně elektrochemicky leštěného potrubí, spojovacího a připojovacího materiálu.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava do místa plnění, instalace a propojení se stávajícím zařízením LINK M2800 v místě plnění, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu dle přílohy č. 2 Zadávací dokumentace.

Výrobce systému pro odběr pevných emisí brzd: 			doplní účastník

Přesné typové označení systému pro odběr pevných emisí brzd:	doplní účastník

Počet kusů: 	1

Systém pro odběr pevných emisí brzd generovaných brzdovým dynamometrem LINK M2800 musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Plná integrace do stávajícího systému dynamometru LINK M2800 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatický systém odběru emisí PM2.5 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatický systém odběru emisí PM10 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vakuové čerpadlo s průtokem 1.0 m3/h a přesností regulace průtoku ≤ 2 % | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální požadavek na vstupní tlak | 8 bar | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost dlouhodobých testů | min. 1 000 hodin (kontinuálně) | účastník uvede ANO/NE |
| Systém musí být plně integrovaný se současnou verzí ovládacího, zobrazovacího a vyhodnocovacího programu ProLINK (3.56 a novější) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatická výměna filtrovacích kazet s RFID identifikací pro PM2.5 i PM10 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Online monitoring nastavených parametrů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vizualizace výsledků testů minimálně následující: Parametry brzd: čas, rychlost, zpomalení, brzdný moment, tlak v brzdové soustavě, teploty, Parametry emisí: průtoky jednotlivých PM odběrových systémů, teploty a tlaky odebíraného média | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software umožňující ovládání dynamometru v závislosti na parametrech kompatibilních s předpisem WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), vč. poskytnutí licencí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Univerzální příruba pro připojení brzdových součástí (např.: kotouč, třmen, brzdové desky atd.) vhodná pro měření emisí s minimalizací turbulentního proudění chladicího vzduchu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| V souladu s normou UN GTR 24 (UN GTR 24 compliant) Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektrochemicky leštěné odběrové potrubí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektronický systém aktivace brzdění na dynamometru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření pohybu brzdové kapaliny na dynamometru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Odběrová a testovací komora splňující požadavky UN GTR 24 Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada trysek pro isokinetický odběr částic (v minimálním rozsahu průtoku vzduchu od 200 do 1 500 m3/h) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Venturiho trubice pro stanovení objemového průtoku vzduchu v potrubí (v minimálním rozsahu měření 200 do 1 500 m3/h) | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.