Příloha č. 1a - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Výukový modul měřící rozměry a bezvadnost výrobku

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výukového zařízení, které měří rozměry a bezvadnost SMD součástky typu kondenzátor či odpor (rozměr, povrch, celistvost, terminace) optickou cestou. SMD součástky ke kontrole se budou nacházet ve vhodném zásobníku. Ze zásobníku budou součástky automaticky dopraveny na otáčející se skleněný talíř, na kterém bude provedena jak optická inspekce, tak i třídění dle vad součástky. Obraz součástky bude sejmut kamerami, následně bude obraz vyhodnocen v SW na PC. Velikost tříděných SMD součástek je 0805 a 1206 (tisíciny palce). Bude prováděna inspekce součástky alespoň ze 2 stran - shora a zdola aniž by byla součástka mechanicky obracena, z tohoto důvodu bude inspekce součástky prováděna na otáčejícím se skleněném talíři, kde lze součástku vidět jak shora tak i zdola. Po inspekci bude zajištěno třídění součástek dle typu vad do šuplíčků (binů) stlačeným vzduchem.

Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení včetně ověření a testování funkčnosti modulu a zaškolení (2 osoby).

Výukový modul měřící rozměry a bezvadnost výrobku musí splňovat následující kritéria:

| Popis položky/parametru | Požadovaná minimální hodnota (musí být splněno!) | Hodnota nabízeného zařízení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Požadavky mechanické a funkční |  |  |  |  |
| Maximální přípustná velikost zařízení včetně koleček (Š x H x V) | 780 x 1400 x 1800 mm | Účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |  |  |
| Maximální přípustná hmotnost | 400 kg | Účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |  |  |
| Zařízení bude postaveno z AL item profilů | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Zařízení bude na stabilních 4 kolečkách z toho 2 kolečka bržděná | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Zařízení bude automaticky dopravovat SMD součástky ze zásobníku | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Po dopravě součástky na skleněný talíř bude SMD součástka zarovnána srovnávacími břity/kolečky | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Po dopravě součástky na skleněný talíř bude SMD součástka detekována optickým čidlem | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| SMD součástka bude opticky testována na skleněném talíři shora a zdola (přes talíř) | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Talíř skleněný, vyměnitelný | Průměr 450-600 mm | Účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |  |  |
| Na skleněný talíř musí být z vnějšku modelu vidět obsluhou zařízení | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Poloha talíře odměřována inkrementálním rotačním čidlem pro účely řízení testu. | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Otáčky talíře nastavitelné z PC přes komunikační rozhraní | Min. rozsah otáček 0,2 - 5 ot/min | Účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |  |  |
| Součástky budou tříděny stlačeným vzduchem do binů (šuplíčků) podle typů vad. | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Minimální počet binů (šuplíčků) na roztříděné součástky | 4 | Účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |  |  |
| Třídění součástek bude probíhat pneumaticky vyfouknutím do binu | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Minimální rychlost/takt kontroly | 5 součástek za sekundu | Účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |  |  |
| Modulární výměnná konstrukce pracovních pozic kamer a osvětlovačů: pro 6 kamer a osvětlovačů ze 6 směrů (pohled na všechny strany krychle či hranolu) | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Koncepce mechanické konstrukce bude respektovat předložený hrubý návrh v podobě 3D PDF (příloha č. 1b – 3D model výukového modulu). | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Navržená mechanická konstrukce a dispozice bude po návrhu zhotovitele předložena objednateli k připomínkování. | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| - Požadavky na HW |  |  |  |  |
| Veškerý HW ovládající periferie musí být ovladatelný/programovatelný z grafického programovacího prostředí LabVIEW | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Součástí dodávky napájecí zdroj s výkonem pro 6 osvětlovačů | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Součástí dodávky minimální počet kamer | ≥2 | Účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |  |  |
| Součástí dodávky minimální počet objektivů | ≥2 | Účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |  |  |
| Součástí dodávky minimální počet osvětlovačů | ≥2 | Účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |  |  |
| Kamery průmyslové, nekomprimovaný obraz, barevné, rozlišení ≥2Mpx, rozhraní kamer GigE Vision (Gb Ethernet), napájení PoE. | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Každá kamera na mikroposuvu | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Rozlišení sestavy objektiv+kamera | ≤ 0,01mm/pixel | Účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |  |  |
| Framegrabber PCIe karta s GbEthernet PoE rozhraním pro kameru, s FPGA pro přesně časované triggrování kamer odvozené od inkrementálního čidla talíře a přítomnostního čidla SMD součástky | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Součástí dodávky framegrabbery pro počet kamer | ≥4 | Účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |  |  |
| Paměť PC, 64MB RAM, SSD disk 512GB | Ano | Účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |  |  |
| Procesor PC: počet jader ≥6, výpočetní výkon PassMark ≥15000 | Ano | Účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |  |  |
| Grafická karta v PC musí splňovat CUDA standard, počet Cuda jader ≥3000 , paměť ≥8GB VRAM | Ano | Účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |  |  |
| LCD monitor vestavěný nebo na rameni, Velikost uhlopříčky ≥24“ | Ano | Účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |  |  |
| Klávesnice a myš | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Stroj bude mít vlastní tichý kompresor se vzdušníkem jako zdroj stlačeného vzduchu | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Zařízení bude obsahovat maják o třech barvách: o Zelená svítí – běžný provoz o Zelená bliká – 20 s nepřišla žádná součástka o Oranžová svítí – probíhá nastavování stroje o Oranžová bliká – provoz stroje v servisním módu o Červená svítí – stroj je odstavem vlivem narušení bezpečnosti nebo obsluhou o Červená bliká – stroj je odstaven vlivem poruchy | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| - Požadavky na SW |  |  |  |  |
| SW bude napsán v LabVIEW | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| SW alespoň pro styk s HW periferiemi bude dodán v podobě zdrojových kódů včetně dokumentace | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Pro SMD součástku bude vyhodnocena: velikost čipu, velikost terminace, symetrie terminace, uštípané rohy, vady v keramice | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Uživatelské rozhraní pro parametrizaci, obsluhu a základní statistické vyhodnocení výsledků kontroly součástek | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |
| - Další požadavky |  |  |  |  |
| Zařízení musí byt vyrobeno podle platných norem a předpisů ČR a musí mít vystaveno prohlášení o shodě | Ano | Účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu |  |  |
| Součástí dodávky je dokumentace strojní, elektro, SW | Ano | Účastník uvede ANO/NE |  |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného přístroje.