Technická specifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Dodávka tryskového mlýnu

Předmět veřejné zakázky: Předmětem zakázky je dodávka tryskového mlýnu s příslušenstvím jako jedinečného zařízení pro speciální mletí vysoce čistých, finančně náročných prášků. Tryskový mlýn bude provozován pouze v laboratorních podmínkách.

Počet: 				1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno |
| --- | --- |
| Tryskový mlýn | ANO |
| Vzduchový kompresor | ANO |
| Podavač | ANO |
| Řídící jednotka | ANO |
| Cyklonový třídič | ANO |
| Průměr mlecí komory | min. 40 mm |
| Regulovatelný mlecí/podávací tlak | ANO |
| Mlecí rychlost materiálu | 50 -500 g/h |
| Materiál konstrukce komory – otěruvzdorný, keramický | ANO |
| Další volitelný mlecí plyn kromě vzduchu | ANO |