Příloha č. 1 - Technická specifikace

3D laserový skener s integrovaným sférickým obrazovým systémem a termografickým panoramatickým snímačem

3D laserový skener:

Výrobce 3D skeneru:				uvede účastník

Přesné typové označení 3D skeneru:	uvede účastník

Počet kusů: 					1 ks

3D laserový skener musí splňovat následující kritéria:

| Obsah dodávky | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Nabízené hodnoty |
| --- | --- | --- |
| Vlastní skener včetně ochranného pouzdra | ANO | uvede účastník |
| Vyjímatelné baterie | 3 | uvede účastník |
| Nabíječka s možností nabíjení jak ze sítě 230 V AC, tak z autozásuvky 12 V DC | 2 | uvede účastník |
| Lehký výsuvný stativ | 1 | uvede účastník |
| Transportní brašna | ANO | uvede účastník |
| SW pro registraci a publikaci mračen (plovoucí síťová licence alespoň na 3 roky) | ANO | uvede účastník |
| Předání a zaškolení obsluhy skeneru a SW u objednatele v délce 2 dnů / 5 osob | ANO | uvede účastník |
| Záruka | 2 roky | uvede účastník |

| Technická specifikace skeneru | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Nabízené hodnoty |
| --- | --- | --- |
| Pracovní teplotní rozsah | +5°C až +40°C | uvede účastník |
| Odolnost proti prachu a vodě dle normy IEC 60529 | IP54 | uvede účastník |
| Maximalni hmotnost přístroje | 1 kg | uvede účastník |
| Max rozměry D/Š/H | 100/100/200 mm | uvede účastník |
| Bez-větrákový odvod tepla | ANO | uvede účastník |
| Možnost skenování při zavěšení skeneru hlavou dolů | ANO | uvede účastník |
| Bateriové napájení pomocí vyjímatelných baterií | ANO | uvede účastník |
| Zorné pole pro sken a snímkové panorama | 360° Hz x 300° V | uvede účastník |
| Zorné pole pro termografický snímek | 360° Hz x 70° V | uvede účastník |
| Dosah | 50 m (při odrazivosti povrchu 75%) | uvede účastník |
| Minimální skenovací vzdálenost | 0,6 m | uvede účastník |
| Rychlost skenování | až 360.000 bodů / sekunda | uvede účastník |
| Přesnost 3D pozice skenovaného bodu | 8 mm / 20 m | uvede účastník |
| Integrovaná kamera | rozlišením 150 Mpix / panorama v celém zorném poli skeneru | uvede účastník |
| Termografický snímač | rozsah -10°C až +65°C, citlivost 0,05°C, | uvede účastník |
| doba pro měření na stanovisku | 5 minut (rozlišení 5 mm / 10 m + snímkové panorama) | uvede účastník |
| Kapacita integrované datové úložiště | 100 naskenovaných stanovisek | uvede účastník |
| Výdrž jedné baterie | 40 kompletních stanovisek (sken + panorama) | uvede účastník |

SW pro registraci a publikaci mračen

| Požadované parametry a funkce | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Nabízené hodnoty |
| --- | --- | --- |
| Spojování mračen pořízených z různých pozic skeneru pomocí všech následujících metod včetně jejich kombinací | vyrovnání MNČ z doskenovaných nebo vymodelovaných terčů, korelace z mračna na mračno, z matematicky definovatelných prvků | uvede účastník |
| Umístění spojených mračen do souřadnicového systému (3D transformace) | ANO | uvede účastník |
| Chybová analýza 3D transformace s možností vylučování spojovacích objektů a přidělování vah | ANO | uvede účastník |
| Automatická detekce registračních terčů již při importu dat | ANO | uvede účastník |
| Možnost registrace stanovisek v rámci jednoho vyrovnání MNČ | 1000 | uvede účastník |
| Vizualizace: omezování viditelnosti mračen pomocí 3D boxů a rovin, interaktivní procházení mračny bodů, posun, rotace, zoomování. Obarvení mračna dle intenzity odrazu, RGB barvami z kamery skeneru, RGB barvami z externí kamery, | ANO | uvede účastník |
| Ukládání měření bodů mračna do samostatného textového souboru s minimálním obsahem: č.bodu, souřadnice, výška, kód | ANO | uvede účastník |
| Import dat | Data z CAD systémů (DXF), body z textových souborů | uvede účastník |
| Export dat | Body do textových souborů, modely do DXF | uvede účastník |
| Export mračen bodů do formátu, který lze použít ve freewarové prohlížecí aplikaci (Aplikace bude umět panoramaticky prohlížet data z pozice stanovisek skeneru a prohlížet data formou průletů mračnem bodů nezávisle na stanoviscích pozemního skenování) | ANO | uvede účastník |
| Export mračen bodů do formátu, který lze použít pro prohlížení v internetovém prohlížeči | ANO | uvede účastník |
| Modelování potrubních systémů: trubky, kolena, redukce, ventily, příruby – s možností použití katalogových tabulek | ANO | uvede účastník |
| Modelování ocelových konstrukční prvků: V, T, I, U – s možností použití katalogových tabulek | ANO | uvede účastník |
| Modelování rovinných a sférické ploch, 3D trojúhelníkových sítí, terénu, vrstevnic, kubatur | ANO | uvede účastník |
| Automatická tvorba příčných řezů podél trasy | ANO | uvede účastník |
| Simulace průletu mračnem podél definované dráhy | ANO | uvede účastník |
| Detekce kolizí projektu s mračnem | ANO | uvede účastník |
| Podpora CAD systémů | AutoCAD, Revit, Navisworks, MicroStation, BricsCAD, Solidworx | uvede účastník |