Technická specifikace

5G gNodeB

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů 5G gNodeB v provedení tzv. „all in one“, tj. v provedení, které integruje všechny klíčové komponenty potřebné pro provoz základnové stanice 5G do jednoho kompaktního systému. Obě dodávaná zařízení budou stejná. Součástí plnění je také doprava do místa plnění.

Výrobce 5G gNodeB: 			doplní účastník

Přesné typové označení 5G gNodeB:	doplní účastník

Počet kusů: 	2

5G gNodeB musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Režim provedení | all in one | účastník uvede ANO/NE |
| 3GPP Standard | alespoň Release 16 | účastník uvede ANO/NE |
| Kapacita | min. 300 souběžných uživatelů s aktivním RRC stavem | účastník uvede ANO/NE |
| Propustnost | min. pro downlink 1,5 Gbps, pro uplink 190 Mbps | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora 3GPP frekvenčních pásem | N77 a n78 (3420–3800 MHz) | účastník uvede ANO/NE |
| Šířka rádiového kanálu | 40, 60, 80 a 100 MHz | účastník uvede ANO/NE |
| Vysílací výkon | alespoň 5 W na jeden beam (4x5 W pro MIMO4x4) | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora duplexního módu | TDD | účastník uvede ANO/NE |
| SCS | alespoň 30 kHz | účastník uvede ANO/NE |
| Port pro připojení k 5GC | alespoň 10 Gbps SFP+ | účastník uvede ANO/NE |
| Úroveň krytí | min. IP67 s využitím outdoor | účastník uvede ANO/NE |
| Časová synchronizace | IEEE 1588v2 | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora TDD pattern | DDDDDDDSUU (with 3ms shift), nebo DDDSUUDDDD | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.