Obsah

1.	Identifikační údaje	3

2.	Technická část	3

2.1.	Výchozí podklady	3

2.2.	Popis stanoviště	4

2.3.	Požadavky na ostatní profese	4

2.3.1.	Stavební	4

2.3.2.	ZTI	4

2.3.3.	VZT	4

2.3.4.	Elektro	4

2.3.5.	MaR	4

3.	Technický popis zařízení	4

3.1.	Popis zařízení	4

3.2.	Systém provozu zařízení	5

3.3.	Účel zařízení	6

3.4.	Technická data	6

3.5.	Základ a kotvení zařízení	8

3.6.	Průchody stěnou/podlahou haly	8

3.7.	Rozsah dodávky	9

4.	Bezpečnost práce	10

5.	Požární bezpečnost	11

# Identifikační údaje

1.1.	Název a sídlo stavebníka: VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava Poruba

1.2.	Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. František Žežule, K Letišti 908, 339 01 Klatovy 2,

IČO 66384184, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, zapsán u ČKAIT

pod č. 0200384

1.3.	Předmět stavby: Zkušební pec včetně stavebních prací – část D.2. PC-01 Technologie indikativní pece

1.4. 	Umístění stavby: 	Lumírova 630/13, 700 30 Ostrava – Výškovice

1.5.    Způsob provedení stavby: dodavatelsky

# Technická část

## Výchozí podklady

Projekční podklady technologických zařízení.

Projekt stavební části.

Technické předpisy a normy (uvedeny pouze nejdůležitější):

- Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon

- Vyhláška č. 87/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu

- Vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků

- Zákon č. 250/2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

- NV č. 219/2016 - Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

- NV č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- NV č. 191/2022 Sb. O vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

- ČSN EN 15001-1 Průmyslové plynovody

- TPG 402 01 Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění).

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění).

## Popis stanoviště

Indikativní pec bude nainstalována F 101 – Těžké laboratoři. Elektrorozvaděče budou instalovány v místnosti F 106 – Velín. Spaliny z pece a dopalovací komory budou po jejich ochlazení sekundárním vzduchem vyvedeny obvodovou zdí před budovu přes spalinový ventilátor do komína. Provoz indikativní pece pak bude popsán dále.

## Požadavky na ostatní profese

### Stavební

- Zajištění únosnosti podlahy laboratoře podle předaných podkladů.

- Zajištění přístupu pro dopravu montáž a provoz zařízení.

- Zajištění průchodek ve stěnách laboratoře pro potrubí a kabely a v případě prostupů požárně dělicími konstrukcemi zajištění protipožárních ucpávek.

- Základ pro spalinový ventilátor, podpěrnou stoličku komínu a stoličky odtahového potrubí

- Přívod propanu potrubím DN 50 na podpěrách při stěně haly k prostoru regulační řady pece o přetlaku 150 kPa, v max. množství 50 m3/h. Výška osy potrubí cca 3 950 mm od pochozí podlahy. U napojení na regulační a zabezpečovací řadu pece bude přívod plynu zredukován na DN 25.

- Přívod stlačeného vzduchu o přetlaku 0,6 MPa, množství 200 l/min.

- Zajištění dusíku pro zahlcení pece v tlakových lahvích objem 50 litrů, přetlak 20 MPa.

### ZTI

- Přívod pitné vody o přetlaku min. 250 kPa, množství 1,5 l/min.

- Beztlaký odvod vody ho kanalizace.

### VZT

- Přívod spalovacího vzduchu do místnosti, vzduchu pro provoz digestoře v množství 6 600 m3/h

- Přívod vzduchu pro ventilátor chlazení spalin v množství 1 100 m3/h

### Elektro

- Přívod elektrické energie k elektrickým rozvaděčům pece 3/N/PE AC 400/230 V 50hz TN-C-S,

instalovaný příkon max, 60 kVA

### MaR

- Sledování nebezpečných koncentrací propanu, CO, případně jiných nebezpečných nebo jedovatých plynů, které se mohou uvolnit ze zkušebních vzorků s následnou signalizací nebezpečného stavu obsluze s případným odstavením hořáků pece a automatickým uzavřením přívodu propanu do místnosti laboratoře.

# Technický popis zařízení

## Popis zařízení

Předmětem dodávky je kombinovaná zkušební pec o vnitřních rozměrech komory 1 x 1 x 1,5 m pro provádění zkoušek požární odolnosti svislých i vodorovných stavebních konstrukcí a dopalovací komora pro dopalování spalin vzniklých z hoření zkušebního vzorku. Zařízení bude sloužit jako neakreditovaná indikativní zkušební pec pro edukativní účely a pro vývoj a testování zkušebních vzorků. Pec je určena ke zkouškám při teplotě vnitřního prostoru pece do max. 1 180 °C po dobu max. 180 minut. Na peci bude umístěn jeden až dva pozorovací otvory vnitřního prostoru. Na bočních stěnách pece budou umístěny hořáky na plyn – propan, dodávající tepelnou energii pro zajištění požadované teploty v peci při zkoušce. Spaliny budou z vnitřního prostoru pece odváděny otvorem ve spodní části zadní stěny a navazujícím spalinovým kanálem budou vstupovat do dopalovací komory s pracovní teplotou 1 100 °C. Spaliny z dopalovací komory budou zchlazeny směsí zplodin a vzduchu z digestoře, která je umístěna nad pecí (nad zkušebním vzorkem). Takto zchlazená směs spalin a vzduchu bude následně odváděna odtahovými potrubím mimo halu do odtahového ventilátoru a dále do komína. S filtračním zařízením spalin a vzduchu z digestoře není v současném stavu počítáno. Předpokládá se, že spaliny z pece budou eliminovány v dopalovací jednotce (teplota 1 100 °C, čas pobytu více než 1 s, přebytek O2).

Ocelová konstrukce pece je obdélníkového průřezu. Strop pece, zadní a boční stěny jsou sestaveny z panelů svařených z plechů a válcovaných profilů. Čelní stěna nebo strop pece jsou tvořeny zkušebním rámem, do kterého je namontován zkušební vzorek. Utěsnění čelní stěny nebo stropu pece je zajištěno těsnicí šňůrou umístěnou po obvodu čelní stěny anebo vláknitými keramickými moduly. Rám je k čelní stěně přitlačen šrouby s křídlovými maticemi. Vodorovný zkušební rám je přitlačen ke střeše pece vlastní vahou.

Stavební nosníky budou testovány při teplotě podle zadané křivky a také zatěžovány definovanou silou, která bude vyvozená pomocí hydraulického zatěžovacího zařízení.

Hydraulické zatěžovací zařízení se skládá z hydraulického agregátu, soustavou hydraulických rozvaděčů a ventilů, hydraulických rozvodů, 1 ks přímočarého hydroválce a odměřování lineárního vysunutí. Předpokládá se použití hydraulické kapaliny (oleje) typu HFD, konktrétně HFD-U_QUINTOLUBRIC 888-46. Pro navržený hydraulický obvod s objemem nádrže hydraulického agregátu cca 60 l a hydraulickým válcem 80/56-150. Celkem je uvažováno s objemem cca 100 l hydraulického oleje.

Hydraulický agregát s nádrží je umístěn na boční stěně dopalovací komory. Hydraulické rozvody budou směřovat k peci. Hydroválec bude uchycen na ocelovém nosném rámu. Přívod a odvod hydraulické kapaliny bude zajištěn pomocí izolovaných pancéřovaných hydraulických hadic a bezúkapových rychlospojek.

Vyzdívka pece a dopalovací komory je provedena z vysoce kvalitních materiálů s nízkou akumulací tepla v kvalitě a skladbě odpovídající teplotnímu zatížení a způsobu provozování zkušební pece. Veškeré materiály tepelné izolace zajišťují dostatečnou odolnost proti opakovanému cyklickému působení rychlého ohřevu na vysokou teplotu a následnému prudkému ochlazení.

Pec je vybavena rozvodem dusíku s armaturami pro zahlcení prostoru pece dusíkem v případě potřeby.

Součástí dodávky je potřebné vybavení pro záznam výstupů zkoušek (počítač, monitorů, softwarové vybavení včetně všech nutných licencí aj.).

Zkušební pec je navržena v souladu s požadavky evropské normy ČSN EN 1363-1:2021, (ISO 834-1:1999), která definuje podmínky zkoušek požární odolnosti, a evropské normy ČSN EN 1363-2:2000, která definuje alternativní a doplňkové postupy.

Zařízení dále splňuje veškeré příslušné normy týkající se konstrukce průmyslových tepelných zařízení, zejména EN ISO 13577-2 průmyslové pece a přidružená zařízení Bezpečnost-Část: Zařízení ke spalování manipulaci s palivy.

Dodané zařízení je v souladu s harmonizovanými právními předpisy Evropské unie:

Na peci bude možné provádět zkoušky dle přednastavených teplotních křivek a dále dle křivek volitelně nastavených Provozovatelem.

## Systém provozu zařízení

Na pec se naistaluje zkušební vzorek. Vzorek lze nainstalovat horizontálně (místo stropu pece), nebo vertikálně (místo čelní stěny pece), případně může mít vzorek tvar L, je naistalován místo stropu a čelní stěny pece.

Nad pecí je nainstalována digestoř pro odvod zplodin uvolňujících se z neohřívané strany vzorku. Předpokládá se, že zkušební vzorky se nechají dohořet v peci, nebo se vnitřní prostor pece zahltí dusíkem pro uhašení vzorku v peci, případně se vzorky z pece vytáhnou a uhasí před pecí hasicím přístrojem. Poblíž je nutné instalovat vnitřní hydrant (postačuje D25).

Digestoř nad pecí bude mít dvě polohy: za pecí a nad pecí při provozu pece.

Zařízení bude v provozu maximálně 3 x týdně. Po dobu maximálně 3 x 6 hodin (3 hodiny předehřev dopalovací komory + 3 hodiny zkouška na peci a dopalovací komoře + vychlazení pece a dopalovací komory vzduchem). Celková doba provozu se předpokládá maximálně 18 hodin týdně.

Režimy zařízení:

- Předehřev dopalovací komory, pec vypnutá, 0 až 180 minuta

Po dobu 3 hodin se provádí předehřev dopalovací komory s plynovým hořákem o příkonu max. 321,5 kW na teplotu 1 100°C. Hořák je využíván průměrně na 50 % (161,5 kW), hořák plynule mění výkon dle požadavku regulátoru teploty, tak aby nedošlo k příliš rychlému ohřátí komory a tím poškození vyzdívky. Při předehřevu odchází z komory pouze spaliny LPG následně zchlazené vzduchem na cca 157 °C (max. 300°C).

Digestoř je v provozu.

| Zdroj |  | Dopalovací komora + chladicí vzduchy + digestoř | Dopalovací komora + chladicí vzduchy + digestoř |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkon |  | cca 161,5 kW (50 %) | cca max. 321,5 kW (100 %) |
| Množství odpadního plynu Nm3/h, při 0 °C a 101 325 Pa |  | cca 201 spaliny + 5196 vzduch = 5396 | cca 400 spaliny + 5260 vzduch = 5660 |
| Množství odpadního plynu m3/h |  | 7856@125 °C | 8929@157 °C |
| Teplota odpadního plynu °C |  | 125 | 157 |
| Doba provozu | min | 0 až 180 | 0 až 180 |

- Ohřev v peci a dopalování v dopalovací komoře, 180 až 190 minuta, 190 až 360 minuta

Následuje start zkušební pece o max.100 % příkonu topného sytému 909 kW. Hořáky v peci ohřívají jednu stranu vzorku. Maximální příkon pece je využíván prvních cca 10 minut po startu, po zbytek zkoušky (cca 2 hodiny 50 minut) je příkon pece využíván na cca 50 % (454,5 kW). Po celou dobu zkoušky je v provozu také hořák v dopalovací komoře na cca 60 % (193,5 kW). Prohořením nebo poškozením vzorku zkouška končí.

Teplota odcházejících zchlazených spalin z pece a dopalovací komory je po celou dobu udržována do max. 360 °C.

Teplota směsi vzduchu a zplodin z digestoře se při zkoušce pohybuje v rozsahu 20 - 100 °C. Tato směs je smíchána se spalinami z dopalovací komory.

| Zdroj |  | Dopalovací komora + chladicí vzduchy + pec + digestoř | Dopalovací komora + chladicí vzduchy + pec + digestoř |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkon |  | cca 193,5 kW (60 %) + 909 kW (100 %) | cca 193,5 kW (60 %) + 454,5 kW (100 %) |
| Množství odpadního plynu Nm3/h, při 0 °C a 101 325 Pa (bez spalin ze vzorku) |  | cca 241 spaliny + 1131 spaliny + 6251 vzduch = 7623 | cca 241 spaliny + 566 spaliny + 5742 vzduch = 6549 |
| Množství odpadního plynu m3/h (bez spalin ze vzorku) |  | 16710@326 °C | 12467@247 °C |
| Teplota odpadního plynu °C |  | 326 | 247 |
| Doba provozu | min | 10 | 170 |

- Vychlazení pece a dopalovací komory, do následujícího dne

Po ukončení zkoušky pece následuje zahašení zkušebního vzorku v peci dusíkem, z venku vhodnou metodou podle typu vzorku. Po dostatečném zahašení bude pec vychlazena do cca teploty okolí v hale a zkušební vzorek bude z pece vyjmut a zlikvidován.

Tepelný výkon pece a dopalovací komory je v této časové etapě 0 % příkonu, tj. 0 kW.

Digestoř je stále v provozu dokud teplota v dopalovací komoře neklesne pod 250°C.

## Účel zařízení

Zařízení se buduje jako testovací zařízení pro zkoušky požární odolnosti stavebních materiálů či konstrukcí. Při zkouškách budou ověřovány mezní stavy požární odolnosti zkoušených materiálů/konstrukcí. K případným zkouškám bude vydáván neakreditovaný „protokol“ o požární odolnosti zkoušeného materiálu/konstrukce (nejedná se o akreditovanou zkušební pec).

Předpokládá se, že v indikativní peci se budou zkoušet zejména klasické stavební materiály, na druhou stranu nelze zcela vyloučit zkoušky atypických materiálů (ty v seznamu níže nejsou uvedeny).

Předpokládané testované materiály:

- Běžné stavební konstrukce – ocelové, betonové, železobetonové, zděné a dřevěné (dřevěné a ocelové konstrukce mohou mít nátěry nebo impregnace, např. protipožární nátěr).

- Různé typy desek – sádrokartonové desky, desky na bázi dřeva (vláknité, cementotřískové, překližky, OSB desky), dřevěné laminované desky, laminátové desky, plastové aj.

- Izolační materiály – tepelně izolační materiály na bázi pěnových plastů, minerální nebo skelné izolace, kůže, textil aj.

- Plasty (EPS, XPS, ABS, PIR, PUR, pryž, PVC, PE, PP, PA6, PMMA apod.).

- Jiné materiály – pryž, textil, kůže, koženka aj.

## Technická data

Topný systém

- Příkon plynového topného systému zkušební pece: 909 kW

- Počet hořáků zkušební pece: 6 ks

- Příkon plynového topného systému dopalovací komory: 321,5 kW

- Počet hořáků zkušební dopalovací komory: 1 ks

- Maximální příkon obou topných systémů: 1 230,5 kW

Palivo

- Palivo: Propan

- Výhřevnost: min. 92 875 kJ.m-3 (46 300 kJ.kg-1)

- Tlak v přívodním potrubí: 150 kPa

- Maximální spotřeba: do 50 m3.h-1*

- Přívodní potrubí: DN50, v místě napojení k peci zredukován na DN 25.

Přívod čerstvého vzduchu do místností

Pro provoz zkušební pece je nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu do místnosti

- Pro provoz digestoře: cca 5 000 m3.h-1*

- Ventilátor spalovacího vzduchu pro hořáky: cca 1 600 m3.h-1*

- Ventilátor pro chlazení spalin: cca 1 100 m3.h-1*

Celkem: cca 7 700 m3.h-1*

Přívod vzduchu lze také řešit sacím potrubí ventilátorů vyvedeným mimo halu. V tom případě je nutné zajisti přívod vzduchu jen pro digestoř.

Odtahový systém z pece a dopalovací komory

- Maximální množství zchlazených spalin vstupujících do komína: cca 7 700 m3.h-1* to je cca 17 848 m3.h-1 o teplotě 360 °C

- Průměr komína: 800 mm

- Výška komína: cca 14 m od podlahy

- Složení spalin odcházejících z komína za dopalovací komorou:

  - 85 % Chladící vzduchu

  - 15 % Spaliny propanu (CO2, H2O, N2, O2) + NOx + CO

V případě zahoření vzorku přibydou zplodiny ze vzorku v odhadovaném rozsahu 1 % - 20 % maximálního množství zchlazených spalin.

Odsávání zplodin digestoří nad zkoušeným vzorkem

- Maximální množství směsi spalin a vzduchu odváděné digestoří: cca 5 000 m3.h-1* to je cca 6 830 m3.h-1 při teplotě 100 °C

- Průměr odtahového potrubí od digestoře: 500 mm

- Odtahové potrubí je společné s odtahovým potrubím z dopalovací komory

- Složení směsi odcházejících z odtahového potrubí digestoře:

  - 100 % nasávaný vzduch z haly

V případě zahoření vzorku přibydou krátkodobě (několik minut) spaliny propanu a zplodiny ze vzorku odhadovaném rozsahu 10 % - 40 % maximálního průtoku digestoří.

Voda pro chlazení přístrojů

- Kvalita: pitná voda

- Minimální množství: 1,5 l/min-1

- Tlak vody v přívodním potrubí: min. 2,5 bar

- Beztlaký odvod vody do kanalizace (voda slouží k chlazení měřících přístrojů)

Tlakový vzduch

- Množství: 			200 l/min-1 (po dobu cca 10 sekund)

- Tlak v přívodním potrubí: 	6 bar

Dusík pro zahlcení pece

- Tlaková lahev o objemu 50 litrů

- Tlak 200 bar

Elektrická energie

- Systém elektrické energie: 	3/N/PE AC 400/230 V 50hz TN-C-S

- Instalovaný příkon: 		max 60 kVA

Elektrické rozvaděče umístěny v blízkosti pece.

Emise hluku

- Emise hluku v hale do 80 dB (A) měřeno ve vzdálenosti 1 m od zařízení

- Emise hluku mimo halu do 75 dB (A) měřeno ve vzdálenosti 1 m od zařízení

*) objemy v m3 při 0C, 101 325 Pa

## Základ a kotvení zařízení

Pro zařízení je potřeba rovný betonový základ v následujících únosnostech:

10 tun/m2 – pod zkušební pecí a dopalovací komorou

1 tuna/m2 pod ventilátory, elektro rozvaděče a regulační řadu

Kotvení k betonové podlaze pomocí průvlakových kotev M12 a M16, hloubka kotvení 150 mm.

Hmotnost pece s příslušenstvím a vyzdívkou a digestoří: 	15 tun

Zatížení vzorku (pece) při zkoušce: 			10 tun – tah ven z podlahy

Hmotnost dopalovací komory s příslušenstvím: 		12 tun

Hmotnost komínu dopalovací komory: 			2 tuny

Hmotnost komínu digestoře: 				1 tuna

Hmotnost odtahového potrubí dopalovací komory: 	2 tuny

Hmotnost odtahového potrubí digestoře: 			1 tuna

## Průchody stěnou/podlahou haly

Pro zařízení je potřeba zhotovit nové průchody stěnou nebo podlahou haly a po instalaci technologie zařízení je opět zakrýt a v případě průchodu požárně dělicími konstrukcemi opatřit protipožárními ucpávkami:

- Přívod plynu 				potrubí DN50 – stěnou / podlahou

- Odvzdušnění plynu 1 			potrubí 22x1,5 – stěnou

- Odvzdušnění plynu 2			potrubí 22x1,5 – stěnou

- Potrubí odtahu z dopalovací komory	průměr 806 mm průměr 1008 mm s tepelnou izolací – stěnou

- Rozvody tlakového vzduchu		napojení uvnitř haly

- Rozvody vody				napojení uvnitř haly

- Odpad vody				napojení uvnitř haly

- Přívod elektrického proudu			napojení uvnitř haly – stěnou /podlahou

nebo bude přiveden nový přívod z venku

## Rozsah dodávky

1x	Ocelová konstrukce pece.

1x	Zkušební nezatěžovací vertikální rám 1 x 1 m pro instalaci vzorků.

1x	Odkládací stojan pro zkušební nezatěžovací vertikální rám.

1x	Zkušební nezatěžovací horizontální rám 1 x 1,5 m pro instalaci vzorků.

1x	Odkládací stojan pro zkušební nezatěžovací horizontální rám.

1x	Uzavírací vertikální panel pro horizontální zkoušky, seřízení a vysoušení pece.

1x	Uzavírací horizontální panel pro vertikální zkoušky, seřízení a vysoušení pece.

1x	Uzavírací rohový panel pro seřízení a vysoušení pece.

1x	Odkládací stojan pro uzavírací vertikální panel.

1x 	Odkládací stojan pro uzavírací horizontální panel.

1x	Dělený uzavírací stropní panel pro instalaci nosníků o šířce 100 až 200 mm.

1x	Zatěžovací zařízení 10 T horizontálních pro zatěžování nosníků. Zařízení se skládá z hydraulického agregátu, hydraulických rozvodů včetně hadic, 1 ks hydraulického válce se zdvihem min 150 mm, 2 ks kloubových podpěr pro uložení zatěžovaného nosníku, odnímatelného příčného nosníku se sloupy pro zatěžování vzorku hydraulickým válcem svisle dolů.

1x	Topný systém, plynová regulační a zabezpečovací řada, rozvody plynu a vzduchu pece.

1x	Topný systém, rozvody plynu a vzduchu dopalovací komory.

1x	Rozvody dusíku a armaturami pro zafoukání prostoru pece včetně 50l lahve dusíku.

1x	Pneumatické rozvody tlakového vzduchu.

1x	Digestoř s ovládáním a mechanismy pro její pojezd.

1x	Odtahový systém z pece, dopalovací komora, odtahové potrubí, komín o výšce cca 15 m

1x	Mobilní hliníkové schůdky nebo pojízdná plošina pro bezpečný přístup ke vzorkům.

1x	Systém uchycení vnitřních deskových termočlánků pro vertikální i horizontální testy.

1x	Vyzdívka pece a její prvotní vysušení, dle ČSN EN 1363-1:2021, odst. 4.2.

1x	Vnitřní pecní tyčový termočlánek pro HW hlídání maximální teploty v peci.

1x	Termočlánek pro měření teploty okolí dle ČSN EN 1363-1:2021, akreditovaná kalibrace na teplotách 10/40 °C.

1x	Sada vnitřních pecní deskový regulačních termočlánků (2+2 ks) dle ČSN EN 1363-1:2021, akreditovaná kalibrace na teplotách 500/800/1100°C.

20x	Diskový termočlánek pro neohřívaný povrch vzorků dle ČSN EN 1363-1:2021, společná kalibrace materiálového polotovaru.

1x	Mobilní termočlánek dle ČSN EN 1363-1:2021, kalibrace materiálového polotovaru.

50x	Vnitřní termočlánek (pro ohřívaný povrch a vnitřní prostory vzorků) dle ČSN EN 1363-1:2021, (délka ohřívané části minimálně 1,5 m), akreditovaná kalibrace na teplotách 500/800/1100°C.

1x	Termočlánková skříň s příslušenstvím a konektory pro zajištění kontinuálního měření 70 ks teplot pomocí termoelektrických článků na neohřívané a ohřívané straně vzorku, dle ČSN EN 1363-1:2021.

1x	Kontinuální měření O2 v atmosféře pece dle ČSN EN 1363-1:2021.

1x	Zařízení pro měření tlaku v peci dle ČSN EN 1363-1:2021, akreditovaná kalibrace.

2x	Kontinuální měření sálavého toku ze vzorku (radiometr, rozsah 0-50 kW/m2, dle ČSN EN 1363-2:2000, bez kalibračního protokolu).

1x	Měření deformací zkoušeného vzorku pomocí drátových snímačů. Systém musí být připraven pro měření až 10 ks snímačů, v rozsahu dodávky jsou 3 ks lankových snímačů včetně prodlužovacích lanek, vodících rolniček a nezbytných konzol a nosného rámu, měřící ústředna pro sběr dat z 10 ks snímačů, napojení na řídící systém pece a archivace měřených dat.

1x 	Základní a vrchní nátěr.

1x	Silnoproudý rozvaděč, rozvaděč MaR a instrumentace v technologii, řídicí systém.

1x	Kabelové trasy a vlastní kabeláž.

1x	Kompletní montáž včetně zajištění lešení a manipulační techniky.

1x	Počítač, monitory (2 ks), softwarové vybavení pro dodávanou technologii vč. všech nutných licencí.

1x 	Samostatná vizualizace termočlánků na neohřívané straně vzorku vč. jejich časové identifikace v průběhu zkoušky, 1 ks monitor.

1x	Komunikace s nadřazeným systémem řídícím systémem.

1x	Zkoušky zařízení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

1x	Kalibrační protokoly z akreditované zkušebny pro:

vnitřní deskové termočlánky, kalibrace na teplotách 500/800/1100 °C

snímače tlaku v peci

1x	Kalibrační protokoly výrobce pro:

kontinuální měření O2 v atmosféře pece

plynoměr

1x	Revize pro:

plynové zařízení

elektro zařízení

spalinové cesty a komín

1x	Zkušební provoz zařízení po dobu 1 týdne (7 dní) za přítomnosti techniků dodavatele

1x	Průvodní technická dokumentace

# Bezpečnost práce

V průběhu stavby jsou všichni účastníci povinni dodržovat na staveništi obecné zásady bezpečnosti práce a podmínky nařízení vlády 591/2006 Sb. – Minimální požadavky na BOZP na staveništích. Pracovníci montážní firmy budou prokazatelně seznámeni svým zaměstnavatelem s podmínkami bezpečnosti práce, musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami. Zvláštní pozornost je třeba věnovat provádění prací ve výškách, při práci v blízkosti el. vedení a při zemních pracích. Při stavbě je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, a to zejména ustanovení, kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky). Provádění prací mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni a mají příslušná oprávnění. Pracovníci musí být vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky.

Na pracovištích, kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu musí před zahájením montážních prací příslušný vedoucí pracovník provést taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku požáru nebo výbuchu.

Všechny práce na plynovodu je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy a ustanoveními ČSN.

K zajištění bezpečnosti práce při montážních pracích musí být respektována ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Dále je nutno dodržovat ustanovení ČSN 386405 "Plynová zařízení – zásady provozu".

Vlastník (resp. provozovatel) a uživatel připojeného OPZ je povinen jej udržovat ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a právním předpisům na úseku bezpečnosti práce.

# Požární bezpečnost

Na pracovištích, kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu musí před zahájením montážních prací příslušný vedoucí pracovník provést taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku požáru nebo výbuchu. S ohledem na skutečnost, že montáž bude probíhat ve stávajícím provozu je nezbytně nutná koordinace montážních prací a provozu zákazníka, a to zejména s ohledem na práce, při kterých může dojít k nebezpečí požáru nebo k úniku produktů, poškozujících životní prostředí. Během montáže musí být na pracovišti k dispozici dostatečný počet odpovídajících hasicích přístrojů.