Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Třífázový regulační transformátor s galvanickým oddělením:

Výrobce transformátoru:				uvede účastník

Přesné typové označení transformátoru:		uvede účastník

Počet kusů: 	2 ks

Třífázový regulační transformátor s galvanickým oddělením musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Vstupní napětí | 3 x 400 V / 50 Hz (N + PE) | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní napětí regulovatelné/nastavitelné | minimální rozsah 3 x 40-400 V/ 50 Hz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Motorický pohon ovládání (nastavování) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jmenovitý výstupní proud | min. 23 A | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Jmenovitý výkon | min. 15 kVA | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Bezpečnost | Vyžadováno plné galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Konstrukce | Mobilní zakrytované provedení (stojan/box na kolečkách) | účastník uvede ANO/NE |
| Stupeň krytí | min. IP 20 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Měření veličin napětí a proudu | Digitální nebo analogové měřicí přístroje pro výstupní napětí a proud | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní řešení a počet měřených veličin |
| Hlavní vypínač s kontrolkou napájení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Omezení zapínacího proudu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstup chráněn proti přetížení a zkratu | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.